LED控制卡

产品使用手册

使用本LED控制卡之前，请先仔细阅读此产品规格书并将之妥善保存以备日后参考。

6代卡串口配置使用说明

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

使用指南	1

第1步 设备连接	1

第2步 设置屏参	2

第3步 串口配置	2

第4步 串口选择	3

第5步 添加语言	3

第6步 设置语音区属性	4

第7步 设置语音区播放属性	4

说明	6

# 使用指南

6代控制卡中部分控制卡支持RS 232和RS 485进行串口配置功能。6代产品串口使用情况请详见 说明

其中RS 232串口默认通讯，可配置为语音功能；RS 485默认通讯，可配置为环境传感器功能（噪声传感器、空气质量传感器、风速传感器、风向传感器。）

支持型号：6Q1、6Q2、6Q2L、6Q3、6Q3L、6E系列、6EX系列

下面以6Q3控制器为例介绍串口复用功能（外接YY语音模块）

## 第1步 设备连接

用连接线将6Q3与BX-YY语音模块连接起来，其中6Q3连接语音模块串口标识从左向右是：

GND、TX 、RX 。分别用连接线的绿线接GND 、黄线接TX、桔黄线接RX，3根线的另外一端与BX-YY语音模块的串口连接，绿线接串口第5点，黄线接串口第7点，桔黄线接串口第8点。具体可以看下面的细节图。

LED显示屏

V75接收卡

电脑

排线

网线

网线

连接线

连接线

BX-YY语音模块

喇叭

## 第2步 设置屏参

设备连接完成后，启动LedshowTW 2017软件后，点击菜单栏的“设置”—>“设置屏参”—>输入密码“888”后进入“设置屏参”界面。在“控制组件”下选择对应的控制器系列以及控制器型号，“通讯模式”选择网络通讯，并且设置一下屏幕宽度和屏幕高度，最后点击“加载屏参”。

## 第3步 串口配置

点击菜单栏的“高级配置”—>“串口配置”后进入“串口配置”界面。

## 第4步 串口选择

在RS232下的列表中选择“语音功能”，选择完成后，点击“设置”。

## 第5步 添加语言

我们先添加一个节目，然后选择点击主工具栏按钮，或者也可以在编辑菜单下选择“添加语音区域”

## 第6步 设置语音区属性

首先用户需要添加需要播报的语音内容。我们可以通过打开自己本地的文本内容或者点击“文本”在文本框中输入文本信息。如果需要显示字幕，则可以点击“字幕”在字幕框汇总输入字幕信息。

所添加的文字还可以选择添加炫彩边框和炫彩背景，使得各数值的显示效果更炫酷，更能引起大家的注意。

## 第7步 设置语音区播放属性

当添加完需要播放的语音内容后，我们可以设置一下语音播放的相关参数。

类型：可以选择不同的语音播报声音方式，共有6种可选。

速度：调节语音播放速度，共有11级语速。0级最慢，11级最快。

声音：调节语音播放音量，共有11级语速。0级最低，11级最高。

次数：设置语音播放的次数，一共有16种播放次数选择，选择第16种时为无限次的循环播放。

间隔：多条语音内容播放时可以设置间隔时间。

模式：可以选择播放区域信息或者播放下列信息，播放区域信息就是播放用户在之前自行添加的文本或者字幕信息。如选播放下列信息，可以在下方的方框中输入所要播放的内容。

第七步 发送节目

编辑好语音播放属性后，只要点击“发送”按钮便可把节目内容发送到控制器，通过外接的喇叭，用户即可听到语音播报的信息。

# 说明

以下控制器的RS 485串口默认为通讯功能，仅支持RS 485进行串口配置功能

BX-6M0-YY、BX-6M1-YY、BX-6M2-YY、BX-6M3-YY、BX-6M-YY

BX-6A0、BX-6A1、BX-6A2、BX-6A3

BX-6U0、BX-6U1、BX-6U2、BX-6U3、BX-6U、BX-6UT

以下控制器RS 232串口和RS 485串口都默认为通讯功能，支持RS 232和RS 485进行串口配置功能

BX-6Q2、BX-6Q3、BX-6Q3L

以下控制器不支持串口配置功能

BX-A0-YY、BX-A1-YY、BX-A2-YY、BX-A3-YY

BX-6U0-YY、BX-6U1-YY、BX-6U2-YY、BX-6U3-YY、BX-6U-YY

BX-6M0、BX-6M1、BX-6M2、BX-6M3、BX-6M、BX-6MT

BX-6A0&G、BX-6A1&G、BX-6A2&G、BX-6A3&G

BX-6W0、BX-6W1、BX-6W2、BX-6W3

BX-6QL、BX-6Q1、BX-6Q0

上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

电话：021-64955136

传真：021-64955166

网址：www.onbonbx.com

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号

订单热线：0512-36912677/88/99

技术热线：0512-36912678/79/80/81/82/87

仰邦科技官方微信号

仰邦科技手机官网APP

国际业务部（仅受理国际业务）

Tel: 0086-15921814956 0086-15800379719

Email: onbon@onbonbx.com

二次开发

电话：0512-66589212

邮箱：dev@onbonbx.com

云平台iLEDCloud

网址：http://www.iledcloud.com/