产品规格书

BX- CSQX超声波气象站

版本：V1.1   发布时间：2024.12.4

目录

产品介绍	1

产品概述	1

产品图片	1

功能特性	2

主要技术指标	3

安装图示	4

外形尺寸	4

普通托盘尺寸	5

法兰盘尺寸	6

抱合座安装	7

横梁安装	7

连接线定义	8

通信协议	9

通讯基本参数	9

数据帧格式定义	9

通讯寄存器地址说明	10

通讯协议示例以及解释	10

# 产品介绍

## 产品概述

BX-CSQX（485）超声波气象站，外形小巧轻便，便于携带和组装，集成多款传感器功能于一体，可以精确测量风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、大气压力、光照值、风力。（可根据项目需要，灵活选配）

壳体采用优质铝合金型材，外部进行电镀喷塑处理，具有良好的防腐、防侵蚀等特点，能够保证变送器长期使用无锈琢现象，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境值的测量。

## 产品图片

## 功能特性

- 本产品体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长，采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。关键部件采用进口器件，稳定可靠，具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

- 采用多采集装置一体式设计，安装方便。

- 风速风向采用超声波原理测量，无启动风速限制，零风速工作，无角度限制，360°全方位，可同时获得风速、风向、风力的数据。

- 噪声采集，测量精确，量程高达30dB~120dB。

- PM2.5和PM10同时采集，量程：0-1000ug/m3，分辨率1ug/m3，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%。

- 测量环境温湿度，测量单元为瑞士进口，测量准确。

- 气压量程采用宽范围0-120Kpa，可应用于各种海拔高度。

- 采用RS485电路，通信稳定。

## 主要技术指标

| 直流供电（默认） | DC12V 2A |  |
| --- | --- | --- |
| 响应速度 | 2s |  |
| 额定功率 | ≤1.2W |  |
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) |  |
| 精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) |
|  | 风向 | ±3° |
|  | 湿度 | ±3%RH |
|  | 温度 | ±0.5℃ |
|  | 大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
|  | 噪声 | ±3db |
|  | PM10 PM2.5 | ±1ug/m³ |
|  | 光照强度 | ±7% |
| 量程 | 风速 | 0~60m/s |
|  | 风向 | 0~359° |
|  | 湿度 | 0%RH~99%RH |
|  | 温度 | -40℃~+120℃ |
|  | 大气压力 | 0-120Kpa |
|  | 噪声 | 30dB~120dB |
|  | PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 |
|  | 光照强度 | 0~20万Lux |

# 安装图示

## 外形尺寸

单位：mm

## 普通托盘尺寸

单位：mm

## 法兰盘尺寸

单位：mm

27mm

2-M4

50mm

## 抱合座安装

## 横梁安装

# 连接线定义

当接线时，本机接线端子上的编号要与产品机身上标签的编号对应。

GND

12V

﹢

－

12V电源

D+

D-

| 线色 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 棕线 | 12V | 电源正 |
| 黑线 | GND | 电源负 |
| 绿线 | D+ | 接收信号正端 |
| 蓝线 | D- | 接收信号负端 |

# 通信协议

## 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 4800bit/s、9600 bit/s、19200bit/s、38400 bit/s、57600bit/s、115200 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

## 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的起始地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 数据二区 | 数据N区 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

## 通讯寄存器地址说明

寄存器中的内容如下表所示（支持03/04功能码）：

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 定义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 40501 | 风速值 | 只读 | 实际值的100倍 |
| 501 | 40502 | 风力 | 只读 | 实际值 （当前风速对应的风级值） |
| 502 | 40503 | 风向（0-7档） | 只读 | 实际值（正北方向为0，顺时针增加数值，正东方为2） |
| 503 | 40504 | 风向（0-360°） | 只读 | 实际值（正北方向为0°顺时针增加度数，正东方为90°） |
| 504 | 40505 | 湿度值 | 只读 | 实际值的10倍 |
| 505 | 40506 | 温度值 | 只读 | 实际值的10倍 |
| 506 | 40507 | 噪声值 | 只读 | 实际值的10倍 |
| 507 | 40508 | PM2.5值（若选CO2类型设备则此寄存器为CO2值） | 只读 | 实际值 |
| 508 | 40509 | PM10值（若选CO2类型设备则此寄存器为空） | 只读 | 实际值 |
| 509 | 40510 | 大气压值（单位Kpa,） | 只读 | 实际值的10倍 |
| 510 | 40511 | 20W的Lux值高16位值 | 只读 | 实际值 |
| 511 | 40512 | 20W的Lux值低16位值 | 只读 | 实际值 |

## 通讯协议示例以及解释

举例：读取变送器设备（地址0x06）的实时风速值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0x03 | 0x00 0x16 | 0x00 0x01 | 0x 64 | 0x79 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 风速值 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x34 | 0x0C | 0x53 |

实时风速计算：

风速：0034 (十六进制)= 52 => 风速 = 0.52 m/s

举例：读取变送器设备（地址0x06）的风向角度值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0x03 | 0x00 0x18 | 0x00 0x01 | 0x05 | 0xBA |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 风向值 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0x03 | 0x02 | 0x01 0x5C | 0x0C | 0x2D |

风向角度计算：

风向：015C (十六进制)= 348 => 风向 = 348°

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号