产品规格书

BX-3288A 安卓主板

版本号：V1.3   发布时间：2024.9.20

# 目录

目录	1

简介	1

关于软件	1

特性	1

功能介绍	2

技术规格	2

接口定义	3

板子尺寸	11

注意事项	12

# 简介

感谢您购买本公司的LCD商显主板。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该主板的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

## 特性

- 能够播放各种格式的2K高清、4K超高清视频，能处理复杂的互动操作；

- 集成了以太网、Wi-Fi、TF 扩展卡、USB 扩展口、IR 遥控、HDMI2.0输出、eDP输出、LVDS输出、背光控制、麦克风、音频输出、功放等功能，包含了各类常规传感器接口和RS485 环境传感器接口、继电器开关，简化了整机设计；

- 支持LVDS/MIPI接口，可接2K高清LCD显示屏；

- 支持eDP/HDMI接口，可接4K超高清LCD显示屏；

- 支持各种尺寸、各种分辨率裁剪屏；

- 支持灵活选配4G/5G，选配GPS；

- 支持节目播放截屏监视功能；

- 支持 SSL/TLS 加密协议，保障通讯信息安全；

- 支持数字签名认证技术，保障素材传输正确和安全；

- 支持仰邦iLEDCloud/iLEDSys信息发布云平台（国家等保三级认证），具备严格节目审核管控体系；

- 支持服务器/单机模式切换，支持iLEDCloud微信小程序，支持移动端设备便捷完成信息的编辑和 发布，同时保障信息安全；

- 支持日志记录功能，包含通讯日志和节目播放日志；

- 定制开发：支持数据库连接功能，支持连接mySQL、SQL       server格式的数据库，自动获取数据并 显示；

- 定制开发：支持网络数据分区功能，通过服务器端URL指定字段，动态获取JSON文件数据和JSON 字段值，支持32个动态区域，支持信息实时刷新。

- 通讯稳定不掉线,所有通讯接口和输入输出接口严格抗静电和抗浪涌设计；

- -40℃～70℃环境温度，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。

# 功能介绍

BX-3288A主板采用瑞芯微RK3288方案，该芯片集成了四核 Cortex-A17和Mali-T764 高性能四核GPU，主频高达1.8GHz，具备超强的视频处理能力，完美支持4K×2K@60fps超清解码和4K×2K HDMI超高清输出，拥有丰富的扩展接口，被广泛的应用在数字标牌、触摸互动、安防、医疗、交通、金融、工控、消费电子、娱乐系统等智能商显控制领域。

# 技术规格

*UART出厂默认TTL，可选装232或485器件

| 基本信息 | 芯片 | RK3288 | 串 口/GPIO | 串口 | 4路串口：1路TTL Debug 2路TTL/RS232，1路TTL/RS485 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 架构 | Cortex-A17 |  |  |  |
|  |  |  |  | GPIO口 | 5路IO输入输出控制 可做key 扫描控制 |
|  | GPU | Mali-T764 | 音 频 | 蓝牙音箱 | 支持 |
|  | 核心数 | 四核 |  | MIC输入 | 支持 |
|  | CPU频率 | 1.8GHz |  | 耳机接口 | 支持 |
|  | 系统 | Android 7.1.2 |  | 功放接口 | 8Ω6W 双路音频功放输出 |
|  | 硬解码 | 支 持 4K 10bits H.265/H.264/VP8视频解码 | 存 储 | USB接口 | 6路USB接口 1路USB_OTG，5路USB2.0 |
|  | 内存 | 标配2GB |  |  |  |
|  | 存储 | 标配32GB |  | 扩展存储 | 自弹式TF卡插座 支持128GB存储容量 |
| 显示接口 | 异显 | 双屏异显 | 其 他 | 看门狗功能 | 支持硬件看门狗 |
|  | LVDS输出接口 | 支持1080P@60Hz |  |  |  |
|  | EDP输出接口 | 支持1080P@60Hz |  |  |  |
|  | HDMI输出 | 1路4K@30Hz |  | 红外遥控器 | 支持 |
|  | HDMI输入 | 1路1080P@60Hz |  |  |  |
| 网络功能 | 以太网 | 1路RJ45：1000M/100M/10M 以太网自适应 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定时开关机 | 支持 |
|  | WIFI | 支持 |  | 多国语言 | 支持 |
|  | 4G | 内置PCIE 4G模块 |  | 二次开发 | 支持：提供API接口文档资料 |
|  | 蓝牙 | 支持 |  |  |  |

- 潮湿、盐雾环境和户外应用可加配三防涂敷工艺

# 接口定义

板子正反面接口如下图所示：

SIM CARD

HDMI_IN

说明：

JP1： USB 2.0插座

USB2.0横插标准，TypeA标准插座。

JP2： USB OTG插座

标准TypeA横插插座，此接口上电瞬间默认为固件烧录口，可连接PC电脑进行软件烧录；进入安卓后可通过软件设置为USB ADB调试口或者普通USB Host接口

| J16：USB 2.0接口（单排2.0mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | 5V | 5V输出 |
|  | 2 | DM | USB差分数据- |
|  | 3 | DP | USB差分数据+ |
|  | 4 | GND | 地 |

| J17：USB 2.0接口（单排2.0mm） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | 5V | 5V输出 |
| 2 | DM | USB差分数据- |
| 3 | DP | USB差分数据+ |
| 4 | GND | 地 |

| J24：USB 2.0接口（单排2.0mm） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | 5V | 5V输出 |
| 2 | DM | USB差分数据- |
| 3 | DP | USB差分数据+ |
| 4 | GND | 地 |

| J30：USB 2.0接口（单排2.0mm） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | 5V | 5V输出 |
| 2 | DM | USB差分数据- |
| 3 | DP | USB差分数据+ |
| 4 | GND | 地 |

| J14：数据串口DEBUG （单排2.0mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | VCC | 3.3V |
|  | 2 | TX | 数据发送 |
|  | 3 | RX | 数据接收 |
|  | 4 | GND | 地 |

| J11：数据串口默认RS232（单排 2.0mm） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VCC | 3.3V |
| 2 | TX | 数据发送 |
| 3 | RX | 数据接收 |
| 4 | GND | 地 |

| J4：数据串口默认RS232（单排 2.0mm） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VCC | 3.3V |
| 2 | TX | 数据发送 |
| 3 | RX | 数据接收 |
| 4 | GND | 地 |

| J8：数据串口默认RS485（单排 2.0mm） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VCC | 3.3V |
| 2 | TX/A | 数据发送 |
| 3 | RX/B | 数据接收 |
| 4 | GND | 地 |

注意：J4，J11默认为 RS-232，J8默认RS485

| J3：麦克风接口（单排 2.0mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | IN1P | 麦克正极 |
|  | 2 | IN1N | 麦克负极 |

| J34：音频线路输出（单排 2.0mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | HPOL | 立体声输出左声道 |
|  | 2 | HPOR | 立体声输出右声道 |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | NC | NC |

| J9：遥控-IR-LED接口（单排 2.0mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | RED | 待机指示灯信号（外接红灯） |
|  | 2 | 3.3V | 3.3V |
|  | 3 | BLUE | 运行指示灯信号（外接绿灯） |
|  | 4 | IO | IR输出信号 |
|  | 5 | IR | 遥控IR输入 |
|  | 6 | GND | 地 |
|  | 7 | 3.3V | 3.3V |

| J10：喇叭接口（单排 2.0mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | ROUT+ | 喇叭右声道+ |
|  | 2 | ROUT- | 喇叭右声道- |
|  | 3 | LOUT- | 喇叭左声道- |
|  | 4 | LOUT+ | 喇叭左声道+ |

| J12：按键和开关接口（单排 2.0mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | GND | 地 |
|  | 2 | A5 | 按键5 |
|  | 3 | A4 | 按键4 |
|  | 4 | A3 | 按键3 |
|  | 5 | A2 | 按键2 |
|  | 6 | A1 | 按键1 |
|  | 7 | VCC | 3.3V |

注意：所有KIO信号均可以通过单独的软件版本调整为常规GPIO使用（电平均为3.3V））默认情况下K1音量+、K2音量-、K3待机、K4退出、K5主屏。

| J19：DC-12V输入接口（单排 2.54mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | SW | 待机控制 |
|  | 2 | 5VSB | 待机5V输入 |
|  | 3 | GND | 电源地 |
|  | 4 | GND | 电源地 |
|  | 5 | 12V | 12V输入 |
|  | 6 | 12V | 12V输入 |

| J20：I2C总线接口（单排 2.0mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | 3V3 | 3.3V |
|  | 2 | INT | 中断输入（3.3V电平） |
|  | 3 | SCL | I2C总线时钟信号 |
|  | 4 | SDA | I2C总线数据信号 |
|  | 5 | RST | 复位输出 |
|  | 6 | GND | 地 |

| JP22：EDP电压接口 |  |
| --- | --- |
| 外观 | 描述 |
|  | EDP驱屏跳线接口（双排2.0mm）。1和2脚跳线帽短接则为 3.3V；3和4脚跳线帽短接则为5V；5和6脚跳线帽短接则为12V。注意不要跳错位置否则会造成液晶屏和主板电路的损坏。 |

| J32：EDP背光控制接口（单排 2.0mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | GND | 电源地 |
|  | 2 | GND | 电源地 |
|  | 3 | ADJ | 背光亮度控制 |
|  | 4 | EN | 背光使能 |
|  | 5 | +12V | 12V 供电 |
|  | 6 | +12V | 12V 供电 |

| J21：EDP接口（双排 2.0mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 管脚 | 名称 |
|  | 1 | VLCD | 2 | VLCD |
|  | 3 | GND | 4 | GND |
|  | 5 | E_TX0N | 6 | E_TX0P |
|  | 7 | E_TX1N | 8 | E_TX1P |
|  | 9 | E_TX2N | 10 | E_TX2P |
|  | 11 | E_TX3N | 12 | E_TX3P |
|  | 13 | GND | 14 | GND |
|  | 15 | E_AUXN | 16 | E_AUXP |
|  | 17 | GND | 18 | GND |
|  | 19 | E_HPD | 20 | GND |

| JP5：LVDS电压接口 |  |
| --- | --- |
| 外观 | 描述 |
|  | LVDS驱屏跳线接口（双排2.0mm）。1和2脚跳线帽短接则为 3.3V；3和4脚跳线帽短接则为5V；5和6脚跳线帽短接则为12V。注意不要跳错位置否则会造成液晶屏和主板电路的损坏 |

| J1：LVDS背光控制接口（单排2.0mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 描述 |
|  | 1 | 12V | 12V供电 |
|  | 2 | 12V | 12V供电 |
|  | 3 | EN | 背光使能 |
|  | 4 | ADJ | 背光亮度控制 |
|  | 5 | GND | 电源地 |
|  | 6 | GND | 电源地 |

| CON3：LVDS接口（双排2.0mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 管脚 | 名称 | 管脚 | 名称 |
|  | 1 | VLCD | 2 | VLCD |
|  | 3 | VLCD | 4 | GND |
|  | 5 | GND | 6 | GND |
|  | 7 | RXO0- | 8 | RXO0+ |
|  | 9 | RXO1- | 10 | RXO1+ |
|  | 11 | RXO2- | 12 | RXO2+ |
|  | 13 | GND | 14 | GND |
|  | 15 | RXOC- | 16 | RXOC+ |
|  | 17 | RXO3- | 18 | RXO3+ |
|  | 19 | RXE0- | 20 | RXE0+ |
|  | 21 | RXE1- | 22 | RXE1+ |
|  | 23 | RXE2- | 24 | RXE2+ |
|  | 25 | GND | 26 | GND |
|  | 27 | RXEC- | 28 | RXEC+ |
|  | 29 | RXE3- | 30 | RXE3+ |

SW1：烧录按键

直插烧录小按键，先按住且保持然后上电约3秒后松开则进入烧录模式。

# 板子尺寸

PCB 大小为 136mm*90mm，相应的尺寸参数如下图所示。

# 注意事项

主板组装和使用时请注意以下关键事项：

- 本产品工作温度：-20°~70°，相对湿度：10%～90％。

- 本产品存储温度：-40°~70°。

- 整机装配和运输过程中需做防静电处理。

- 本板接口连接线缆不可过长，否则可能会影响信号质量。

- 整机装配时严禁使板子受到扭曲或重压而变形。

- 严禁裸板与其他外设之间发生短路。

- 外接LVDS或eDP液晶屏时，注意驱屏电压和电流是否符合要求，且注意屏线插座1脚方向。

- 外接LVDS或eDP液晶屏时，注意电压和电流是否符合要求。液晶屏背光功率在 20W。

以上则建议使用单独的电源板进行背光供电。

- USB、GPIO、串口、I2C、HDMI等接口外接设备时，注意外设的IO电平和电流是否符合要求。

- 通信模块部分距离金属壳体至少5毫米，避免信号受到干扰。

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号