产品规格书

BX-4G DTU模块

版本号：V1.1   发布时间：2020.11.24

- 概述

BX-4G DTU模块以LTE Cat4网络为传输媒介，是一款基于移动GSM短消息平台和LTE数据业务的工业级通讯终端。提供RS232标准接口，直接与用户设备或LED控制器连接，实现中英文短信功能和LTE数据传输功能。产品可广泛用于各领域的远程监控和数据传输。

- 特性

- 国际版标配，支持全球GSM网络；（四频段850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz）

- 支持LTE FDD：B1/B3/B5/B8； LTE TDD: B38/B39/B40/B41

- 上线速度快，最快时开机15秒即可上线。

- 支持多重配置方式：飞信/短信/超级终端/专用配置软件；

- 支持中国移动、中国联通的通用APN以及移动运营商的专用APN；

- 支持心跳信号，LTE连接指示；

- 采用金属外壳，适用于工控现场；

- 抗干扰、防静电设计，适合电磁环境较恶劣的应用需求，支持宽环境温度：-40℃～80℃

- 多重硬软件容错设计，从根本上很好地解决了LTE常见故障现象：

A. LTE模块死机；

B. 短信不回或者短信挂起（反复发短信不回）；

C. 数据通讯挂起（LTE上线但发送不上数据）；

D. LTE长时间不上线（LTE回复短信但是始终不上线）；

- 波特率通讯自适应：最大可达460800bps

- 支持RTS和CTS硬件流控制

- 支持GPS功能（选配）

- 外观说明

- 左面板

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| 5V GND | 5V电源接口，直流电压输入，额定5V（支持4.8V～6V） |
| DC | 电源指示灯 |
| ARM | 控制器工作指示灯 |
| GTM | 网络连接指示灯 |
| COM | 串口通讯接口 |

- 右面板

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| ANT | 连接3G天线 |
| GPS | 连接GPS天线 |

- 背面板

SIM卡卡座

- 尺寸图示

- 规格参数

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 工作电压 | 工作电压： 5V （4.8V-6V） |
| 最大功率 | 3W |
| 接收灵敏度 | ≤-107dBm |
| 数据接口 | 通讯串口 |
| 制式 | FDD-LTE、 TDD-LTE、 TD-SCDMA、 HSPA+、 HSUPA、HSDPA、 UMTS、 WCMDA、 EDGE、 GPRS、 GSM |
| 工作频段 | - FDD-LTE：B1/B3/B8 - TDD-LTE：B38/B39/B40/B41 - HSPA/UMTS：900/2100MHz - GSM/GPRS/EDGE：900/1800MHz - TD-SCDMA：B34/B39 - L1：1575.42MHz（GPS） |
| 性能 | - FDD-LTE：150 Mbps DL, 50 Mbps UL - TDD-LTE：150 Mbps DL, 50 Mbps UL - TD-HSUPA：2.8Mbps DL - TD-HSUPA：2.2Mbps UL - DC-HSPA+：42 Mbps DL - HSPA+：21 Mbps DL - HSUPA：5.76Mbps UL - WCDMA：384 Kbps DL, 384Kbps UL - EDGE：237 Kbps DL, 118Kbps UL - GPRS：85.6 Kbps DL, 85.6 Kbps UL |
| 波特率 | 通讯自适应：最大可达460800bps |
| GPS | 支持（选配） |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |
| 尺寸 | 93×96.6×26.9mm |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号