产品规格书

BX-4Gm Rev.A

版本号：V1.0   发布时间：2024.9.11

目录

概述	3

特性	3

技术规格	4

尺寸图示	5

接口图示	6

- 概述

BX-4Gm Rev.A 模块与多款BX六代三基色产品配套使用。采用一体化背插焊接，安装使用方便。抗震动能力强，适应车载LED显示屏应用环境。

BX-4Gm Rev.A 模块以LTE Cat1网络为传输媒介，是一款基于移动GSM短消息平台和LTE数据业务的工业级通讯终端。

专门设计与BX六代三基色系列产品配套使用。

- 特性

- 支持iLEDCloud /iLEDSys云平台；

- 支持U盘配置和短信配置；

- 通讯波特率最高可达460800bps；

- 上线速度快，最快时开机5秒即可上线；

- 多重硬软件容错设计，最大程度保证稳定工作。

- 技术规格

上线速度快，最快时开机5秒即可上线。

支持配置方式：短信/专用配置软件。

支持中国移动、中国电信、中国联通的通用 APN 以及移动运营商的专用 APN。

支持心跳信号，LTE 连接指示。

工作温度： -40℃～80℃

工作电压： 5V（3.5V～5.5V宽工作电压）

额定功率： ≤ 10W

多重硬软件容错设计，从根本上很好地解决了LTE常见故障现象。

波特率通讯自适应：最大可达 460800bps。

- 尺寸图示

- 接口图示

4G天线

注意：与控制器配套使用时，控制器上RS232通讯接口被内部占用，不能继续用于外部通讯。

| 指示灯说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4G System | 显示为红灯，为连接服务器平台的状态指示灯 间隔5700ms闪烁，表示没有sim卡； 间隔700ms闪烁，表示上线了； 间隔100ms闪烁，表示通讯中。 |
| 2 | Mode | LTE指示灯 |

上海仰邦科技股份有限公司

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

仰邦微信公众号

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号