产品规格书

BX-4Gm

版本号：V1.3   发布时间：2023.2.2

目录

概述	3

特性	3

技术规格	4

尺寸图示	5

接口图示	6

配件推荐	7

- 概述

BX-4Gm 模块与多款BX六代三基色产品配套使用。采用一体化背插焊接，安装使用方便。抗震动能力强，适应车载LED显示屏应用环境。

BX-4Gm 模块以LTE Cat1网络为传输媒介，是一款基于移动GSM短消息平台和LTE数据业务的工业级通讯终端。

专门设计与BX六代三基色系列产品配套使用。

配套控制器型号：

BX-6E1XP /6E2XP /6E3P，BX-6M3/6M4，BX-6K3/6K4，BX-6X3/6X4

- 特性

- 支持iLEDCloud /iLEDSys云平台；

- 支持U盘配置和短信配置；

- 支持中文语音播报功能，扬声器接口直接驱动带载≤5W喇叭；

- 通讯波特率最高可达460800bps；

- 上线速度快，最快时开机15秒即可上线；

- 多重硬软件容错设计，最大程度保证稳定工作。

- 技术规格

上线速度快，最快时开机15秒即可上线。

支持多重配置方式：飞信/短信/超级终端/专用配置软件。

支持中国移动、中国联通的通用 APN 以及移动运营商的专用 APN。

支持心跳信号，LTE 连接指示。

工作温度： -40℃～80℃

工作电压： 5V（3.5V～5.5V宽工作电压）

额定功率： ≤ 5W

多重硬软件容错设计，从根本上很好地解决了LTE常见故障现象。

波特率通讯自适应：最大可达 460800bps。

支持RTS和CTS硬件流控制。

- 尺寸图示

- 接口图示

4G天线

红灯

扬声器接口

接5W喇叭

绿灯

黄灯

注意：与控制器配套使用时，控制器上RS232通讯接口被内部占用，不能继续用于外部通讯。

| 指示灯说明 |  |
| --- | --- |
| 红灯 | 电源指示灯，闪烁表示工作中 |
| 绿灯 | 间隔1.8秒闪烁：搜网状态 间隔0.2秒闪烁：待机 间隔0.125秒闪烁：：数据传输状态 |
| 黄灯 | 灯亮表示有信号；不亮表示没有信号，可以检查SIM卡是否接触不良或没有流量。 |

- 配件推荐

上海仰邦科技股份有限公司

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

仰邦微信公众号

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号