产品规格书

BX-4G模块

版本号：V1.3   发布时间：2021.10.09

目录

概述	3

特性	3

技术规格	4

尺寸图示	5

接口图示	7

左面板	7

右面板	7

背面板	8

- 概述

BX-4G工业调制解调器由仰邦科技自行研发设计，并结合BX系列控制器大批量地应用于LED门楣全彩屏和LED传媒全彩屏等。产品工艺精良，品质稳定；能抵抗恶劣环境，产品支持不同网络制式自动切换，在没有4G信号的场合时，可以自动切换到3G网络。BX-4G(U) 产品能够更快速接入高速互联网，实现安全可靠的数据传输；广泛用于各领域的远程监控和数据传输。

- 特性

- 采用高性能工业级无线模块；

- 完备的网络协议支持(TCP/UDP, DHCP, ICMP, ARP, DNS等)

- 支持静态地址分配和静态路由配置

- 具备较完备的防火墙功能

- 采用金属外壳，适用于工控现场；

- 抗恶劣环境，支持宽工作温度：-40℃~80℃；

- 实时检测无线链路状态，掉线自动重拔，保持无线链路长时间连接；

- 抗干扰、防静电设计，适合电磁环境较恶劣的应用需求；

- 技术规格

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 工作电压 | 工作电压： 5V （4V-6V） |
| 平均功率 | ≤3W |
| 接收灵敏度 | ≤-108dBm |
| 数据接口 | 通讯串口 |
| 制式 | FDD-LTE、 TDD-LTE、 TD-SCDMA、 HSPA+、 HSUPA、HSDPA、 UMTS、 WCMDA、 EDGE、 GPRS、 GSM |
| 工作频段 | - FDD-LTE：B1/B3/B8 - TDD-LTE：B38/B39/B40/B41 - HSPA/UMTS：900/2100MHz - GSM/GPRS/EDGE：900/1800MHz - TD-SCDMA：B34/B39 - L1：1575.42MHz（GPS） |
| 性能 | - FDD-LTE：150 Mbps DL, 50 Mbps UL - TDD-LTE：150 Mbps DL, 50 Mbps UL - TD-HSUPA：2.8Mbps DL - TD-HSUPA：2.2Mbps UL - DC-HSPA+：42 Mbps DL - HSPA+：21 Mbps DL - HSUPA：5.76Mbps UL - WCDMA：384 Kbps DL, 384Kbps UL - EDGE：237 Kbps DL, 118Kbps UL - GPRS：85.6 Kbps DL, 85.6 Kbps UL |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |
| 尺寸 | 93×96.6×27.4mm |

- 尺寸图示

- 接口图示

- 左面板

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| USB | USB通讯接口 |
| PWR | 电源指示灯（接上电源和USB串口线后，显示灯亮） |
| GTM | 系统状态灯（连上网络后，显示灯闪烁） |
| + - | 5V电源接口，直流电压输入，额定5V（支持4V～6V） |

- 右面板

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| ANT | 连接4G天线 |
| GPS | 连接GPS天线 |

- 背面板

SIM卡卡座

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号