产品规格书

BX-5E3控制器

版本号：V1.1   发布时间：2020.11.10

目录

关于软件	1

特性	1

启用指南	2

安全须知	2

功能介绍	3

带载面积	3

动态区	3

通讯方式灵活	3

多区域任意搭配	3

集群发布节目	3

节目定时发送	4

定时开关机	4

测试按键	4

自动校时	4

炫彩边框	4

传感器	4

多语言	4

二次开发	4

技术规格	5

尺寸图示	6

接口图示	7

附录	8

常用传感器技术参数速查表	8

常用传感器技术参数速查表(续)	9

简介

感谢您购买本公司的LED控制卡，希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

- 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

- 特性

- 支持512个节目，每个节目划分为32个区域。

- 支持超长、超高和超大带载。基于强大硬件平台，支持超大面积LED显示屏，广泛应用于各种超大

面积的LED门楣显示屏和LED集群显示系统。

- 字幕移动超级平滑，丰富的字幕播放特技、多选的字体样式、炫彩的边框特技。

- 板载以太网网络接口，支持服务器模式和互联网传输，对复杂网络环境适配性极强；长期不掉电稳定通讯。

- 板载USB接口，支持U盘下载播放文件，U盘稳定上传距离≤7.5米。

- 支持底层软件和FPGA固件在线升级，极大方便了系统开发、维护和功能升级，为客户有效节约成本，降低项目风险。

- 支持温度传感器、温湿度传感器和亮度传感器。

- 工艺精良，品质稳定。3.5V-6V宽电压工作，-40℃～80℃宽工作温度。

- 启用指南

- 安全须知

- 本产品电源的输入电压5V，电压范围3.5V～6V，请严格保证BX-5E系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

- 功能介绍

BX-5E系列以卓越性能和完美设计独步业界，尽领风骚。产品适应各种复杂网络环境和兼容各种工业交换机的能力极强，大型集群系统长期不断电工作的网络通讯稳定性极高。这方面久经考验，是BX网络控制器较行业同类产品的绝对优势！

产品基于强大硬件平台，支持超大面积LED显示屏，广泛应用于各种超大面积的LED门楣显示屏和LED集群显示系统。BX-5E系列板载以太网网络接口+USB接口，可定制RS232或RS485。

BX-5E系列带载指标和显示效果大幅提升，功能更丰富，系列更齐全。产品支持高刷新率，高灰度等级，支持动画、视频片段流畅播放。产品的字幕移动超级平滑，具有丰富的字幕播放特技、多选的字体样式、炫彩的边框特技。

产品以其优秀品质和卓越性能，主要面向网络应用，支持局域网和互联网。对于网络应用的单屏或者集群显示系统，是一个非常好的选择，基本满足各种复杂应用需求。

- 带载面积

产品基于强大硬件平台，支持超大面积LED显示屏，单色、双色均≤1024K点：8192*128、4096*256、2048*512，最大宽度8192点，控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。

- 动态区

静态区和动态区提供c# 、java 、SDK、VB、C++整套的开发工具；静态区域支持掉电保存、支持32个图文区、每个静态区之间互相不影响；动态区也提供协议开发，支持4个动态区，掉电不保存，动态区可关联多个静态节目，提供多种播放模式。

- 通讯方式灵活

板载2组50PIN串行通讯接口、网络通讯、GPRS无线通讯以及WiFi无线通讯，并且支持USB接口支持U盘下载播放文件。为了让用户在不同的环境下随意挑选一种最简便的通讯方式，客户也可以定制RS232或RS48通讯接口。

- 多区域任意搭配

支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，用户可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出。

- 集群发布节目

产品可广泛应用于各种LED门楣全彩屏和LED广告机集群显示系统。通过稳定，高效的网络控制模式，用户能够实现多块LED屏幕无缝对接，方便用户对分布在不同区域的所有显示屏，进行远程集中管理和维护，实现集群发布节目。

- 节目定时发送

支持节目定时发送，只需在软件中设定好节目的播放时间，节目则会准确按照设定的时间发送节目，方便客户灵活安排节目播放的时间。

- 定时开关机

软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

- 测试按键

LED屏幕随着使用时间的增加，屏幕显示质量也会随着时间的变化而变差，因此LED大屏幕需要定期进行显示质量检测和校正。产品自带的屏幕自测功能，只需客户简单操作几步，便可以完成对屏幕坏点，亮度，色度的检测，使客户随时掌握各LED屏幕的使用寿命。

- 自动校时

系统会根据实时的时间自动校时，效果就如手机和电脑的一样，这样就不用通过手动校时和不需要特地到LED显示屏安装的地点都可以自动校时，随时确保所有显示终端的时间的统一性。

- 炫彩边框

软件自带炫彩边框，为客户编辑播放节目时提供了丰富多彩吸人眼球的边框。各种炫彩边框满足了客户不同的编辑需求和适用场合，大大提高了节目的播放效果。

- 传感器

产品自带温度，湿度，亮度传感器接口，可以精确测量并显示温度，湿度，亮度值。为客户在需要严格控制温度，湿度或者亮度的场所提供精准无误的数据参考，避免由于温度，湿度或者亮度控制不当，引起的不必要的损失。

- 多语言

系统包含超大的字库，具有多种中文简体和繁体字型可供选择，并且软件还支持英文、韩文、日文、希腊文、法文等20多种国家的语言，产品适用于全球海外各界人士。

- 二次开发

产品提供c# 、java 、C、C++整套的开发工具。支持Linux系统的C++开发，用户根据需求能够对控制卡进行二次开发，实现特殊的功能。

- 技术规格

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 控制点数 | 单色1024K点：8192*128、4096*256、2048*512 |
|  | 双色1024K点：8192*128、4096*256、2048*512 |
| 存储容量 | 4MByte |
| 适配范围 | 各种规格的单色和双基色LED显示屏 |
| 软件功能 | 分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本 |
| 节目类型 | 普通节目、共享节目 |
| 节目数量 | 支持512个节目，每个节目划分为32个区域 |
| 区域类型 | 天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区 |
| 边框显示 | 炫彩节目边框、区域边框 |
| 时钟显示 | 农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示) |
| 通讯接口 | 标配以太网网口+ RS232+USB接口，可定制选配RS485 |
| 显示接口 | 2组50PIN接口 |
| 传感器支持 | 板载标配亮度/温度/温湿度传感器接口、红外遥控头接口 |
| 遥控器功能 | 节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试 |
| 亮度调节 | 16级亮度，支持手工调亮/分时调亮/自动调亮 |
| 远程开关 | 支持定时自动开关机/软件开关机/遥控开关机 |
| 配套软件 | LedshowTW图文编辑软件 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 5V（3.5V～6V宽工作电压），请严格保证BX-5E系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤2.5W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |

- 尺寸图示

- 接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源端子 | 5V电源接口，直流电压输入，额定5V（支持3.5V～6V） |
| 2 | TEST | 测试按钮 |
| 3 | IR | 红外接收器接口 |
| 4 | USB接口 | U盘接口，支持U盘传输节目 |
| 5 | 以太网 | 以太网接口，连接计算机 |
| 6 | RS232 | RS232接口，可定制RS485 |
| 7 | TEMP | 温度传感器接口 |
| 8 | HUMI | 温湿度传感器接口 |
| 9 | LIGHT | 亮度传感器接口 |
| 10 | 50PIN接口 | 50PIN接口（XSJK1、XSJK2） |

- 附录

- 常用传感器技术参数速查表

| 产品名称 | 响应时间（秒） | 量程 | 精度 | *环境温度 | *环境湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 1 | 温度：-55℃~+125℃ | 温度：±0.5℃ | -10℃~+85℃ | —— |
| 温湿度传感器 | 1 | 温度：-40℃~+80℃ | 温度：±0.5℃ | -40℃~+80℃ | —— |
|  |  | 湿度：0~99.9%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
| 亮度传感器 | 5 | 亮度：1~65535 lux | 亮度：±20% | -40℃~+85℃ | 0%RH~80%RH |
| 风速传感器BX-FS(485) | 1 | 风速：0~60m/s | 风速：±0.3m/s | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 风向传感器BX-FX(485) | 1 | 风向：0-359.9° | 风向：±1° | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±0.5dB | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | 1 | PM2.5：0~6000ug/³ | PM2.5、PM10：±10% | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | PM10：0~6000ug/m³ |  |  |  |
| BX-QX(485)户外防水型 | 1 | 温度：-40℃~+120℃ | 温度：±0.5℃ | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | 湿度：0%RH~99%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
|  | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±3db |  |  |
|  | 1 | PM2.5、PM10：0-6000ug/m³ | PM2.5、PM10：±1ug/m³ |  |  |

*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；

*表中所列各款传感器均属于BX定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。

- 常用传感器技术参数速查表(续)

| 产品名称 | 接口类型 | 传输距离 | 供电电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 温湿度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 亮度传感器 | I²C | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 风速传感器BX-FS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 风向传感器BX-FX(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| BX-QX(485)户外防水型-温湿度 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-噪声 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-空气质量 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号