产品规格书

BX-6A0&4G控制器

版本号：V1.2   发布时间：2023.11.24

目录

简介	1

关于软件	1

特性	1

启用指南	2

安全须知	2

功能介绍	3

带载面积	3

通讯方式灵活	3

内置4G DTU模块	3

支持多种传感器	3

2位节目选择	3

继电器功能	4

节目发布灵活	4

多区域任意搭配	4

集群发布节目	4

支持遥控器	4

支持语音播报	4

节目定时发送	4

定时开关机	5

测试按键	5

自动校时	5

炫彩边框	5

多语言	5

二次开发	5

技术规格	6

尺寸图示	8

接口图示	9

配件推荐	10

附录	11

常用传感器技术参数速查表	11

常用传感器技术参数速查表(续)	12

- 简介

感谢您购买本公司的LED控制卡，希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

- 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

- 特性

- 单核架构，双核性能；显示效果大幅提升。

- 支持三基色；支持智能描点，便捷适配各种特殊模组和全彩模组。

- 支持24个区域以及128个节目。

- 显示特效编辑实时预览，所见即所得。

- 将BX-6A系列和第四代无线通讯模块产品BX-4G DTU高度集成机卡一体，便于结构安装和使用维护。

- 通过内置4G DTU模块，无线通讯速度大幅提升，大容量数据传输更顺畅、更高效。

- 画面移动速度任意调节，画面移动更加平滑。

- 标配亮度、温度、温湿度传感器和红外遥控头接口座。板载RS 485通讯接口，支持各类环境监测传感器。

- 接口更丰富，功能更强大，工艺更精良，性能更稳定。

- 启用指南

- 安全须知

- 本产品电源的输入电压5V，电压范围3.5V～6V，请严格保证BX-6A&4G系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

- 功能介绍

BX-6A0&4G将BX-6A0和第四代无线通讯模块产品BX-4G DTU高度集成，产品全面具备BX-6A0系列的产品功能和特点。解决了单核控制器多项顽疾：左移文字严重错列、调低速度画面抖动、长屏左移时亮度严重降低等。产品面向中高端应用，提升性能和品质，满足客户更高需求，是各大工程控标项目专用控制器！

产品采用第四代无线通讯方式，无线通讯速度大幅提升，大容量数据传输更顺畅、更高效。产品可适用于各种中小面积的LED门楣显示屏和LED集群显示系统。

新版BX-6A&4G系列标配RS485+USB接口，RS485出厂默认环境传感器接口，产品标配继电器开关座，可外接继电器开关。标配2位节目选择接口，可支持4个节目开关选择。产品带载指标和显示效果大幅提升，功能更丰富，系列更齐全。产品的字幕移动超级平滑，具有丰富的字幕播放特技、多选的字体样式、炫彩的边框特技。

- 带载面积

产品支持中小面积LED显示屏，单色≤32K点：2048*16、1024*32、512*64，双色≤24K点：1536*16、768*32、384*64，三色≤16K点：1024*16、512*32、256*64、128*128，单口最大宽度2048点，控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。

- 通讯方式灵活

板载2组T75、2组T8和4组T12显示接口、支持4G无线通讯，并且板载USB接口能够使用U盘下载播放文件，U盘稳定上传距离为15米。

- 内置4G DTU模块

BX-6A0&4G将BX-6A0和第四代无线通讯模块产品BX-4G DTU高度集成，产品在安装和维护方面更加简单，并且也大大提高了产品的性能。使用4G无线通讯速度大幅提升，大容量数据传输更顺畅、更高效。4G DTU模块支持中国移动、中国联通，中国电信，实现全网络覆盖。

- 支持多种传感器

产品可以通过板载接口连接温度，湿度，亮度传感器或者RS485接口连接各类环境类监测传感器，可以精确测量并显示温度，湿度，亮度，噪声、PM2.5、PM10、风向、风速、负氧离子值。为客户在需要严格控制温度，湿度或者噪音的场所提供精准无误的数据参考。结合新增的环境监测传感器接口，使用环境检测的传感器设备，可将各种环境数据进行可视化的呈现。

- 2位节目选择

2位节目选择功能，用于通过2个外部管脚的不同信号选择节目，达到不同信号显示不同节目的应用场景。功能操作步骤简单，易用。

- 继电器功能

控制器支持继电器开关功能，通过标配的接口连接继电器开关，实现对空调限温、风扇除湿、大屏幕的电源开关进行远程控制，有效降低功耗，节约电能。

- 节目发布灵活

产品支持多种节目发布方式，客户既可以选择LedshowTW软件直接发布节目，也可以选择云平台iLEDCloud发布节目，轻松完成远程信息实时发布。云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。

- 多区域任意搭配

支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，用户可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出。

- 集群发布节目

产品可广泛应用于各种LED门楣全彩屏和LED广告机集群显示系统。通过稳定，高效的网络控制模式，用户能够实现多块LED屏幕无缝对接，方便用户对分布在不同区域的所有显示屏，进行远程集中管理和维护，实现集群发布节目。

- 支持遥控器

控制器支持红外遥控器，可以实现节目点播、锁定。可以方便调整屏幕亮度、音量、屏幕开关机、测试等，体验媲美电视机遥控器，特别适合于室内展示屏的便捷管理。

- 支持语音播报

支持中文语音播报。可同步播报显示内容，也可独立播报其它内容。板载扬声器接口，直接驱动带载≤5W喇叭。

- 节目定时发送

支持节目定时发送，只需在软件中设定好节目的播放时间，节目则会准确按照设定的时间发送节目，方便客户灵活安排节目播放的时间。

- 定时开关机

软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

- 测试按键

LED屏幕随着使用时间的增加，屏幕显示质量也会随着时间的变化而变差，因此LED大屏幕需要定期进行显示质量检测和校正。产品自带的屏幕自测功能，只需客户简单操作几步，便可以完成对屏幕坏点，亮度，色度的检测，使客户随时掌握各LED屏幕的使用寿命。

- 自动校时

系统会根据实时的时间自动校时，效果就如手机和电脑的一样，这样就不用通过手动校时和不需要特地到LED显示屏安装的地点都可以自动校时，随时确保所有显示终端的时间的统一性。

- 炫彩边框

软件自带炫彩边框，为客户编辑播放节目时提供了丰富多彩吸人眼球的边框。各种炫彩边框满足了客户不同的编辑需求和适用场合，大大提高了节目的播放效果。

- 多语言

系统包含超大的字库，具有多种中文简体和繁体字型可供选择，并且软件还支持英文、韩文、日文、希腊文、法文等20多种国家的语言，产品适用于全球海外各界人士。

- 二次开发

产品提供c# 、java 、C、C++整套的开发工具。支持Linux系统的C++开发，用户根据需求能够对控制卡进行二次开发，实现特殊的功能。

- 技术规格

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 控制点数 | 单色32K点：2048*16、1024*32、512*64 |
|  | 双色24K点：1536*16、768*32、384*64 |
|  | 三色16K点：1024*16、512*32、256*64、128*128 |
| 存储容量 | 4MByte |
| 适配范围 | 各种规格的单色、双基色、三基色LED显示屏 |
| 软件功能 | 分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本 |
| 节目类型 | 普通节目、共享节目 |
| 节目数量 | 支持128个节目，每个节目划分为24个区域 |
| 区域类型 | 天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区、炫酷字区、语音区 |
| 边框显示 | 炫彩节目边框、区域边框 |
| 时钟显示 | 农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示) |
| 通讯接口 | 标配RS485+无线4G+U盘下载 |
| 显示接口 | 2组T75+2组T8+4组T12 |
| 传感器支持 | 温度、温湿度、亮度、负氧离子、各类环境传感器 |
| 遥控器功能 | 节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试 |
| 亮度调节 | 16级亮度，支持手工调亮、分时调亮、自动调亮 |
| 远程开关 | 支持定时自动开关机/软件开关机/遥控开关机 |
| 制式 | FDD-LTE、 TDD-LTE、 TD-SCDMA、 HSPA+、 HSUPA、HSDPA、 UMTS、 WCMDA、 EDGE、 GPRS、 GSM |
| 工作频段 | - FDD-LTE：B1/B3/B8 - TDD-LTE：B38/B39/B40/B41 - HSPA/UMTS：900/2100MHz - GSM/GPRS/EDGE：900/1800MHz - TD-SCDMA：B34/B39 |
| 性能 | - FDD-LTE：150 Mbps DL, 50 Mbps UL - TDD-LTE：150 Mbps DL, 50 Mbps UL - TD-HSUPA：2.8Mbps DL - TD-HSUPA：2.2Mbps UL - DC-HSPA+：42 Mbps DL - HSPA+：21 Mbps DL - HSUPA：5.76Mbps UL - WCDMA：384 Kbps DL, 384Kbps UL - EDGE：237 Kbps DL, 118Kbps UL - GPRS：85.6 Kbps DL, 85.6 Kbps UL |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 5V（3.5V～6V宽工作电压），请严格保证BX-6A&4G系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤5W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |

- 尺寸图示

- 接口图示

- 配件推荐

关于喇叭接口功能的说明：

关于喇叭接口功能的说明： 喇叭接口为D类输出，可以驱动4欧姆5W喇叭发声，注意接口输出信号只能直接接喇叭，不能连接功放输入（包括含功放的喇叭、音箱等），否则有烧毁接口的可能。

- 附录

- 常用传感器技术参数速查表

| 产品名称 | 响应时间（秒） | 量程 | 精度 | *环境温度 | *环境湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 1 | 温度：-55℃~+125℃ | 温度：±0.5℃ | -10℃~+85℃ | —— |
| 温湿度传感器 | 1 | 温度：-40℃~+80℃ | 温度：±0.5℃ | -40℃~+80℃ | —— |
|  |  | 湿度：0~99.9%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
| 亮度传感器 | 5 | 亮度：1~65535 lux | 亮度：±20% | -40℃~+85℃ | 0%RH~80%RH |
| 风速传感器BX-FS(485) | 1 | 风速：0~60m/s | 风速：±0.3m/s | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 风向传感器BX-FX(485) | 1 | 风向：0-359.9° | 风向：±1° | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±0.5dB | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | 1 | PM2.5：0~1000ug/³ | PM2.5、PM10：±10% | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | PM10：0~1000ug/m³ |  |  |  |
| BX-QX(485)户外防水型 | 1 | 温度：-40℃~+120℃ | 温度：±0.5℃ | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | 湿度：0%RH~99%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
|  | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±3db |  |  |
|  | 1 | PM2.5、PM10：0-6000ug/m³ | PM2.5、PM10：±1ug/m³ |  |  |

*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；

*表中所列各款传感器均属于BX定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。

- 常用传感器技术参数速查表(续)

| 产品名称 | 接口类型 | 传输距离 | 供电电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 温湿度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 亮度传感器 | I²C | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 风速传感器BX-FS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 风向传感器BX-FX(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| BX-QX(485)户外防水型-温湿度 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-噪声 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-空气质量 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号