产品规格书

BX-6E0XPro (网+RS232+RS485)控制器

版本号：V1.0   发布时间：2025.2.27

目录

关于软件	1

特性	1

启用指南	2

安全须知	2

功能介绍	3

带载面积	3

通讯方式灵活	3

灰度模式	3

网络增强	3

支持WiFi通讯	3

支持多种传感器	4

支持4G通讯	4

智能语音	4

4位节目选择	4

继电器功能	4

屏旋转	4

炫彩字	4

多区域任意搭配	5

集群发布节目	5

节目发布灵活	5

节目定时发送	5

定时开关机	5

支持遥控器	5

测试按键	5

NTP校时	6

多语言	6

支持动态区	6

二次开发	6

技术规格	7

尺寸图示	8

接口图示	9

附录	10

常用传感器技术参数速查表	10

常用传感器技术参数速查表(续)	11

简介

感谢您购买本公司的LED控制卡，希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

- 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

- 特性

- 全功能设计，网络适配性强，强烈推荐在大型集群项目和复杂网络环境中使用。

- 支持256级灰度，32MByte存储容量。不支持USB接口；

- 支持视频动画，大幅提升显示效果；

- 板载100M网口+RS232+RS485+WiFi接口；选配无线wifi，支持手机APP；

- 支持多组动态区域，支持信息实时刷新；

- 支持NTP校时；

- 板载各类传感器接口，板载继电器开关，板载4位节目选择接口；

- 选配BX-4Gm模块，支持4G无线通讯；

- 选配BX-YYm模块，支持中英文语音播报；

- 选配BX-RF433遥控器套件，理想环境下，支持100~150m长距离遥控；

- 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾；

- -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。

- 启用指南

- 安全须知

- 本产品电源的输入电压5V，电压范围3.5V～5.5V，请严格保证BX-6EXPro系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

- 功能介绍

新六代图文控制器BX-6EXPro系列硬软件全面升级，双核超强性能，各类智慧交通屏和信息动态刷新屏等复杂项目专用控制器。

全系列支持256级灰度，支持视频动画，32MByte存储容量，不支持USB接口。新六代系列产品大幅提升画面左移速度。新增炫彩字区和素材区，大幅提升全彩显示效果。

产品板载100M网口+RS232+RS485+WiFi接口，可选配无线wifi；并且板载各类传感器接口和4位节目选择接口；可选配BX-4Gm模块，支持4G无线通讯；可选配BX-YYm模块，支持中英文语音播报；可选配BX-RF433遥控器套件，理想环境下，支持100~150m长距离遥控；

产品经过全功能设计，网络适配性强，强烈推荐在大型集群项目和复杂网络环境中使用。

- 带载面积

产品基于强大硬件平台，支持超大面积LED显示屏，无灰度下控制点数：单色/双色/三基色128K点；显示模式：2048*64、1024*128、512*256。最大宽度2048点，控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。

- 通讯方式灵活

板载1组50pin接口，支持网络通讯、RS232/RS485串口通讯、选配WiFi模块、选配4GM模块

- 灰度模式

支持无灰度、4级灰度、16级灰度、256级灰度，无灰度：推荐单色/双色/三基色≤128K点、4级灰度：推荐单色/双色/三基色≤64K点、16级灰度：推荐单色/双色/三基色≤32 K点、256级灰度：单色/双色/三基色≤16 K点，可根据不同的应用场景选择适合的灰度模式。

- 网络增强

隔离网络无效数据，适应繁忙复杂网络（含较多摄像头），通讯更稳定。

- 支持WiFi通讯

控制器可选配无线wifi。支持WIFI STA和AP模式，用户可以开启控制器WIFI功能，连接外部wifi网络，实现无线wifi通讯。

- 支持多种传感器

产品可以通过板载接口连接温度，湿度，亮度传感器或者RS485接口连接各类环境类监测传感器，可以精确测量并显示温度，湿度，亮度，噪声、PM2.5、PM10、风向、风速、负氧离子值等。为客户在需要严格控制温度，湿度或者噪音的场所提供精准无误的数据参考。结合新增的环境监测传感器接口，使用环境检测的传感器设备，可将各种环境数据进行可视化的呈现。

- 支持4G通讯

选配BX-4Gm模块，可实现4G通讯。使用4G无线通讯速度大幅提升，大容量数据传输更顺畅、更高效。BX-4Gm模块支持中国移动、中国联通，中国电信，实现全网络覆盖。

- 智能语音

选配BX-YYm模块，通过添加语音区，用户只需手动输入想要播报的文字内容，通过简单设置步骤，即可实现持中英文语音播报功能，产品的播报语音内容与显示内容可以一致，也可不一致，可以根据客户需求灵活选择。产品提供6种语音风格、11种语速、11级音量大小、11种声音类型以及播放次数（选择16级支持播放次数无限次）的选择。

- 4位节目选择

4位节目选择功能，用于通过4个外部管脚的不同信号选择节目，达到不同信号显示不同节目的应用场景。功能操作步骤简单，易用。

- 继电器功能

控制器支持继电器开关功能，通过标配的接口连接继电器开关，实现对空调限温、风扇除湿、大屏幕的电源开关进行远程控制，有效降低功耗，节约电能。

- 屏旋转

屏幕可以旋转角度显示画面，旋转角度可以选择为90°、180°、270°。

- 炫彩字

软件支持炫彩字，可以将文字设置不同的炫彩风格，以及设置各种炫彩的显示背景。为客户编辑播放节目时提供了丰富多彩吸人眼球的配置选择。满足了客户不同的编辑需求和适用场合，大大提高了节目的播放效果。

- 多区域任意搭配

支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，用户可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出。

- 集群发布节目

产品可广泛应用于各种LED门楣全彩屏和LED广告机集群显示系统。通过稳定，高效的网络控制模式，用户能够实现多块LED屏幕无缝对接，方便用户对分布在不同区域的所有显示屏，进行远程集中管理和维护，实现集群发布节目。

- 节目发布灵活

产品支持多种节目发布方式，客户既可以选择LedshowTW软件直接发布节目，也可以选择云平台iLEDCloud发布节目，轻松完成远程信息实时发布。云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。

- 节目定时发送

支持节目定时发送，只需在软件中设定好节目的播放时间，节目则会准确按照设定的时间发送节目，方便客户灵活安排节目播放的时间。

- 定时开关机

软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

- 支持遥控器

控制器支持红外遥控器和BX-RF433遥控器。RF433遥控器在理想环境下，支持100~150m长距离遥控，可以实现节目点播、锁定。方便调整屏幕亮度、音量、屏幕开关机等，体验媲美电视机遥控器，特别适合于室内展示屏的便捷管理。

- 测试按键

LED屏幕随着使用时间的增加，屏幕显示质量也会随着时间的变化而变差，因此LED大屏幕需要定期进行显示质量检测和校正。产品自带的屏幕自测功能，只需客户简单操作几步，便可以完成对屏幕坏点，亮度，色度的检测，使客户随时掌握各LED屏幕的使用寿命。

- NTP校时

控制器支持根据用户所设定的时间服务器进行时间校对，时间服务器支持IP或域名形式。解决了客户多张设备时间统一以及布线困难问题。

- 多语言

系统包含超大的字库，具有多种中文简体和繁体字型可供选择，并且软件还支持英文、韩文、日文、希腊文、法文等20多种国家的语言，产品适用于全球海外各界人士。

- 支持动态区

支持多组动态区域，支持信息实时刷新。

- 二次开发

提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS等主要操作系统的二次开发包, 包括各种动态库、通讯协议、测试例程等。支持 JAVA/C/C++/C#/Delphi 等主流编程语言, 支持用户在各种平台进行二次开发，

- 技术规格

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 控制点数 | 无灰度下单色/双色/三基色128K点 |
| 显示模式 | 2048*64、1024*128、512*256 |
| 存储容量 | 32MByte |
| 适配范围 | 各种规格的单色、双基色和三色LED显示屏 |
| 软件功能 | 分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本 |
| 节目类型 | 普通节目、共享节目 |
| 节目数量 | 支持256个节目，每个节目划分为32个区域 |
| 区域类型 | 天气区、图文区、字幕区、炫彩字、素材区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区、语音区 |
| 边框显示 | 炫彩节目边框、区域边框 |
| 时钟显示 | 农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示) |
| 通讯接口 | 板载100M网口+RS232+RS485 +WiFi接口； |
| 显示接口 | 1组50PIN接口 |
| 传感器支持 | 标配亮度、温度、温湿度传感器接口，标配RS485环境传感器接口、红外遥控头接口 |
| 遥控器功能 | 支持节目选择、画面锁定、亮度调整、屏幕开关机、屏幕测试 |
| 亮度调节 | 16级亮度调整，支持三种亮度调整模式：手动调亮、分时段自动调亮和环境自适应调亮 |
| 配套软件 | Ledshow Suite图文编辑软件（PC软件） LedSuite手机APP（Android版、ios版） 支持云管理：iLEDCloud信息发布云平台、 iLEDSys信息发布平台（企业版/独立布署） |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 5V（3.5V～5.5V宽工作电压），请严格保证BX-6EXPro系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤5W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |

- 尺寸图示

- 接口图示

- 附录

- 常用传感器技术参数速查表

| 产品名称 | 响应时间（秒） | 量程 | 精度 | *环境温度 | *环境湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 1 | 温度：-55℃~+125℃ | 温度：±0.5℃ | -10℃~+85℃ | —— |
| 温湿度传感器 | 1 | 温度：-40℃~+80℃ | 温度：±0.5℃ | -40℃~+80℃ | —— |
|  |  | 湿度：0~99.9%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
| 亮度传感器 | 5 | 亮度：1~65535 lux | 亮度：±20% | -40℃~+85℃ | 0%RH~80%RH |
| 风速传感器BX-FS(485) | 1 | 风速：0~60m/s | 风速：±0.3m/s | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 风向传感器BX-FX(485) | 1 | 风向：0-359.9° | 风向：±1° | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±0.5dB | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | 1 | PM2.5：0~6000ug/³ | PM2.5、PM10：±10% | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | PM10：0~6000ug/m³ |  |  |  |
| BX-QX(485)户外防水型 | 1 | 温度：-40℃~+120℃ | 温度：±0.5℃ | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | 湿度：0%RH~99%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
|  | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±3db |  |  |
|  | 1 | PM2.5、PM10：0-6000ug/m³ | PM2.5、PM10：±1ug/m³ |  |  |

*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；

*表中所列各款传感器均属于BX定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。

- 常用传感器技术参数速查表(续)

| 产品名称 | 接口类型 | 传输距离 | 供电电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 温湿度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 亮度传感器 | I²C | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 风速传感器BX-FS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 风向传感器BX-FX(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| BX-QX(485)户外防水型-温湿度 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-噪声 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-空气质量 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号