LED控制器

产品规格书

使用本LED控制器之前，请先仔细阅读此产品规格书并将之妥善保存以备日后参考。

BX-6K3&G

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

简介	1

关于软件	1

特性	1

启用指南	2

安全须知	2

功能介绍	3

概述	3

带载面积	3

通讯方式灵活	3

内置3GPRS模块	3

信息动态刷新	3

一键加屏	3

炫彩边框	3

多区域任意搭配	4

多种字库	4

集群发送	4

传感器	4

测试按键	4

多语言	4

二次开发	4

技术规格	5

尺寸图示	6

接口图示	7

# 简介

感谢您购买本公司的LED控制器。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制器的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

## 特性

- 提供通讯协议，专用于工业现场，设备配套、车载显示，智能公交站牌和集群显示系统等领域的二次开发；

- 支持中英文语音播报功能。兼容6K协议，简化开发难度；

- 更高刷新技术，更丰富的显示效果，实时更新信息时画面稳定无闪烁；

- 将BX-6K3和第三代无线通讯模块产品BX-3GPRS高度集成，便于结构安装和使用维护。

- 对于大中型集群项目板载通讯接口，显示接口和面向各种特殊应用系统，灵活地满足用户的特殊需求；

- 控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高；

- 具有通讯故障异常处理机制：当通讯出现故障，造成信息不能正常更新时，自动清除过时信息，切换为应急信息画面；

- 支持字库内码格式的信息传输方式，并且支持图片点阵格式的信息传输方式；

- 板载标配亮度、温度、温湿度传感器接口座，标配红外遥控头接口座。

- 支持底层软件在线升级，大大节省系统开发和维护升级费用。

- 接口更丰富，功能更强大，工艺更精良，性能更稳定。

# 启用指南

## 安全须知

- 本产品电源的输入电压5V，电压范围4.5V～6V，请严格保证BX-6K&G系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED视频处理器电源，并通过触摸接地表面来释放您身上

的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 功能介绍

## 概述

BX-6K3&G是BX-6K3字库控制器与GPRS无线通讯相结合的应用产品。主要适用于GPRS无线集群显示领域的二次开发。专用于工业现场、设备配套、车载显示、智能公交站牌和集群系统等领域。产品兼容5K协议，在带载指标范围内无缝替代5K3&G产品；支持中英文语音播报功能，提供字库实时通讯协议，基于字库模式设计，适用于信息频繁更新的应用需求。开放通讯协议，简化开发难度，便于用户进行二次开发。产品工艺精良，品质稳定，可使用4.5V-6V宽电压工作，-40℃～80℃宽环境温度。系统支持底层软件在线升级，大大节省系统开发和维护升级费用。

## 带载面积

控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。单色总像素≤128K点，2048*64、1344*96、1024*128；双色总像素≤96K，2048*32、1536*64、768*128；产品可广泛应用于工业现场、设备配套、车载显示、智能公交站牌和集群系统等领域。

## 通讯方式灵活

板载4组T8和8组T12显示接口、支持GPRS无线通讯，并且板载USB接口能够使用U盘下载播放文件。

## 内置3GPRS模块

BX-6K3&G将BX-6K3和第三代无线通讯模块产品BX-3GPRS高度集成，无需外接3GPRS天线，省去安装固定3GPRS天线的步骤，使产品在安装和维护方面更加简单，并且也大大提高了产品的性能。

## 信息动态刷新

控制卡支持信息动态刷新：共有5个动态区域，每个节目最多可划分10个静态区，可同时更新信息，也可单独更新。具有更高刷新技术，更丰富的显示效果，实时更新信息时画面稳定无闪烁。

## 一键加屏

软件的一键加屏功能，可以让用户快速添加上LED显示屏，简单的操作界面，只需点击一键加屏，软件就会自动搜索匹配到所连接的LED控制器，省去多余设置步骤，化繁为简。

## 炫彩边框

软件自带炫彩边框，为客户编辑播放节目时提供了丰富多彩吸人眼球的边框。各种炫彩边框满足了客户不同的编辑需求和适用场合，大大提高了节目的播放效果。

## 多区域任意搭配

支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，用户可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出。

## 多种字库

满足不同国家和地区的客户需求，产品的字库区支持中文简体、、中文繁体、英文3种字库的文字编辑，用户只需下载相应字库并简单设置相应参数后即可使用。

## 集群发送

产品可广泛应用于各种LED门楣全彩屏和LED广告机集群显示系统。通过稳定，高效的网络控制模式，用户能够实现多块LED屏幕无缝对接，方便用户对分布在不同区域的所有显示屏，进行远程集中管理和维护，实现集群发布节目。

## 传感器

产品自带温度，湿度，亮度传感器接口，可以精确测量并显示温度，湿度，亮度值。为客户在需要严格控制温度，湿度或者噪音的场所提供精准无误的数据参考，避免由于温度，湿度或者噪音控制不当，引起的不必要的损失。

## 测试按键

LED屏幕随着使用时间的增加，屏幕显示质量也会随着时间的变化而变差，因此LED大屏幕需要定期进行显示质量检测和校正。产品自带的屏幕自测功能，只需客户简单操作几步，便可以完成对屏幕坏点，亮度，色度的检测，使客户随时掌握各LED屏幕的使用寿命。

## 多语言

系统包含超大的字库，具有多种字体和字型可供选择，并且软件还支持英文、韩文、日文、法文、俄文、泰文及日文等13种国家的语言，产品适用于全球海外各界人士。

## 二次开发

支持静态区域和动态区域的二次开发。静态区和动态区提供c# 、C++整套的开发示例；提供完善易用的二次开发接口，用户可以很方便地对控制卡进行二次开发，提供完备的二次开发技术支持服务，全方位满足客户的各种需求。

# 技术规格

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 控制点数 | 单色128K点：2048*64、1344*96、1024*128 |
|  | 双色96K点：2048*32、1536*64、768*128 |
| 存储容量 | 2MByte |
| 适配范围 | 各种规格的1/16、1/8、1/4、1/2扫描和静态的单色、双基色LED显示屏 |
| 软件功能 | 系统集群管理、多节目编辑、多区域显示 |
| 节目类型 | 普通节目、动态区域 |
| 节目数量 | 支持32个节目，每个节目划分为10个区域 |
| 区域类型 | 文本/时间/动态 |
| 字库文件 | 出厂标配16*16中文字库和8*16英文字库；客户可制作下载12*12至32*32间的任意点阵中文字库，或者制作下载6*6至16*32间的任意点阵英文字库 |
| 通讯方式 | 无线GPRS+U盘下载 |
| 显示接口 | 4组T8接口+8组T12接口 |
| 传感器支持 | 温度、温湿度、亮度 |
| 遥控器功能 | 节目点播、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试 |
| 亮度调节 | 16级亮度，支持分时自动调亮、软件调亮、自动调亮 |
| 远程开关 | 支持软件开关机和定时开关机 |
| 工作电压 | 5V（4.5V～6V宽工作电压） |
| 最大功率 | ≤5W（平均功率≤1.5W） |
| 环境温度 | -40℃～80℃ |
| 二次开发 | 提供通讯协议和LedshowZK测试软件，也提供c# 、java 、VB、C++整套的开发工具 |

# 尺寸图示

接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源端子 | 5V电源接口，直流电压输入，额定5V，支持4.5V～6V |
| 2 | USB接口 | U盘接口 |
| 3 | TEST | 测试按钮 |
| 4 | SIM | SIM卡座 |
| 5 | 天线 | GSM专用片状天线 |
| 6 | T8接口 | T8接口（JK1、JK2、JK3、JK4） |
| 7 | T12接口 | T12接口（JK1、JK2、JK3、JK4、JK5、JK6、JK7、JK8） |

上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

电话：021-64955136

传真：021-64955166

网址：www.onbonbx.com

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号

订单热线：0512-36912677/88/99

技术热线：0512-36912678/79/80/81/82/87

仰邦科技官方微信号

仰邦科技手机官网APP

国际业务部（仅受理国际业务）

Tel: 0086-15921814956 0086-15800379719

Email: onbon@onbonbx.com

二次开发

电话：0512-66589212

邮箱：dev@onbonbx.com

云平台iLEDCloud

网址：http://www.iledcloud.com/