产品规格书

BX-818A 智能安卓主板

版本号：V1.3   发布时间：2025.2.24

# 目录

目录	1

简介	1

关于软件	1

产品概述	2

产品外观及尺寸	2

产品详细参数	4

接口详细说明	5

接口定义	8

电气性能	13

标准电源	13

未接其他外设时工作电流	13

USB 供电	13

主板详细尺寸图	14

产品使用	15

组装使用注意事项	15

# 简介

感谢您购买本公司的LCD商显主板。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该主板的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

# 产品概述

## 产品外观及尺寸

正面接口图：

注：此板卡图片仅供参考，由于产品在不断维护，具体出货主板以实物为准

外形尺寸图：

## 产品详细参数

| 基本信息 | 芯片 | A133 | 串 口/GPIO | 串口 | 2路串口：1路TTL Debug 1路TTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 架构 | Cortex-A53 |  |  |  |
|  |  |  |  | GPIO口 | 4路IO输入输出控制 可做key 扫描控制 |
|  | GPU | IMG PowerVR GE8300 | 音 频 | 蓝牙音箱 | 支持 |
|  | 核心数 | 四核 |  | MIC输入 | / |
|  | CPU频率 | 1.6GHz |  | 耳机接口 | / |
|  | NPU | / |  | 功放接口 | 5W双声道喇叭输出 |
|  | 系统 | Android 10.0 | 存 储 | USB接口 | 3路USB接口 1路USB_OTG,2路USB2.0 |
|  | 硬解码 | 支 持 4K 30fps H.265/H.264/VP9视频解码 |  |  |  |
|  | 内存 | 默认1G，可选2G |  | 扩展存储 | / |
|  | 存储 | 默认标配8GB， 可扩展到32G |  |  |  |
| 显示接口 | 异显 | 单显 | 其 他 | 看门狗功能 | 支持硬件看门狗 |
|  | LVDS输出接口 | 支持1080P@60Hz |  |  |  |
|  | EDP输出接口 | 支持1080P@60Hz（选配） |  | 红外遥控器 | 支持 |
| 网络功能 | 以太网 | 1路RJ45：1000M/100M/10M 以太网自适应 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定时开关机 | 支持 |
|  | WIFI | 支持 |  | 多国语言 | 支持 |
|  | 4G | 外接USB 4G模块 |  | 二次开发 | 支持：提供API接口文档资料 |
|  | 蓝牙 | / |  |  |  |

- 潮湿、盐雾环境和户外应用可加配三防涂敷工艺

## 接口详细说明

| 正面接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 接口图 | 5 4 3 2 1 |  |
| 尺寸 图 |  |  |
| 序号 | 接口 | 说明 |
| 1 | 12V DC_IN | 外径 6.0mm、内径 2.0mm DC 座，推荐 12V/2A DC 输入 |
| 2 | USB_OTG | 标准 USB_OTG 接口，固定 OTG 模式、软件可切换成 HOST 模式使用，限流 1.0A |
| 3 | USB1 2.0 | 标准 USB2.0 Type-A 接口，固定 Host 模式、限流 1.0A |
| 4 | USB2 2.0 | 标准 USB2.0 Type-A 接口，固定 Host 模式、限流 1.0A |
| 5 | RJ45 | 10/100M 以太网接口 |

| 上侧接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 接口图 | 12 11 10 7 8 9 |  |
| 序号 | 接口 | 说明 |
| 7 | 喇叭接口 | 4Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，功放输出接口，双声道，最大可接两个 8Ω5W 喇叭 |
| 8 | 遥控接口 | 5Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，可接两个 LED 灯（LED 灯共阴），一个红外接收头，用遥控器对主板进行遥控测试 |
| 9 | GPIO | 4Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，预留 GPIO 接口，可配置 IN/OUT，电源域 3.3V。该接口与IIC 复用，可通过更新固件方式配置为 IIC 接口 |
| 10 | 背光接口 | 6Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，主屏背光接口，支持屏背光使能开关、亮度调节 |
| 11 | 屏电压 | 6Pin*2.0mm 间距DIP连接器，LVDS屏电压选择接口，3.3V/5V/12V可选 |
| 12 | LVDS/EDP | 30Pin*2.0mm间距DIP连接器，硬件可选为LVDS输出或者EDP输出，最高支持1920*1080分辨率 |

| 左侧接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 接口图 | 14 13 |  |
| 序号 | 接口 | 说明 |
| 13 | 电池接口 | 2Pin*1.25mm 间距 wafer 连接器，RTC 电池接口，默认电压 3.3V |
| 14 | 烧录接口 | 4Pin*2.0mm间距插针预留，MCU 单片机烧录程序接口 |

| 右侧接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 接口图 | 16 15 |  |
| 序号 | 接口 | 说明 |
| 15 | TTL串口 2 | 4Pin*2.0mm间距wafer连接器，默认TTL串口，电源域3.3V |
| 16 | 12V DC_IN | 6Pin*2.54mm间距 wafer 连接器，推荐 12V/2A DC 输入，支持电源板 STB 供电及控制 |

# 接口定义

J28（2PIN/1.25）电池接口（直插）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | BAT+ | 电池正极 |
|  | 2 | GND | 电池负极 |

J10（4PIN/2.0）喇叭接口（弯插）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | RPK+ | 右声道+ |
|  | 2 | RPK- | 右声道- |
|  | 3 | LPK- | 左声道- |
|  | 4 | LPK+ | 左声道+ |

J9（5PIN/2.0）遥控接口（弯插）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | VCC | 3.3V 供电 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | IR | 遥控 |
|  | 4 | RED | 红色指示灯 |
|  | 5 | GED | 绿色指示灯 |

J20（6PIN/2.0）GPIO 接口 （弯插）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3.3V | 3.3V 供电 |
|  | 2 | IO1 | IO 接口 1 |
|  | 3 | IO2 | IO 接口 2 |
|  | 4 | IO3 | IO 接口 3 |
|  | 5 | IO4 | IO 接口 4 |
|  | 6 | GND | 地 |

J5（6PIN/2.0）背光电源接口（弯插）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | GND | 地 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | ADJ | 背光亮度调节 |
|  | 4 | EN | 背光开/关控制 |
|  | 5 | +12V | 屏背光供电 |
|  | 6 | +12V | 屏背光供电 |

J8 (6PIN/2.0) LCD 屏电压供电选择（弯插）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3.3V | 3.3V 供电 |
|  | 2 | VCC_LCD | 屏电压连接端口 |
|  | 3 | 5V | 5V 供电 |
|  | 4 | VCC_LCD | 屏电压连接端口 |
|  | 5 | 12V | 12V 供电 |
|  | 6 | VCC_LCD | 屏电压连接端口 |

注：EDP/LVDS 屏幕用跳线帽来进行屏电源的选择，将3.3V与VCC_LCD连通，则屏电压为3.3V。注意不要跳错位置否则会造成液晶屏和主板电路的损坏。

C0N3 (30PIN/2.0) LVDS 接口（弯插）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | PWR | 供电 |
|  | 2 | PWR | 供电 |
|  | 3 | PWR | 供电 |
|  | 4 | GND | 地 |
|  | 5 | GND | 地 |
|  | 6 | GND | 地 |
|  | 7 | D0N | LVDS 信号 |
|  | 8 | D0P | LVDS 信号 |
|  | 9 | D1N | LVDS 信号 |
|  | 10 | D1P | LVDS 信号 |
|  | 11 | D2N | LVDS 信号 |
|  | 12 | D2P | LVDS 信号 |
|  | 13 | GND | 地 |
|  | 14 | GND | 地 |
|  | 15 | CLKON | LVDS 信号 |
|  | 16 | CLKOP | LVDS 信号 |
|  | 17 | D3N | LVDS 信号 |
|  | 18 | D3P | LVDS 信号 |
|  | 19 | D5N | LVDS 信号 |
|  | 20 | D5P | LVDS 信号 |
|  | 21 | D6N | LVDS 信号 |
|  | 22 | D6P | LVDS 信号 |
|  | 23 | D7N | LVDS 信号 |
|  | 24 | D7P | LVDS 信号 |
|  | 25 | GND | 地 |
|  | 26 | GND | 地 |
|  | 27 | CLK1N | LVDS 信号 |
|  | 28 | CLK1P | LVDS 信号 |
|  | 29 | D8N | LVDS 信号 |
|  | 30 | D8P | LVDS 信号 |

CON3 (20PIN/2.0) EDP 点屏（杜邦针）（可选）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | PWR | 供电 |
|  | 2 | PWR | 供电 |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | GND | 地 |
|  | 5 | TXON | EDP 信号 |
|  | 6 | TXOP | EDP 信号 |
|  | 7 | TX1N | EDP 信号 |
|  | 8 | TX1P | EDP 信号 |
|  | 9 | TX2N | EDP 信号 |
|  | 10 | TX2P | EDP 信号 |
|  | 11 | TX3N | EDP 信号 |
|  | 12 | TX3P | EDP 信号 |
|  | 13 | GND | 地 |
|  | 14 | GND | 地 |
|  | 15 | AUXN | EDP 信号 |
|  | 16 | AUXP | EDP 信号 |
|  | 17 | GND | 地 |
|  | 18 | GND | 地 |
|  | 19 | GND | 地 |
|  | 20 | HPD | 插拔检测 |

J3（4PIN/2.0）TTL 串口 2 接口(弯插)（电源域 3.3V）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | VCC | 供电 5V（3.3V 可选） |
|  | 2 | TX2 | 发送 |
|  | 3 | RX2 | 接收2 |
|  | 4 | GND | 地 |

J4（4PIN/2.0）TTL 串口 0 接口(插针)（Debug 串口，电源域 3.3V）

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | VCC | 供电 3.3V（5V 可选） |
|  | 2 | TX0 | 发收 |
|  | 3 | RX0 | 接送 |
|  | 4 | GND | 地 |

J19（6PIN/2.54）+12V 电源输入接口(弯插)

| 外观 | 脚序号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | STB | 电源板控制脚 |
|  | 2 | S5V | 常供电 5V |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | GND | 地 |
|  | 5 | DC_IN | 12V 供电输入 |
|  | 6 | DC_IN | 12V 供电输入 |

# 电气性能

## 标准电源

| 类别 |  | 最小 | 典型 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准电源参数 | 电压 | 11V | 12V | 13.5V |
|  | 纹波 | / | / | 60mV |
|  | 电流 | 3A | / | / |

## 未接其他外设时工作电流

| 类别 |  | 最小 | 典型 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电流(未接屏等其它 外设) | 工作电流 | / | 150mA | 300mA |
|  | 待机电流 | / | 10mA | 20mA |
|  | 电池工作电流 | / | 0.0024mA | / |

## USB 供电

| USB 接口 | 电压 | 典型电流 | 最大电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| OTG_USB | 5V | 500mA | 1000mA |
| HOST_USB | 5V | 500mA | 1000mA |

注：USB 外设总电流建议不超过 3000mA ，否则会导致机器无法正常运转。

# 主板详细尺寸图

# 产品使用

## 组装使用注意事项

在组装使用过程中，请注意下面（且不限于）问题点。

1.相对湿度 ≤85％

2.存储温度：-30℃ 至 +70℃

3.使用温度：零下 20℃ 至 零上 60℃（-20℃ ～ +60℃）

4.整机装配和运输过程中注意防静电处理。

5.整机装配时，可下装或侧装，但不要使板子变形或扭曲，勿受重压。

6.各端子的接线位置保留合适的距离，以免安装时导致挤压端子。

7.本板和配套的模块板之间的连接线不宜过长，否则可能会影响图像质量。

8.整机内部应合理布线，各连接线尽可能不要直接从 PCB 板上穿越。

9.为整机达到更好的 EMC 效果，建议主板和屏之间的屏线采用屏蔽线。

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号