产品规格书

BX-C100

版本：V1.0  发布时间：2026.4.15

目录

简介	3

关于软件	3

启用指南	4

安全须知	4

产品特性	4

功能介绍	5

带载面积	5

通讯方式灵活	5

管理平台丰富多样	5

存储容量大	5

支持手机APP	5

节目发布方法灵活	6

远程升级	6

支持多种传感器	6

定时开关机	6

二次开发	6

技术规格	7

接口图示	8

接口定义	9

尺寸图示	15

应用场景	16

# 简介

感谢您购买本公司的LED控制卡。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

# 启用指南

## 安全须知

- 本产品额定工作电压5V，电压范围3.5V～5.5V，请严格保证BX-C100系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电

源线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的

静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 产品特性

- 采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性；

- 单卡带载60万像素，支持最大宽度4095像素或最大高度2048像素；

- 支持2个视频分区；

- 视频性能支持1路1080P或2路720P；

- 支持多屏同步功能，简单设置即可实现多块显示屏同步播放显示节目的效果。

- 节目个数不限，每个节目支持64个区域，可以编辑出非常绚丽的画面效果；

- 应用灵活，可作为播放器独立播放、可作为接收卡直接显示、可多卡拼接播放完整画面；

- 标配4Gbyte内存，支持USB扩展至256GB；

- 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾；

- -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。

# 功能介绍

BX-C100是一款LED专用控制卡，适用于各种规格的全彩LED显示屏，支持主流LED屏驱动芯片。采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。产品结构简单，安装便捷，傻瓜操作即达到最佳效果，无需培训。支持“Ledshow Suite”PC软件和屏小果手机APP以及云平台编辑发和发布节目，产品通过USB、网口或Wi-Fi与显示屏进行通讯，支持高刷新率和高灰度等级，能呈现色彩逼真、清晰度高的显示效果。

BX-C100有丰富的硬件接口和灵活的播控功能被广泛应用于移动海报屏、广告机、拼接屏等不同应用场景。

## 带载面积

BX-C100最大带载总点数1200*500（实际带载与模组和驱动芯片相关），最大宽度为4095点。控制器采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。

## 通讯方式灵活

控制器的通讯方式灵活，标配以太网网络接口，标配WIFI，可选配4G。

## 管理平台丰富多样

控制器提供丰富的控制、管理软件平台,包括PC软件Ledshow Suite，云平台iLEDCloud。PC软件Ledshow Suite运行于用户屏幕管理者的PC上面，支持windows XP，win7，win10等主流操作系统。该软件提供全面、丰富的控制器配置，节目编排，节目发送功能。

云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。

用户如果是局域网应用环境，可以选择我们提供的PC软件Ledshow Suite进行控制管理。如用户的使用环境需要跨越公网，则可以接入iLEDCloud云平台，通过web浏览器进行管理。

## 存储容量大

控制器提供大容量内置闪存，也支持外部容量扩展。控制器内置4G闪存，可以存储高清视频。支持USB扩展至256GB

## 支持手机APP

C100系列产品能够通过手机APP控制管理，APP软件操作简单，易学易懂。用户可以通过手机，平板电脑实现无线办公，随时随地轻松编辑节目，发送数据。APP支持搜索添加屏幕，支持多语言，支持动态预览，视频转码功能。支持手势放大缩小分区功能。

## 节目发布方法灵活

用户可以通过PC软件Ledshow Suite进行节目的编排、预览、发布。如果联网不方便，还可以使用U盘进行节目的导入或者即插即播。

## 远程升级

控制器支持远程升级，用户可以通过PC软件Ledshow Suite，云平台iLEDCloud进行远程升级，提升控制器功能、性能，解决bug。控制器内置日志功能，可记录各种重要事件，可以远程查阅、分析，解决故障。

## 支持多种传感器

产品板载接口连接温度，湿度，亮度传感器，可以精确测量并显示亮度，温度，湿度值。为客户在需要严格控制温度，湿度或者亮度的场所提供精准无误的数据参考。支持GPS定位、GPS测速、GPS校时功能。

## 定时开关机

软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

## 二次开发

提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS 等主要操作系统的二次开发包，包括各种动态库、通讯协议、测试例程等；

支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程语言，支持用户在各种平台进行二次开发，最大程度满足用户个性定制功能的开发和拓展。

# 技术规格

| 屏幕指标 |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 最小控制点数 | 16 x 16 |
| 最大控制点数 | 1200 *512（与驱动芯片和扫描方式相关） |
| 节目数量 | 不限 |
| 分区数量 | 64个 |
| 视频分区 | 2个 |
| 区域类型 | 炫彩字区、天气区、图文区、字幕区、视频区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、动态区、网络数据区 |
| 显示输出接口 | 1个千兆网口，连接接收卡 |
| 内存 | 标配4Gbyte内存，支持USB扩展至256GB |
| WIFI | 标配 |
| 4G | 选配 |
| 传感器接口 | 板载标配亮度/温度/温湿度传感器接口 |
| 远程开关接口 | 支持WMF控制卡 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 3.5V～5.5V； 请严格保证BX-C100系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤5W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |
| 尺寸 | 126mm32mm |

# 接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出接口 | 高密度接插件（JH1、JH2） |

# 接口定义

24组并行数据接口

| JH1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地 | GND | 1 | 2 | GND | 接地 |
|  | G15 | 3 | 4 | R15 | GPIO RD15 |
|  | R16 | 5 | 6 | B15 | GP10 BD15 |
|  | B16 | 7 | 8 | G16 | GP10 GD16 |
|  | G17 | 9 | 10 | R17 | GPIO RD17 |
|  | R18 | 11 | 12 | B17 | GP10 BD17 |
|  | B18 | 13 | 14 | G18 | GP10 GD18 |
|  | G19 | 15 | 16 | R19 | GPIO RD19 |
|  | R20 | 17 | 18 | B19 | GP10 BD19 |
|  | B20 | 19 | 20 | G20 | GP10 GD20 |
| 接地 | GND | 21 | 22 | GND | 接地 |
|  | G21 | 23 | 24 | R21 | GPIO RD21 |
|  | R22 | 25 | 26 | B21 | GP10 BD21 |
|  | B22 | 27 | 28 | G22 | GP10 GD22 |
|  | G23 | 29 | 30 | R23 | GPIO RD23 |
|  | R24 | 31 | 32 | B23 | GP10 BD23 |
|  | B24 | 33 | 34 | G24 | GP10 GD24 |
|  |  | 35 | 36 |  | / |
|  |  | 37 | 38 |  | / |
|  |  | 39 | 40 |  | / |
| 接地 | GND | 41 | 42 | GND | 接地 |
|  |  | 43 | 44 |  | / |
|  |  | 45 | 46 |  | / |
|  |  | 47 | 48 |  | / |
|  |  | 49 | 50 |  | / |
|  |  | 51 | 52 |  | / |
|  |  | 53 | 54 |  | / |
|  |  | 55 | 56 |  | / |
|  |  | 57 | 58 |  | / |
|  |  | 59 | 60 |  | / |
| 接地 | GND | 61 | 62 | GND | 接地 |
| FPGA TEMP | RFU4 | 63 | 64 | RFU3 | FPGA HUMI |
| PS 0 IN | RFU6 | 65 | 66 | RFU5 | FPGA BACK IO |
| MCU BS SDA | RFU8 | 67 | 68 | RFU7 | MCU BS SCL |
| LED ACT HUB /百兆网口 | RFU10 | 69 | 70 | RFU9 | LED LINK HUB /百兆网口 |
| RXP/百兆网口 | RFU12 | 71 | 72 | RFU11 | RXN/百兆网口 |
| TXP/百兆网口 | RFU14 | 73 | 74 | RFU13 | TXN/百兆网口 |
| HPB0 HPR | RFU16 | 75 | 76 | RFU15 | HPA0HPL |
| RS232 TX(SF0 CK) | RFU18 | 77 | 78 | RFU17 | RS232 RX(SHD CZ) |
| USB 4GDIP N | NC | 79 | 80 | NC | USB 4GDIP P |
| 5V IN | EXT_5V | 81 | 82 | EXT_5V | 5V IN |
|  | EXT_5V | 83 | 84 | EXT_5V |  |

| JH2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壳接地 | Eth_Sheild | 1 | 2 | Eth_Sheild | 外壳接地 |
| 千兆网口/接收卡级联用 | Port1_T0+ | 3 | 4 | Port2_T0+ | 千兆网口/接收卡级联用 |
|  | Port1_T0- | 5 | 6 | Port2_T0- |  |
|  | Port1_T1+ | 7 | 8 | Port2_T1+ |  |
|  | Port1_T1- | 9 | 10 | Port2_T1- |  |
|  | Port1_T2+ | 11 | 12 | Port2_T2+ |  |
|  | Port1_T2- | 13 | 14 | Port2_T2- |  |
|  | Port1_T3+ | 15 | 16 | Port2_T3+ |  |
|  | Port1_T3- | 17 | 18 | Port2_T3- |  |
| 接地 | GND | 19 | 20 | GND | 接地 |
| 测试按键 | TEST_ KEY | 21 | 22 | STA_LED- | 运行指示灯 |
| 接地 | GND | 23 | 24 | GND | 接地 |
| 行译码信号 | A | 25 | 26 | DCLK1 | 移位时钟 |
|  | B | 27 | 28 | DCLK2 | 移位时钟 |
|  | C | 29 | 30 | LAT | 锁存信号 |
|  | D | 31 | 32 | CTRL | 控制信号 |
|  | E | 33 | 34 | OE | 显示使能 |
| 接地 | GND | 35 | 36 | GND | 接地 |
|  | G1 | 37 | 38 | R1 |  |
|  | R2 | 39 | 40 | B1 |  |
|  | B2 | 41 | 42 | G2 |  |
|  | G3 | 43 | 44 | R3 |  |
|  | R4 | 45 | 46 | B3 |  |
|  | B4 | 47 | 48 | G4 |  |
| 接地 | GND | 49 | 50 | GND | 接地 |
|  | G5 | 51 | 52 | R5 |  |
|  | R6 | 53 | 54 | B5 |  |
|  | B6 | 55 | 56 | G6 |  |
|  | G7 | 57 | 58 | R7 |  |
|  | R8 | 59 | 60 | B7 |  |
|  | B8 | 61 | 62 | G8 |  |
| 接地 | GND | 63 | 64 | GND | 接地 |
|  | G9 | 65 | 66 | R9 |  |
|  | R10 | 67 | 68 | B9 |  |
|  | B10 | 69 | 70 | G10 |  |
|  | G11 | 71 | 72 | R11 |  |
|  | R12 | 73 | 74 | B11 |  |
|  | B12 | 75 | 76 | G12 |  |
| 接地 | GND | 77 | 78 | GND | 接地 |
|  | G13 | 79 | 80 | R13 |  |
|  | R14 | 81 | 82 | B13 |  |
|  | B14 | 83 | 84 | G14 |  |

64组串行数据接口

| JH1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 串行数据 | 网络标号 | PIN号 | PIN号 | 网络标号 | 串行数据 |
| 接地 | GND | 1 | 2 | GND | 接地 |
| GP10 GD15 | G15 | 3 | 4 | R15 | GPIO RD15 |
| GPIO RD16 | R16 | 5 | 6 | B15 | GP10 BD15 |
| GP10 BD16 | B16 | 7 | 8 | G16 | GP10 GD16 |
| GP10 GD17 | G17 | 9 | 10 | R17 | GPIO RD17 |
| GPIO RD18 | R18 | 11 | 12 | B17 | GP10 BD17 |
| GP10 BD18 | B18 | 13 | 14 | G18 | GP10 GD18 |
| GP10 GD19 | G19 | 15 | 16 | R19 | GPIO RD19 |
| GPIO RD20 | R20 | 17 | 18 | B19 | GP10 BD19 |
| GP10 BD20 | B20 | 19 | 20 | G20 | GP10 GD20 |
| 接地 | GND | 21 | 22 | GND | 接地 |
| GP10 GD21 | G21 | 23 | 24 | R21 | GPIO RD21 |
| GPIO RD22 | R22 | 25 | 26 | B21 | GP10 BD21 |
| GP10 BD22 | B22 | 27 | 28 | G22 | GP10 GD22 |
| GP10 GD23 | G23 | 29 | 30 | R23 | GPIO RD23 |
| GPIO RD24 | R24 | 31 | 32 | B23 | GP10 BD23 |
| GP10 BD24 | B24 | 33 | 34 | G24 | GP10 GD24 |
| GP10 GD25 | G25 | 35 | 36 | R25 | / |
| GPIO RD26 | R26 | 37 | 38 | B25 | / |
| GP10 BD26 | B26 | 39 | 40 | G26 | / |
| 接地 | GND | 41 | 42 | GND | 接地 |
| GP10 GD27 | G27 | 43 | 44 | R27 | / |
| GPIO RD28 | R28 | 45 | 46 | B27 | / |
| GP10 BD28 | B28 | 47 | 48 | G28 | / |
| GP10 GD29 | G29 | 49 | 50 | R29 | / |
| GPIO RD30 | R30 | 51 | 52 | B29 | / |
| GP10 BD30 | B30 | 53 | 54 | G30 | / |
| GP10 GD31 | G31 | 55 | 56 | R31 | / |
| GPIO RD32 | R32 | 57 | 58 | B31 | / |
| GP10 BD32 | B32 | 59 | 60 | G32 | / |
| 接地 | GND | 61 | 62 | GND | 接地 |
| FPGA TEMP | RFU4 | 63 | 64 | RFU3 | FPGA HUMI |
| PS 0 IN | RFU6 | 65 | 66 | RFU5 | FPGA BACK IO |
| MCU BS SDA | RFU8 | 67 | 68 | RFU7 | MCU BS SCL |
| LED ACT HUB | RFU10 | 69 | 70 | RFU9 | LED LINK HUB |
| RXP | RFU12 | 71 | 72 | RFU11 | RXN |
| TXP | RFU14 | 73 | 74 | RFU13 | TXN |
| HPB0 HPR | RFU16 | 75 | 76 | RFU15 | HPA0HPL |
| RS232 TX(SF0 CK) | RFU18 | 77 | 78 | RFU17 | RS232 RX(SHD CZ) |
| USB 4GDIP N | NC | 79 | 80 | NC | USB 4GDIP P |
| 5V IN | EXT_5V | 81 | 82 | EXT_5V | 5V IN |
|  | EXT_5V | 83 | 84 | EXT_5V |  |

| JH2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 串行数据 | 网络标号 |  | PIN号 | PIN号 | 网络标号 | 串行数据 |
| 外壳接地 | Eth_Sheild | 1 |  | 2 | Eth_Sheild | 外壳接地 |
| 千兆网口 | Port1_T0+ | 3 |  | 4 | Port2_T0+ | 千兆网口 |
|  | Port1_T0- | 5 |  | 6 | Port2_T0- |  |
|  | Port1_T1+ | 7 |  | 8 | Port2_T1+ |  |
|  | Port1_T1- | 9 |  | 10 | Port2_T1- |  |
|  | Port1_T2+ | 11 |  | 12 | Port2_T2+ |  |
|  | Port1_T2- | 13 |  | 14 | Port2_T2- |  |
|  | Port1_T3+ | 15 |  | 16 | Port2_T3+ |  |
|  | Port1_T3- | 17 |  | 18 | Port2_T3- |  |
| 接地 | GND | 19 |  | 20 | GND | 接地 |
| 测试按键 | TEST_ KEY | 21 |  | 22 | STA_LED- | 运行指示灯 |
| 接地 | GND | 23 |  | 24 | GND | 接地 |
| 行译码信号 | A | 25 |  | 26 | DCLK1 | 移位时钟 |
|  | B | 27 |  | 28 | DCLK2 | 移位时钟 |
|  | C | 29 |  | 30 | LAT | 锁存信号 |
|  | D | 31 |  | 32 | CTRL | 控制信号 |
|  | E | 33 |  | 34 | OE | 显示使能 |
| 接地 | GND | 35 |  | 36 | GND | 接地 |
| / | G1 | 37 |  | 38 | R1 | / |
| / | R2 | 39 |  | 40 | B1 | / |
| / | B2 | 41 |  | 42 | G2 | / |
| / | G3 | 43 |  | 44 | R3 | / |
| / | R4 | 45 |  | 46 | B3 | / |
| / | B4 | 47 |  | 48 | G4 | / |
| 接地 | GND | 49 |  | 50 | GND | 接地 |
| / | G5 | 51 |  | 52 | R5 | / |
| / | R6 | 53 |  | 54 | B5 | / |
| / | B6 | 55 |  | 56 | G6 | / |
| / | G7 | 57 |  | 58 | R7 | / |
| / | R8 | 59 |  | 60 | B7 | / |
| / | B8 | 61 |  | 62 | G8 | / |
| 接地 | GND | 63 |  | 64 | GND | 接地 |
| / | G9 | 65 |  | 66 | R9 | / |
| / | R10 | 67 |  | 68 | B9 | / |
| / | B10 | 69 |  | 70 | G10 | / |
| / | G11 | 71 |  | 72 | R11 | / |
| / | R12 | 73 |  | 74 | B11 | / |
| / | B12 | 75 |  | 76 | G12 | / |
| 接地 | GND | 77 |  | 78 | GND | 接地 |
| / | G13 | 79 |  | 80 | R13 | / |
| / | R14 | 81 |  | 82 | B13 | / |
| / | B14 | 83 |  | 84 | G14 | / |

# 尺寸图示

正面

背面

# 应用场景

1.独立播放：每个显示屏独立显示画面，"独自播放"，互不干扰。

BX-C100

BX-C100

BX-C100

2.多屏同步：多个独立屏幕在同一个时刻同步播放相同画面。

BX-C100

BX-C100

BX-C100

路由器

3.拼接显示: 通过输出网口拼接的方式，将多个屏幕拼接成一个完整画面。

BX-C100

网线

网线

BX-C100

BX-C100

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号