产品规格书

BX-C200

版本：V1.1  发布时间：2026.7.28

更新记录

| 文档版本 | 发布时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-7-15 | 初版 |
| V1.1 | 2026-7-28 | 修改支持传感器的描述 |

目录

简介	4

关于软件	4

启用指南	5

安全须知	5

产品特性	5

功能介绍	6

带载面积	6

通讯方式灵活	6

管理平台丰富多样	6

存储容量大	6

支持手机APP	6

节目发布方法灵活	7

远程升级	7

支持多种传感器	7

定时开关机	7

二次开发	7

技术规格	8

接口图示	9

接口定义	10

尺寸图示	18

应用场景	19

# 简介

感谢您购买本公司的LED控制卡。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

# 启用指南

## 安全须知

- 本产品额定工作电压5V，电压范围3.5V～5.5V，请严格保证BX-C200系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电

源线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的

静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 产品特性

- 采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性；

- 单卡带载60万像素，支持最大宽度4095像素或最大高度2048像素；

- 支持2个视频分区；

- 视频性能支持1路1080P或2路720P；

- 支持多屏同步功能，简单设置即可实现多块显示屏同步播放显示节目的效果。

- 节目个数不限，每个节目支持64个区域，可以编辑出非常绚丽的画面效果；

- 应用灵活，可作为播放器独立播放、可作为接收卡直接显示、可多卡拼接播放完整画面；

- 标配4Gbyte内存，支持USB扩展至256GB；

- 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾；

- -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。

# 功能介绍

BX-C200是一款LED专用控制卡，适用于各种规格的全彩LED显示屏，支持主流LED屏驱动芯片。采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。产品结构简单，安装便捷，傻瓜操作即达到最佳效果，无需培训。支持“Ledshow Suite”PC软件和屏小果手机APP以及云平台编辑发和发布节目，产品通过USB、网口或Wi-Fi与显示屏进行通讯，支持高刷新率和高灰度等级，能呈现色彩逼真、清晰度高的显示效果。

BX-C200有丰富的硬件接口和灵活的播控功能被广泛应用于移动海报屏、广告机、拼接屏等不同应用场景。

## 带载面积

BX-C200最大带载总点数1200*500（实际带载与模组和驱动芯片相关），最大宽度为4095点。控制器采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。

## 通讯方式灵活

控制器的通讯方式灵活，标配以太网网络接口，标配WIFI，可选配4G。

## 管理平台丰富多样

控制器提供丰富的控制、管理软件平台,包括PC软件Ledshow Suite，云平台iLEDCloud。PC软件Ledshow Suite运行于用户屏幕管理者的PC上面，支持windows XP，win7，win10等主流操作系统。该软件提供全面、丰富的控制器配置，节目编排，节目发送功能。

云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。

用户如果是局域网应用环境，可以选择我们提供的PC软件Ledshow Suite进行控制管理。如用户的使用环境需要跨越公网，则可以接入iLEDCloud云平台，通过web浏览器进行管理。

## 存储容量大

控制器提供大容量内置闪存，也支持外部容量扩展。控制器内置4G闪存，可以存储高清视频。支持USB扩展至256GB

## 支持手机APP

C200系列产品能够通过手机APP控制管理，APP软件操作简单，易学易懂。用户可以通过手机，平板电脑实现无线办公，随时随地轻松编辑节目，发送数据。APP支持搜索添加屏幕，支持多语言，支持动态预览，视频转码功能。支持手势放大缩小分区功能。

## 节目发布方法灵活

用户可以通过PC软件Ledshow Suite进行节目的编排、预览、发布。如果联网不方便，还可以使用U盘进行节目的导入或者即插即播。

## 远程升级

控制器支持远程升级，用户可以通过PC软件Ledshow Suite，云平台iLEDCloud进行远程升级，提升控制器功能、性能，解决bug。控制器内置日志功能，可记录各种重要事件，可以远程查阅、分析，解决故障。

## 支持多种传感器

产品支持温度，湿度，亮度传感器，可以精确测量并显示亮度，温度，湿度值。为客户在需要严格控制温度，湿度或者亮度的场所提供精准无误的数据参考。支持GPS定位、GPS测速、GPS校时功能。

## 定时开关机

软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

## 二次开发

提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS 等主要操作系统的二次开发包，包括各种动态库、通讯协议、测试例程等；

支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程语言，支持用户在各种平台进行二次开发，最大程度满足用户个性定制功能的开发和拓展。

# 技术规格

| 屏幕指标 |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 最小控制点数 | 16 x 16 |
| 最大控制点数 | 1200 *512（与驱动芯片和扫描方式相关） |
| 节目数量 | 不限 |
| 分区数量 | 64个 |
| 视频分区 | 2个 |
| 区域类型 | 炫彩字区、天气区、图文区、字幕区、视频区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、动态区、网络数据区 |
| 显示输出接口 | 1个千兆网口，连接接收卡 |
| 内存 | 标配4Gbyte内存，支持USB扩展至256GB |
| WIFI | 标配 |
| 4G | 选配 |
| 传感器接口 | 支持亮度/温度/温湿度传感器 |
| 远程开关接口 | 支持WMF控制卡 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 3.5V～5.5V； 请严格保证BX-C200系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤5W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |
| 尺寸 | 126mm32mm |

# 接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出接口 | 高密度接插件（JH1、JH2） |

# 接口定义

24组并行数据接口

| JH1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地 | GND | 1 | 2 | GND | 接地 |
|  |  | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 5 | 6 |  |  |
|  |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  | 9 | 10 |  |  |
|  |  | 11 | 12 |  |  |
|  |  | 13 | 14 |  |  |
|  |  | 15 | 16 |  |  |
|  |  | 17 | 18 |  |  |
|  |  | 19 | 20 |  |  |
| 接地 | GND | 21 | 22 |  |  |
|  |  | 23 | 24 |  |  |
| 接地 | GND | 25 | 26 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD17 | 27 | 28 | GPIO RD17 |  |
|  | GPIO RD18 | 29 | 30 | GPIO BD17 |  |
|  | GPIO BD18 | 31 | 32 | GPIOGD18 |  |
|  | GPIO GD19 | 33 | 34 | GPIO RD19 |  |
|  | GPIO RD20 | 35 | 36 | GPIO BD19 |  |
|  | GPIO BD20 | 37 | 38 | GPIO GD20 |  |
| 接地 | GND | 39 | 40 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD21 | 41 | 42 | GPIO RD21 |  |
|  | GPIO RD22 | 43 | 44 | GPIO BD21 |  |
|  | GPIO BD22 | 45 | 46 | GPIO GD22 |  |
|  | GPIO GD23 | 47 | 48 | GPIO RD23 |  |
|  | GPIO RD24 | 49 | 50 | GPIO BD23 |  |
|  | GPIO BD24 | 51 | 52 | GPIOGD24 |  |
| 接地 | GND | 53 | 54 | GND | 接地 |
| / |  | 55 | 56 |  | / |
| / |  | 57 | 58 |  | / |
| / |  | 59 | 60 |  | / |
| / |  | 61 | 62 |  | / |
| / |  | 63 | 64 |  | / |
| / |  | 65 | 66 |  | / |
| 接地 | GND | 67 | 68 | GND | 接地 |
| / |  | 69 | 70 |  | / |
| / |  | 71 | 72 |  | / |
| / |  | 73 | 74 |  | / |
| / |  | 75 | 76 |  | / |
| / |  | 77 | 78 |  | / |
| / |  | 79 | 80 |  | / |
| 接地 | GND | 81 | 82 | GND | 接地 |
| FPGA TEMP | RFU4 | 83 | 84 | RFU3 | FPGA HUMI |
| PS 0 IN | RFU6 | 85 | 86 | RFU5 | FPGA BACK IO |
| MCU BS SDA | RFU8 | 87 | 88 | RFU7 | MCU BS SCL |
| LED ACT HUB | RFU10 | 89 | 90 | RFU9 | LED LINK HUB |
| RXP | RFU12 | 91 | 92 | RFU11 | RXN |
| TXP | RFU14 | 93 | 94 | RFU13 | TXN |
| 接地 | GND | 95 | 96 | GND | 接地 |
| HPL | RFU16 | 97 | 98 | RFU15 | HPR |
| RS232 TX (SPI0 CK) | RFU18 | 99 | 100 | RFU17 | RS232 RX (SPI0 CZ) |
| TCK | NC | 101 | 102 | NC | USB P |
| TMS | NC | 103 | 104 | NC | USB N |
| TDI | NC | 105 | 106 |  |  |
| TDO | NC | 107 | 108 |  |  |
| 接地 | GND | 109 | 110 | GND | 接地 |
| 接地 | GND | 111 | 112 | GND | 接地 |
|  |  | 113 | 114 |  |  |
| 5V IN | VCC5_0 | 115 | 116 | VCC5_0 | 5V IN |
| 5V IN | VCC5_0 | 117 | 118 | VCC5_0 | 5V IN |
| 5V IN | VCC5_0 | 119 | 120 | VCC5_0 | 5V IN |

| JH2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GND EIH | ETH SHEILD | 1 | 2 | ETH SHEILD | GND EIH |
| GND EIH | ETH SHEILD | 3 | 4 | ETH SHEILD | GND EIH |
|  |  | 5 | 6 |  |  |
|  |  | 7 | 8 |  |  |
| D1A+ | PORT1_T0+ | 9 | 10 | PORT2_T0+ | D2A+ |
| D1A- | PORT1 T0- | 11 | 12 | PORT2_T0- | D2A- |
|  |  | 13 | 14 |  |  |
| D1B+ | PORT1 T1+ | 15 | 16 | PORT2_T1+ | D2B+ |
| D1B- | PORT1 T1- | 17 | 18 | PORT2_T1- | D2B- |
|  |  | 19 | 20 |  |  |
| D1C+ | PORT1 T2+ | 21 | 22 | PORT2_T2+ | D2C+ |
| D1C- | PORT1_T2- | 23 | 24 | PORT2_T2- | D2C- |
|  |  | 25 | 26 |  |  |
| D1D+ | PORT1 T3+ | 27 | 28 | PORT2_T3+ | D2D+ |
| D1D- | PORT1 T3- | 29 | 30 | PORT2_T3- | D2D- |
|  |  | 31 | 32 |  |  |
|  |  | 33 | 34 |  |  |
| MCU TEST | TEST INPUT KEY | 35 | 36 | STA LED- | 0(0402)R075 STA LED |
| 接地 | GND | 37 | 38 | GND | 接地 |
|  | A | 39 | 40 | DCLK |  |
|  | B | 41 | 42 | DCLK_2 |  |
|  | C | 43 | 44 | LAT |  |
|  | D | 45 | 46 | CTRL |  |
|  | E | 47 | 48 | OE_RED |  |
|  | OE_BLUE | 49 | 50 | OE_GREEN |  |
| 接地 | GND | 51 | 52 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD1 | 53 | 54 | GPIO RD1 |  |
|  | GPIO RD2 | 55 | 56 | GPIO BD1 |  |
|  | GPIO BD2 | 57 | 58 | GPIO GD2 |  |
|  | GPIO GD3 | 59 | 60 | GPIO RD3 |  |
|  | GPIO RD4 | 61 | 62 | GPIO BD3 |  |
|  | GPIO BD4 | 63 | 64 | GPIO GD4 |  |
| 接地 | GND | 65 | 66 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD5 | 67 | 68 | GPIO RD5 |  |
|  | GPIO RD6 | 69 | 70 | GPIO BD5 |  |
|  | GPIO BD6 | 71 | 72 | GPIO GD6 |  |
|  | GPIO GD7 | 73 | 74 | GPIO RD7 |  |
|  | GPIO RD8 | 75 | 76 | GPIO BD7 |  |
|  | GPIO BD8 | 77 | 78 | GPIO GD8 |  |
| 接地 | GND | 79 | 80 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD9 | 81 | 82 | GPIO RD9 |  |
|  | GPIO RD10 | 83 | 84 | GPIO BD9 |  |
|  | GPIO BD10 | 85 | 86 | GPIO GD10 |  |
|  | GPIO GD11 | 87 | 88 | GPIO RD11 |  |
|  | GPIO RD12 | 89 | 90 | GPIO BD11 |  |
|  | GPIO BD12 | 91 | 92 | GPIO GD12 |  |
| 接地 | GND | 93 | 94 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD13 | 95 | 96 | GPIO RD13 |  |
|  | GPIO RD14 | 97 | 98 | GPIO BD13 |  |
|  | GPIO BD14 | 99 | 100 | GPIO GD14 |  |
|  | GPIO GD15 | 101 | 102 | GPIO RD15 |  |
|  | GPIO RD16 | 103 | 104 | GPIO BD15 |  |
|  | GPIO BD16 | 105 | 106 | GPIO GD16 |  |
| 接地 | GND | 107 | 108 | GND | 接地 |
|  |  | 109 | 110 |  |  |
|  |  | 111 | 112 |  |  |
|  |  | 113 | 114 |  |  |
|  |  | 115 | 116 |  |  |
| 接地 | GND | 117 | 118 | GND | 接地 |
| 接地 | GND | 119 | 120 | GND | 接地 |

64组串行数据接口

| JH1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 串行数据 | 网络标号 | PIN号 | PIN号 | 网络标号 | 串行数据 |
| 接地 | GND | 1 | 2 | GND | 接地 |
|  |  | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 5 | 6 |  |  |
|  |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  | 9 | 10 |  |  |
|  |  | 11 | 12 |  |  |
|  |  | 13 | 14 |  |  |
|  |  | 15 | 16 |  |  |
|  |  | 17 | 18 |  |  |
|  |  | 19 | 20 |  |  |
| 接地 | GND | 21 | 22 |  |  |
|  |  | 23 | 24 |  |  |
| 接地 | GND | 25 | 26 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD17 | 27 | 28 | GPIO RD17 |  |
|  | GPIO RD18 | 29 | 30 | GPIO BD17 |  |
|  | GPIO BD18 | 31 | 32 | GPIOGD18 |  |
|  | GPIO GD19 | 33 | 34 | GPIO RD19 |  |
|  | GPIO RD20 | 35 | 36 | GPIO BD19 |  |
|  | GPIO BD20 | 37 | 38 | GPIO GD20 |  |
| 接地 | GND | 39 | 40 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD21 | 41 | 42 | GPIO RD21 |  |
|  | GPIO RD22 | 43 | 44 | GPIO BD21 |  |
|  | GPIO BD22 | 45 | 46 | GPIO GD22 |  |
|  | GPIO GD23 | 47 | 48 | GPIO RD23 |  |
|  | GPIO RD24 | 49 | 50 | GPIO BD23 |  |
|  | GPIO BD24 | 51 | 52 | GPIOGD24 |  |
| 接地 | GND | 53 | 54 | GND | 接地 |
| / |  | 55 | 56 |  | / |
| / |  | 57 | 58 |  | / |
| / |  | 59 | 60 |  | / |
| / |  | 61 | 62 |  | / |
| / |  | 63 | 64 |  | / |
| / |  | 65 | 66 |  | / |
| 接地 | GND | 67 | 68 | GND | 接地 |
| / |  | 69 | 70 |  | / |
| / |  | 71 | 72 |  | / |
| / |  | 73 | 74 |  | / |
| / |  | 75 | 76 |  | / |
| / |  | 77 | 78 |  | / |
| / |  | 79 | 80 |  | / |
| 接地 | GND | 81 | 82 | GND | 接地 |
| FPGA TEMP | RFU4 | 83 | 84 | RFU3 | FPGA HUMI |
| PS 0 IN | RFU6 | 85 | 86 | RFU5 | FPGA BACK IO |
| MCU BS SDA | RFU8 | 87 | 88 | RFU7 | MCU BS SCL |
| LED ACT HUB | RFU10 | 89 | 90 | RFU9 | LED LINK HUB |
| RXP | RFU12 | 91 | 92 | RFU11 | RXN |
| TXP | RFU14 | 93 | 94 | RFU13 | TXN |
| 接地 | GND | 95 | 96 | GND | 接地 |
| HPL | RFU16 | 97 | 98 | RFU15 | HPR |
| RS232 TX (SPI0 CK) | RFU18 | 99 | 100 | RFU17 | RS232 RX (SPI0 CZ) |
| TCK | NC | 101 | 102 | NC | USB P |
| TMS | NC | 103 | 104 | NC | USB N |
| TDI | NC | 105 | 106 |  |  |
| TDO | NC | 107 | 108 |  |  |
| 接地 | GND | 109 | 110 | GND | 接地 |
| 接地 | GND | 111 | 112 | GND | 接地 |
|  |  | 113 | 114 |  |  |
| 5V IN | VCC5_0 | 115 | 116 | VCC5_0 | 5V IN |
| 5V IN | VCC5_0 | 117 | 118 | VCC5_0 | 5V IN |
| 5V IN | VCC5_0 | 119 | 120 | VCC5_0 | 5V IN |

| JH2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 串行数据 | 网络标号 | PIN号 | PIN号 | 网络标号 | 串行数据 |
| GND EIH | ETH SHEILD | 1 | 2 | ETH SHEILD | GND EIH |
| GND EIH | ETH SHEILD | 3 | 4 | ETH SHEILD | GND EIH |
|  |  | 5 | 6 |  |  |
|  |  | 7 | 8 |  |  |
| D1A+ | PORT1_T0+ | 9 | 10 | PORT2_T0+ | D2A+ |
| D1A- | PORT1 T0- | 11 | 12 | PORT2_T0- | D2A- |
|  |  | 13 | 14 |  |  |
| D1B+ | PORT1 T1+ | 15 | 16 | PORT2_T1+ | D2B+ |
| D1B- | PORT1 T1- | 17 | 18 | PORT2_T1- | D2B- |
|  |  | 19 | 20 |  |  |
| D1C+ | PORT1 T2+ | 21 | 22 | PORT2_T2+ | D2C+ |
| D1C- | PORT1_T2- | 23 | 24 | PORT2_T2- | D2C- |
|  |  | 25 | 26 |  |  |
| D1D+ | PORT1 T3+ | 27 | 28 | PORT2_T3+ | D2D+ |
| D1D- | PORT1 T3- | 29 | 30 | PORT2_T3- | D2D- |
|  |  | 31 | 32 |  |  |
|  |  | 33 | 34 |  |  |
| MCU TEST | TEST INPUT KEY | 35 | 36 | STA LED- | 0(0402)R075 STA LED |
| 接地 | GND | 37 | 38 | GND | 接地 |
|  | A | 39 | 40 | DCLK |  |
|  | B | 41 | 42 | DCLK_2 |  |
|  | C | 43 | 44 | LAT |  |
|  | D | 45 | 46 | CTRL |  |
|  | E | 47 | 48 | OE_RED |  |
|  |  | 49 | 50 |  |  |
| 接地 | GND | 51 | 52 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD1 | 53 | 54 | GPIO RD1 |  |
|  | GPIO RD2 | 55 | 56 | GPIO BD1 |  |
|  | GPIO BD2 | 57 | 58 | GPIO GD2 |  |
|  | GPIO GD3 | 59 | 60 | GPIO RD3 |  |
|  | GPIO RD4 | 61 | 62 | GPIO BD3 |  |
|  | GPIO BD4 | 63 | 64 | GPIO GD4 |  |
| 接地 | GND | 65 | 66 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD5 | 67 | 68 | GPIO RD5 |  |
|  | GPIO RD6 | 69 | 70 | GPIO BD5 |  |
|  | GPIO BD6 | 71 | 72 | GPIO GD6 |  |
|  | GPIO GD7 | 73 | 74 | GPIO RD7 |  |
|  | GPIO RD8 | 75 | 76 | GPIO BD7 |  |
|  | GPIO BD8 | 77 | 78 | GPIO GD8 |  |
| 接地 | GND | 79 | 80 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD9 | 81 | 82 | GPIO RD9 |  |
|  | GPIO RD10 | 83 | 84 | GPIO BD9 |  |
|  | GPIO BD10 | 85 | 86 | GPIO GD10 |  |
|  | GPIO GD11 | 87 | 88 | GPIO RD11 |  |
|  | GPIO RD12 | 89 | 90 | GPIO BD11 |  |
|  | GPIO BD12 | 91 | 92 | GPIO GD12 |  |
| 接地 | GND | 93 | 94 | GND | 接地 |
|  | GPIO GD13 | 95 | 96 | GPIO RD13 |  |
|  | GPIO RD14 | 97 | 98 | GPIO BD13 |  |
|  | GPIO BD14 | 99 | 100 | GPIO GD14 |  |
|  | GPIO GD15 | 101 | 102 | GPIO RD15 |  |
|  | GPIO RD16 | 103 | 104 | GPIO BD15 |  |
|  | GPIO BD16 | 105 | 106 | GPIO GD16 |  |
| 接地 | GND | 107 | 108 | GND | 接地 |
|  | NC | 109 | 110 | NC |  |
|  | NC | 111 | 112 | NC |  |
|  | NC | 113 | 114 | NC |  |
|  | NC | 115 | 116 | NC |  |
| 接地 | GND | 117 | 118 | GND | 接地 |
| 接地 | GND | 119 | 120 | GND | 接地 |

# 尺寸图示

# 应用场景

1.独立播放：每个显示屏独立显示画面，"独自播放"，互不干扰。

BX-C200

BX-C200

BX-C200

2.多屏同步：多个独立屏幕在同一个时刻同步播放相同画面。

路由器

BX-C200

BX-C200

BX-C200

3.拼接显示: 通过输出网口拼接的方式，将多个屏幕拼接成一个完整画面。

网线

网线

BX-C200

BX-C200

BX-C200

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号