产品规格书

BX-CSR300控制器

版本号：V1.2   发布时间：2024.2.28

- 目录

目录	1

关于软件	1

特性	1

启用指南	2

安全须知	2

功能介绍	3

带载面积	3

通讯方式灵活	3

中英文播报	3

雷达测速控制节目选择	3

多区域任意搭配	3

集群发布节目	3

支持遥控器	4

节目发布灵活	4

节目定时发送	4

定时开关机	4

测试按键	4

自动校时	4

技术规格	5

尺寸图示	6

接口图示	7

功能说明	9

接3路雷达传感器应用逻辑	9

接2路雷达传感器应用逻辑	11

附录	13

常用传感器技术参数速查表	13

常用传感器技术参数速查表(续)	14

简介

感谢您购买本公司的LED控制卡，希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

- 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

- 特性

- 隔离网络无效数据，适应繁忙复杂网络，通讯更稳定；

- 突破核心技术，显著提升刷新率。

- 板载3个RS485接口、4个继电器接口、10组T12接口、100M网口；

- 配套BX-YYm模块，支持中英文语音播报；

- 根据业务逻辑控制节目和继电器。

- U盘超强识读，U盘延长线≤15m稳定传输；

- 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾；

- -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。

- 启用指南

- 安全须知

- 本产品电源的输入电压5V，电压范围3.5V～5.5V，请严格保证控制器的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

- 功能介绍

BX-CSR300专业应用到交通雷达测速和交通警示项目，适合需要使用2~3个雷达测速的交通路口。产品板载以太网网络接口、RS485串口。网络通讯支持单机直连、以太网连接、跨Internet连接。

产品带载指标和显示效果大幅提升，功能更丰富，系列更齐全。产品的字幕移动超级平滑，具有丰富的字幕播放特技、多种的字体样式。标配网口+RS485+USB接口

产品以其优秀品质和卓越性能，对于网络应用的单屏或者集群显示系统，是一个非常好的选择，基本满足各种复杂应用需求。

- 带载面积

产品基于强大硬件平台，支持超大面积LED显示屏，单色≤128K点：2048*64、1024*128、512*256，双色96K点：2048*48、1024*96、384*256 单口最大宽度2048点，控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。

- 通讯方式灵活

板载10组T12显示接口，支持网络通讯，并且板载USB接口能够使用U盘下载播放文件。U盘超强识读，U盘延长线15M稳定传输。

- 中英文播报

BX-CSR300系列支持配套BX-YYm模块，进行中文语音播报和英文字符播报。产品的播报语音内容与显示内容可以一致，也可不一致，可以根据客户需求灵活选择。产品提供多种语音风格、多种语速、多级音量大小以及播放次数。 特别注意：加了YYM模块后，只能使用串口1和串口2两路串口接雷达传感器。

- 雷达测速控制节目选择

通过不同串口测速雷达测到的数值，显示不同节目的应用场景。并且支持播放语音。功能操作步骤简单，易用。

- 多区域任意搭配

支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，用户可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出。

- 集群发布节目

高效的网络控制模式，用户能够实现多块LED屏幕无缝对接，方便用户对分布在不同区域的所有显示屏，进行远程集中管理和维护，实现集群发布节目。

- 支持遥控器

控制器支持红外遥控器，可以实现节目点播、锁定。可以方便调整屏幕亮度、音量、屏幕开关机、测试等，体验媲美电视机遥控器，特别适合于室内展示屏的便捷管理。

- 节目发布灵活

产品支持多种节目发布方式，客户既可以选择Ledshow Suite软件直接发布节目，也可以选择云平台iLEDCloud发布节目，轻松完成远程信息实时发布。云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。

- 节目定时发送

支持节目定时发送，只需在软件中设定好节目的播放时间，节目则会准确按照设定的时间发送节目，方便客户灵活安排节目播放的时间。

- 定时开关机

软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

- 测试按键

LED屏幕随着使用时间的增加，屏幕显示质量也会随着时间的变化而变差，因此LED大屏幕需要定期进行显示质量检测和校正。产品自带的屏幕自测功能，只需客户简单操作几步，便可以完成对屏幕坏点，亮度，色度的检测，使客户随时掌握各LED屏幕的使用寿命。

- 自动校时

系统会根据实时的时间自动校时，效果就如手机和电脑的一样，这样就不用通过手动校时和不需要特地到LED显示屏安装的地点都可以自动校时，随时确保所有显示终端的时间的统一性。

- 技术规格

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 控制点数 | 单色128K点：2048*64、1024*128、512*256 |
|  | 双色96K点：2048*48、1024*96、384*256 |
| 存储容量 | 4MByte |
| 适配范围 | 各种规格的单色LED显示屏 |
| 软件功能 | 分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本 |
| 节目类型 | 普通节目、共享节目 |
| 节目数量 | 支持128个节目，每个节目划分为24个区域 |
| 区域类型 | 天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区 |
| 边框显示 | 炫彩节目边框、区域边框 |
| 时钟显示 | 农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示) |
| 通讯接口 | 板载100M网口+RS232+RS485+USB+WiFi接口；RS232通讯距离≤200m |
| 显示接口 | 10组T12 |
| 传感器支持 | 雷达测速传感器 |
| 遥控器功能 | 节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试 |
| 亮度调节 | 16级亮度，支持手工调亮/分时调亮/自动调亮 |
| 远程开关 | 支持定时自动开关机/软件开关机/遥控开关机 |
| 配套软件 | Ledshow Suite软件 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 5V（3.5V～5.5V宽工作电压），请严格保证BX-CSR300系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤2W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |

| 继电器带载参数 |  |
| --- | --- |
| 250V AC/30V DC | 可通过电流为3A |

- 尺寸图示

- 接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源端子 | 5V电源接口，直流电压输入，额定5V（支持3.5V～5.5V） |
| 2 | USB接口 | U盘接口，支持U盘传输节目 |
| 3 | 100M | 以太网接口，连接计算机 |
| 4 | TEST | 测试按钮 |
| 5 | RS485-1 | 雷达测速传感器接口1 |
| 6 | RS485-2 | 雷达测速传感器接口2 |
| 7 | RS485-3 | 雷达测速传感器接口3 |
| 8 | SWITCH | 继电器接口 |
| 9 | T12接口 | T12接口（JK1、JK2、JK3、JK4、JK5、JK6、JK7、JK8、JK9、JK10） |

- 功能说明

注意：为了避免非机动车、行人或其他物体干扰机动车的实测值，雷达测试值≤15，都视为0

- 接3路雷达传感器应用逻辑

业务逻辑根据3个RS485接口雷达传感器的速度是否为0，可有3种业务逻辑：

业务逻辑1：3路速度均为0

业务逻辑2：只有1路速度不为0

业务逻辑3：任意2路或3路速度不为0

- 业务逻辑1

3个串口接收雷达传感器速度值均为0，显示节目1，继电器1、2、3、4均为断开状态。

- 业务逻辑2

串口1接收雷达传感器速度值不为0，同时串口2、3接收速度均为0，显示节目2，继电器1闭合，持续直到串口1速度值为0。

串口2接收雷达传感器速度值不为0，同时串口1、3接收速度均为0，显示节目3，继电器2闭合，持续直到串口2速度值为0。

串口3接收雷达传感器速度值不为0，同时串口1、2接收速度均为0，显示节目4，继电器3闭合，持续直到串口3速度值为0。

- 业务逻辑3

3个串口中任意2个或3个接收雷达传感器速度值不为0，显示节目5，继电器4闭合，持续直到任意2个或3个串口速度值均为0。

- 接2路雷达传感器应用逻辑

业务逻辑根据2个RS485接口雷达传感器的速度是否为0，可有3种业务逻辑：

业务逻辑1：2路速度均为0

业务逻辑2：只有1路速度不为0

业务逻辑3：2路速度不为0

- 业务逻辑1

2个串口接收雷达传感器速度值均为0，显示节目1，继电器1、2、3、4均为断开状态。

- 业务逻辑2

串口1接收雷达传感器速度值不为0，同时串口2为0，显示节目2，继电器1闭合，持续直到串口1速度值为0。

串口2接收雷达传感器速度值不为0，同时串口1为0，显示节目3，继电器2闭合，持续直到串口2速度值为0。

- 业务逻辑3

2个串口接收雷达传感器速度值都不为0，显示节目4，继电器3闭合，持续直到2个串口速度值均为0。

- 附录

- 常用传感器技术参数速查表

| 产品名称 | 响应时间（秒） | 量程 | 精度 | *环境温度 | *环境湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 1 | 温度：-55℃~+125℃ | 温度：±0.5℃ | -10℃~+85℃ | —— |
| 温湿度传感器 | 1 | 温度：-40℃~+80℃ | 温度：±0.5℃ | -40℃~+80℃ | —— |
|  |  | 湿度：0~99.9%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
| 亮度传感器 | 5 | 亮度：1~65535 lux | 亮度：±20% | -40℃~+85℃ | 0%RH~80%RH |
| 风速传感器BX-FS(485) | 1 | 风速：0~60m/s | 风速：±0.3m/s | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 风向传感器BX-FX(485) | 1 | 风向：0-359.9° | 风向：±1° | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±0.5dB | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | 1 | PM2.5：0~6000ug/³ | PM2.5、PM10：±10% | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | PM10：0~6000ug/m³ |  |  |  |
| BX-QX(485)户外防水型 | 1 | 温度：-40℃~+120℃ | 温度：±0.5℃ | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | 湿度：0%RH~99%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
|  | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±3db |  |  |
|  | 1 | PM2.5、PM10：0-6000ug/m³ | PM2.5、PM10：±1ug/m³ |  |  |

*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；

*表中所列各款传感器均属于BX定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。

- 常用传感器技术参数速查表(续)

| 产品名称 | 接口类型 | 传输距离 | 供电电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 温湿度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 亮度传感器 | I²C | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 风速传感器BX-FS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 风向传感器BX-FX(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| BX-QX(485)户外防水型-温湿度 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-噪声 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-空气质量 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号

仰邦微信公众号

仰邦微信公众号

仰邦微信公众号

仰邦微信公众号