产品规格书

BX-GF-2x15W（12V DC）

LED 控制器	专用音频功放板

版本号：V1.0  发布时间：2024.5.20

目录

安全须知	3

简介	4

关于软件	4

特性	4

产品照片	4

功能介绍	5

D 类差分输入接口	5

3.5mm 音频座模拟输入接口	5

D 类差分输出（喇叭）接口	5

3.5mm 音频座模拟输出接口	5

供电输入保护	5

技术规格	6

技术指标	6

应用接线示意图	6

外形尺寸	7

接口图示	8

应用注意事项	9

D 类差分信号接入时需要连通GND，长度不超过 20cm	9

关于喇叭极性	9

关于喇叭功率规格	9

线径	9

附录	9

# 安全须知

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先断开电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有大规模集成电路芯片，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 简介

感谢您购买本公司的LED多媒体播放器，希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED多媒体播放器的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

## 特性

- 双路15W喇叭输出，可以驱动两只4姆20W 喇叭，或者两只8姆15W喇叭。

- 一路3.5mm音频座模拟输出，用以接入客户更大功率功放。

- 支持3.5mm音频座模拟输入，可以配接我司Y系列播放器等有3.5mm音频座模拟输出的设备。

- 支持D类差分输入，可以配接我司具有喇叭输出接口的控制卡。

- 防反接设计，供电反接时无效，但是不会烧毁设备。恢复正常接线后仍可正常工作。

# 产品照片

# 功能介绍

## D 类差分输入接口

BX-GF-2X15W支持D类差分喇叭驱动输入，经过模拟转换、增益调理网络后，进行D类功率放大，提供两个喇叭驱动接口。

该接口的目的，是对原本3W的D类喇叭驱动接口信号，继续放大至两路15W输出。

## 3.5mm 音频座模拟输入接口

BX-GF-2X15W 支持3.5mm音频座模拟信号输入，经增益调理网络后，进行D类功率放大，输出至两个喇叭驱动接口。

## D 类差分输出（喇叭）接口

BX-GF-2X15W提供两个喇叭驱动接口，可以驱动两个4欧姆20W喇叭，或者两个8欧姆15W 喇叭。

## 3.5mm 音频座模拟输出接口

BX-GF-2X15W 支持 3.5mm 音频座模拟信号输出，以方便用户接入大功率功放。

## 供电输入保护

BX-GF-2X15W 有供电防反接设计，供电反接时无效，但是不会烧毁设备。恢复正常接线后仍可正常工作。

# 技术规格

## 技术指标

| 参数项 | 符号 | 测试条件/备注 | 参数值 (MIN～MAX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | V | 超过 24V，可能会损坏设备 超过 13V，设备自动保护 | DC 12V |
| 输出功率 （单接口） | Po（单接口） | 4 欧姆 20W 喇叭 失真 THD=1% | 15W |
| 输出功率 （双接口） | Po（双接口） | 4 欧姆 20W 喇叭 失真 THD=1% | 2 x 15W |
| 工作温度 | T_work | / | -40℃～80℃ |

## 应用接线示意图

# 外形尺寸

# 接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12V 电源 | 供电接口，DC12V 。 |
| 2 | SPK-IN | D类差分输入 该接口接我司单双色产品的喇叭输出接口 |
| 3 | TSR-IN | 3.5mm音频座模拟输入 |
| 4 | SPK1-15W | 喇叭驱动输出接口。接4欧姆20W喇叭，或者8欧姆15W喇叭 |
| 5 | SPK2-15W | 喇叭驱动输出接口。接4欧姆20W喇叭，或者8欧姆15W喇叭 |
| 6 | TSR-OUT | 3.5mm音频座模拟输出，可接大功率功放。 |

# 应用注意事项

## D 类差分信号接入时需要连通GND，长度不超过 20cm

本产品连接输入端时，必须同时短距离连接地线（信号GND）到信号源一侧（指LED 控制卡）。

## 关于喇叭极性

一般喇叭会有“+”  ，“-”	接线端子 ，本产品连接喇叭时，注意喇叭极性。用户应该保证 SPK1-15W 和SPK2-15W 两路接口接线方法一致 ，以获得理想音量。

## 关于喇叭功率规格

本功放板适配 4 欧姆 20W 喇叭，或者 8 欧姆 15W 喇叭 。

如果接入其他 4 欧姆低功率喇叭，可能造成喇叭烧毁，或者音质劣化。

## 线径

本产品索取电流最大为 3A，要求接线线径大于 1mm2 即可。

# 附录

4 欧姆 20W 喇叭链接：

https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=18&id=622079463126&ns=1&skuId=44 27626300283&spm=a21n57.1.item.1.3779523cM6Ajc4

3.5mm 音频公对公线材图示：

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号