产品规格书

BX-GPS

版本号：V1.0   发布时间：2022.11.9

目录

概述	3

特性	3

技术规格	4

连接线定义	5

- 概述

BX-GPS是—款能够精准接收卫星信号、低功耗、高灵敏度的设备，能够在城市、峡谷、高架下面等弱信号的地方，以及汽车内部任何位置，可以快速、准确的进行定位、测速和校时。使得模块可广泛用于车载监控、公交车报站、车载导航、船载导航等产品上。

- 特性

- 内置信号放大器；

- 行业标准的25×25×4mm高灵敏度陶瓷天线；

- 内置TCXO晶体及法拉电容更快的热启动；

- 1-10Hz定位更新速率。

- 技术规格

| 产品性能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 说明 | 参数 |
| 灵敏度 | 跟踪 | -162dBm |
|  | 捕捉 | -160dBm |
|  | 冷启动 | -148dBm |
| 启动时间 | 冷启动 | 平均30秒 |
|  | 温启动 | 平均28秒 |
|  | 热启动 | 平均1秒 |
| 精度 | 水平精度 | 2.0米CEP 2D RMS SBAS辅助（开阔天空处） |
|  | 时间精度 | 30 ns |
| 工作限制 | 最大高度 | 50000米 |
|  | 最大速度 | 500 m/s |
|  | 最大加速度 | ≤ 4G |
| 输出数据 | 输出电平 | TTL电平 |
|  | 输出协议 | NMEA0183标准协议 |
|  | 更新频率 | 1-10 Hz（默认1Hz） |
| 物理特性 | 外形尺寸 | 25 x 25 x 8.5 mm |
|  | 重量 | 11.6克 |
|  | 连接器 | 4pin座子1.25mm间距 |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
|  | 储存温度 | -40℃~85℃ |

- 连接线定义

PIN脚功能

| PIN脚名称 | 线色 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 红色 | 供电电压为3.3V-5V，工作电流约30mA |
| GND | 黑色 | 接地 |
| TXD | 白色 | TTL接口数据输出 |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号