产品规格书

BX-L1A视频控制器

版本号：V1.1   发布时间：2022.4.24

# 目录

目录	2

关于软件	3

特性	3

启用指南	4

安全须知	4

功能介绍	5

规格参数	6

尺寸图示	7

接口图示	8

简介

感谢您购买本公司的LED控制卡，希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

## 特性

- 支持视频缩放；

- 支持HDMI视频输入或VGA信号输入；

- 2千兆网口输出，最大带载131万像素@60Hz；宽度≤3840点，高度≤3840点；

- 板载多种功能接口：HDMI输入+VGA输入+5W音频输出+USB配置+亮度传感器+RS485；

- 支持设备输出信号的开启和关闭；

- 支持自定义分辨率；

- 支持点对点输入与输出；

- 支持对输入视频源画面进行截取、局部显示；

- 支持输入自适应信号源分辨率；

- 支持输出自适应显示屏参数配置；

- 支持快捷灵活的色温调节；

- 支持输出信号热备份；

- 可预存8种用户模式供用户快速调用；

- 支持底层软件和FPGA固件在线升级，极大方便了系统开发、维护和功能升级；

- 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾；

- -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。

# 启用指南

## 安全须知

- 本产品电源的输入电压5V，电压范围3.3V～6V，请严格保证BX-L1A系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 功能介绍

BX-L1A是一款板卡型的视频控制器。板载HDMI输入接口和VGA输入接口，其功能和性能指标相当于OVP-L1X，方便在LED显示屏内（狭小空间范围）与各种安卓盒子、智慧网关、工业主板等配套应用。

视频输入：支持HDMI视频信号输入和VGA信号输入，支持输入、输出分辨率任意设置。

音频输入：支持HDMI输入音频信号

音频输出：支持两种模式的音频输出。一种是通过板载5W音频输出接口，其中2芯端子支持本地5W喇叭直接接入，3.5mm音频接口支持本地功放接入；另一种是通过千兆网线同步传输声音信号至远端屏幕，通过多功能卡的音频输出信号接入功放。

扩展功能：板载5W音频输出接口和亮度传感器接口，在诸多应用场景中，可省去多功能卡，精简系统，降低成本。板载RS485接口（选配），便于前端设备对后级显示屏进行亮度调节、播放画面控制、开机/关机等进行命令操控。

# 规格参数

| 视频输入源 |  |
| --- | --- |
| HDMI×1 | VESA标准：1920x1080@60Hz向下兼容，HDMI 1.4 |
| VGA×1 | VESA标准：UXGA@60Hz向下兼容 |

| 视频输出端口 |  |
| --- | --- |
| NET×2 | 2千兆网口输出，通过网线连接LED显示屏，直连接收卡； 最大带载131万像素，宽度≤3840，高度≤2500； |

| 其他端口 |  |
| --- | --- |
| COM | USB控制接口 |
| RS485/ RS232 | RS485接口（可选配为RS232接口） |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 5V（3.3V～6V宽工作电压） |
| 整机功率 | ≤10W |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
| 环境湿度 | 10%~90% |
| 操控方式 | LedshowTV演播器软件、OVP Builder设备配置软件 |
| 重量 | 约160g |

# 尺寸图示

# 接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源接口座 | 5V电源接口，直流电压输入，额定5V，支持3.5V～5.5V |
| 2 | RS485 | 默认RS485通讯接口，可配置为RS232通讯接口 |
| 3 | 网口 | 千兆网口，连接接收卡 |
| 4 | LIGHT | 亮度传感器接口 |
| 5 | USB | USB串口, 用于调试 |
| 6 | VGA | VGA接口 |
| 7 | HDMI接口 | HDMI 外部输入 |
| 8 | 指示灯1 | 当选择HDMI输入时，对应的“指示灯1”亮 |
| 9 | 指示灯2 | 当选择VGA输入时，对应的“指示灯2”亮 |
| 10 | 音频耳机输出 | 接外部音频功放 |
| 11 | 音频功放输出 | 接4欧3瓦 或 2欧5瓦喇叭 |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号