产品规格书

BX-QX Rev.C 7要素传感器

版本：V1.3   发布时间：2026.6.16

# 目录

目录	1

产品简介	1

产品图片	1

功能介绍	2

独特优势	3

安装图示	4

外形尺寸	4

普通托盘尺寸	5

法兰盘尺寸	6

连接线定义	7

技术规格	8

通信协议	9

bxsensor APP界面	12

注意事项	1

# 产品简介

BX-QX Rev.C环境综合传感器，外形小巧轻便，便于携带和组装，集成多款传感器功能于一体，可以精确测量温湿度、噪声，PM2.5/PM10，TSP，大气压力和光照值。

壳体采用优质铝合金型材，外部进行电镀喷塑处理，具有良好的防腐、防侵蚀等特点，能够保证变送器长期使用无锈琢现象，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境值的测量。

可与BX六代三基色系列产品、BX播放器系列产品配套使用。

## 产品图片

# 功能介绍

1. 气象综合传感器BX-QX Rev.C可适用于环境检测，集噪声采集、PM2.5/PM10、TSP、亮度、大气压力、温湿度于一体，安装在百叶盒内，设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议，RS485信号输出，通信距离最大可达2000米。
2. 广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、PM2.5/PM10、亮度、大气压力等各种场合，安全可靠，外观美观，安装方便，经久耐用。

3. 产品支持无线wifi通讯，能够通过“bxSensor”手机APP控制管理，APP软件操作简单，易学易懂。APP支持传感器设置、通讯密码设置以及3.	Modbus设置功能。
4. 产品体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长。
5. 采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。
6. 关键部件采用进口器件，稳定可靠，具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

# 独特优势

1. 标配WiFi和bxsensor App，支持手机App读取和显示传感器动态数值；

2. 传感器通电即可在手机端查看数据，非常方便；

3. 使用BX传感器和bxsensor App，极大方便复杂安装环境下的现场调试、快捷诊断和故障检修，大幅节省费用，提升效率；

4. 支持程序固件在线升级，大大节省系统维护成本。少量点位可通过手机App进行固件升级，集群点位可通过数据平台进行固件升级。

5. 支持常规底盘安装和法兰底盘安装。后者更适于智慧灯杆项目的便捷安装。

6. 标配三防涂敷工艺，适应恶劣环境，大幅减少故障，提升稳定性；

目前5款产品升级至Rev.C版本，具备上述优势。包括气象综合传感器BX-QX(7) 、气象综合传感器BX-QX(4)、空气质量传感器BX-PM、温湿度传感器BX-WS和噪声传感器BX-ZS。

# 安装图示

## 外形尺寸

140MM

90MM

60MM

## 普通托盘尺寸

单位：mm

## 法兰盘尺寸

单位：mm

27mm

2-M4

50mm

# 连接线定义

当接线时，本机接线端子上的编号要与产品机身上标签的编号对应。

GND

12V

﹢

－

12V电源

D+/D+

D-

| 线色 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 棕线 | 12V | 电源正 |
| 黑线 | GND | 电源负 |
| 黄线/绿线 | D+ | 接收信号正端 |
| 蓝线 | D- | 接收信号负端 |

# 技术规格

| 直流供电（默认） | DC12V 2A |  |
| --- | --- | --- |
| 响应速度 | 1s |  |
| 额定功率 | ≤1W |  |
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) |  |
| 量程 | 温度 | -40℃~+120℃ |
|  | 湿度 | 0%RH~99%RH |
|  | 噪声 | 30dB~120dB |
|  | PM2.5、PM10 | 0-1000ug/m³ |
|  | TSP | 0-1000ug/m³ |
|  | 大气压力 | 0~120Kpa |
|  | 光照强度 | 0-65535Lux；0-20万Lux |
| 精度 | 温度 | ±0.5℃ |
|  | 湿度 | ±3%RH |
|  | 噪声 | ±3db |
|  | PM2.5、PM10 | ±1ug/m³ |
|  | TSP | ±1ug/m³ |
|  | 大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
|  | 光照强度 | ±7% |
| 采样间隔 | 温度 | 2秒 |
|  | 湿度 | 2秒 |
|  | 噪声 | 1-2秒 |
|  | PM2.5、PM10 | 5秒 |
|  | TSP | 5秒 |
|  | 大气压力 | 5秒 |
|  | 亮度 | 5秒 |
|  | 光照强度 | 5秒 |

# 通信协议

通用Modbus协议

传感器设备型号：0x0001

默认传感器设备地址：0x01

支持的传感器类型数据：

PM2.5/PM10指标

TSP指标

噪声 指标

亮度 指标

气压 指标

温湿度 指标

通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

通讯协议格式

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的起始地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。功能码：主机所发指令功能指示。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

寄存器：1个寄存器=2字节

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器起始地址 低字节 | 寄存器 长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

通讯寄存器地址说明

| 寄存器 | 寄存器 个数 | 内容 | 操作 | 范围及定义 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0007 | 1 | PM1.0 | 只读 | 实际值，单位ppm |
| 0x0008 | 1 | PM2.5 | 只读 | 实际值，单位ppm |
| 0x0009 | 1 | PM10 | 只读 | 实际值，单位ppm |
| 0x000A | 1 | 颗粒物总数（每 0.1 升空气中） | 只读 | 实际值 |
| 0x000B | 1 | 粒径大于 0.5μm 颗粒数（每0.1 升空气中） | 只读 | 实际值 |
| 0x000C | 1 | 粒径大于 1.0μm 颗粒数（每0.1 升空气中） | 只读 | 实际值 |
| 0x000D | 1 | 粒径大于 2.5μm 颗粒数（每0.1 升空气中） | 只读 | 实际值 |
| 0x000E | 1 | 粒径大于 5.0μm 颗粒数（每0.1 升空气中） | 只读 | 实际值 |
| 0x000F | 1 | 粒径大于 10.0μm 颗粒数（每0.1 升空气中） | 只读 | 实际值 |
| 0x0010 | 1 | 噪声 | 只读 | 实际值，单位 db |
| 0x0011 | 1 | 亮度 | 只读 | 实际值，单位Lux |
| 0x0012 | 2 | 气压 | 只读 | 实际值,单位 Pa |
| 0x0014 | 1 | 温度 | 只读 | 扩大10倍上传，单位℃ |
| 0x0015 | 1 | 湿度 | 只读 | 扩大10倍上传单位% |

通讯协议示例以及解释

例如问询温度值：设备地址为0x10

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x03 | 0x00 0x14 | 0x00 0x01 | 0xC7 | 0x4F |

应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 温度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x03 | 0x02 | 0xFF 0x9B | 0x44 | 0x1C |

温度：当温度低于0℃时以补码形式上传

0xFF9B (十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

例如问询亮度到湿度的连续寄存器：设备地址为0x10

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x03 | 0x00 0x11 | 0x00 0x05 | 0xD6 | 0x8D |

应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 亮度值 | 气压值 | 温度值 | 湿度值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x03 | 0x0A | 0x00 0x97 | 0x00 0x01 0x90 0x74 | 0x00 0xDB | 0x02 0x8E | 0x44 | 0x1C |

亮度：0x0097 = 151 Lux

气压：0x019074 =  102516 Pa  ~= 102.5 Ka

温度：0x00DB = 219 > 21.9 ℃

湿度：0x028E = 654 > 65.4%

# bxsensor APP界面

# 注意事项

本传感器仅适用于常规工业及民用标准环境使用。禁止在长期淋雨、积水结露、高湿、强粉尘、油污、腐蚀性气体、盐雾、强紫外线暴晒、极端高温低温及强电磁干扰等恶劣情况下无防护使用。恶劣环境会造成探头污染、元件老化、测量漂移、数据异常或设备永久损坏，此类问题不属于产品质量故障。

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号