产品规格书

BX-Y001播放器

版本号：V1.0  发布时间：2022.4.25

目录

简介	1

关于软件	1

产品特性	1

功能介绍	2

主要功能	2

接口丰富	2

超高集成度	2

存储容量大	2

节目选择	2

中英文语音播报	2

支持多种传感器	2

技术规格	3

尺寸图示	4

正面	4

背面	4

接口图示	5

接口定义	6

JH1	6

JH2	7

# 简介

感谢您购买本公司的LED控制卡。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

## 产品特性

- 专业配套出租车载LED后窗透明屏，满足小型透明屏和贴膜屏在各种场景下的配套应用。

- 一屏一卡，小型化设计，超高集成度。

- 硬件配置、带载指标和技术性能全面等同于BX-Y08A。

- 总像素≤128K点（与驱动芯片和扫描方式相关），支持16-20组RGB数据信号。

- 标配4位节目选择接口，支持外部信号控制16个节目切换播放。亦可用作“倒车/刹车/左转灯/右转灯”等行车信号接入。

- 选配支持中英文语音播报功能，满足项目语音需求。

- 支持亮度、温度、温湿度传感器扩展接口。

- 板载2个60pin高密度连接器（母座），包含数据显示接口、通讯接口和各种外设扩展接口。

- 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾。

- -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。

# 功能介绍

## 主要功能

BX-Y001后窗透明屏控制器专业配套出租车载LED后窗透明屏，满足小型透明屏和贴膜屏在各种场景下的配套应用。产品具有多重工业级品控保障，超强图像解码性能，便捷支持网络控制、信息集群发布和云管理。

## 接口丰富

BX-Y001播放器板载2个60pin高密度连接器（母座），包含数据显示接口、通讯接口和各种外设扩展接口：支持16-20组RGB显示数据信号。支持全通讯扩展接口，板载标配无线wifi，支持手机APP；

支持100M网口扩展、 RS232/RS485串口扩展；并且支持2组USB扩展信号，其中1组可用于4G通讯接口，配套BX-4G01；支持亮度、温度、温湿度传感器扩展接口；支持立体声音频输出信号。选配中英文语音播报功能，满足项目语音需求；支持倒车/刹车/左转灯/右转灯等行车信号接入；支持各种工作指示灯接口扩展。

## 超高集成度

控制器的硬件配置、带载指标和技术性能全面等同于BX-Y08A； BX-Y001播放器采用10层PCB，版面尺寸148.5×32mm。产品具有2组60pin工业级板对板高密度接插件接口，四角与HUB镙柱锁紧，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。

## 存储容量大

控制器提供大容量内置闪存，控制器内置4G闪存，可以存储高清视频。

## 节目选择

标配4位节目选择接口，支持外部信号控制16个节目切换播放。4位节目选择接口也可用于“倒车/刹车/左转灯/右转灯”等行车信号的接入。

## 中英文语音播报

产品支持选配中英文语音播报功能，满足项目语音需求。

## 支持多种传感器

产品可根据项目需要支持多款传感器，精确测量并显示温度，湿度，亮度。为客户在需要严格控制亮度、温度，湿度的场所提供精准无误的数据参考。

# 技术规格

| 技术指标 |  |
| --- | --- |
| 控制点数 | 总像素≤128K点（与驱动芯片和扫描方式相关），支持16-20组RGB数据信号 |
| 硬件配置 | 1GHz双核处理器、512MB DRAM，1080P高清硬解码播放 |
| 存储容量 | 标配4GByte |
| 节目数量 | 不限 |
| 区域数量 | 支持32个区域。特殊需求可定制扩展 |

| 可扩展接口 |  |
| --- | --- |
| 显示数据信号 | 支持16-20组RGB数据信号 |
| 扩展通讯接口 | 支持100M网口扩展，支持RS232/RS485串口扩展，支持BX-4G01配套 |
| 扩展音频接口 | 支持立体声音频输出信号 |
| 扩展传感器接口 | 支持亮度、温度、温湿度传感器接入 |
| 扩展节目选择接口 | 标配4位节目选择接口，支持外部信号控制16个节目切换播放。亦可用作“倒车/刹车/左转灯/右转灯”等行车信号接入 |
| 扩展USB接口 | 支持U盘即插即播，也可导入播放；U盘延长线≤7.5m稳定传输 |
| 其它扩展接口 | 支持各种工作指示灯 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 5V（3.5V～5.5V宽工作电压） |
| 整机功耗 | ≤10W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |

# 尺寸图示

## 正面

## 背面

# 接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天线 | 连接WIFI天线 |
| 2 | 拨码开关 | 可通过拨码开关设置开启WiFi等功能 |
| 3 | 输出接口 | 60pin高密度连接器（母座）（JH1、JH2） |

# 接口定义

BX-Y001使用板对板连接器（母座）60P，HUB板使用板对板连接器(公座)60P。

## JH1

| 信号定义 | 引脚序号 |  | 引脚序号 | 信号定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5V供电 | 1 |  | 2 | 5V供电 |
| 5V供电 | 3 |  | 4 | 5V供电 |
| GND | 5 |  | 6 | GND |
| 行选A信号 | 7 |  | 8 | 行选B信号 |
| 行选C信号 | 9 |  | 10 | 行选D信号 |
| 行选E信号 | 11 |  | 12 | 锁存信号LAT |
| 数据时钟信号CLK | 13 |  | 14 | 输出使能OE信号 |
| GND | 15 |  | 16 | GND |
| 颜色信号 GD0 | 17 |  | 18 | 颜色信号 RD0 |
| 颜色信号 RD1 | 19 |  | 20 | 颜色信号 BD0 |
| 颜色信号 BD1 | 21 |  | 22 | 颜色信号 GD1 |
| 颜色信号 GD2 | 23 |  | 24 | 颜色信号 RD2 |
| 颜色信号 RD3 | 25 |  | 26 | 颜色信号 BD2 |
| 颜色信号 BD3 | 27 |  | 28 | 颜色信号 GD3 |
| GND | 29 |  | 30 | GND |
| 颜色信号 RD4 | 31 |  | 32 | 颜色信号 GD4 |
| 颜色信号 BD4 | 33 |  | 34 | 颜色信号 RD5 |
| 颜色信号 GD5 | 35 |  | 36 | 颜色信号 BD5 |
| 颜色信号 RD6 | 37 |  | 38 | 颜色信号 GD6 |
| 颜色信号 BD6 | 39 |  | 40 | 颜色信号 RD7 |
| 颜色信号 GD7 | 41 |  | 42 | 颜色信号 BD7 |
| GND | 43 |  | 44 | GND |
| 颜色信号 RD8 | 45 |  | 46 | 颜色信号 BD8 |
| 颜色信号 GD8 | 47 |  | 48 | 颜色信号 RD9 |
| 颜色信号 BD9 | 49 |  | 50 | 颜色信号 GD9 |
| 颜色信号 RD10 | 51 |  | 52 | 颜色信号 BD10 |
| 颜色信号 GD10 | 53 |  | 54 |  |
| Back_IO_19 | 55 |  | 56 | Back_IO_20 |
| Back_IO_21 | 57 |  | 58 | Back_IO_22 |
| GND | 59 |  | 60 | GND |

## JH2

| 信号定义 | 引脚序号 |  | 引脚序号 | 信号定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GND | 1 |  | 2 | GND |
| 温湿度传感器 | 3 |  | 4 | 外部电压监测 |
| 测试按键信号 | 5 |  | 6 | 状态LED，低电平点亮 |
| GND | 7 |  | 8 | GND |
| 时钟输入1 | 9 |  | 10 | 时钟输入2 |
| Back_IO_1 | 11 |  | 12 | Back_IO_2 |
| Back_IO_3 | 13 |  | 14 | Back_IO_4 |
| GND | 15 |  | 16 | GND |
| Back_IO_5 | 17 |  | 18 | Back_IO_6 |
| Back_IO_7 | 19 |  | 20 | Back_IO_8 |
| Back_IO_9 | 21 |  | 22 | Back_IO_10 |
| Back_IO_11 | 23 |  | 24 | Back_IO_12 |
| Back_IO_13 | 25 |  | 26 | Back_IO_14 |
| Back_IO_15 | 27 |  | 28 | Back_IO_16 |
| GND | 29 |  | 30 | GND |
| Front_IO_1 – 左转弯 | 31 |  | 32 | Front_IO_2 —右转弯 |
| Front_IO_3 – 倒车（黑屏） | 33 |  | 34 | Front_IO_4 – 刹车 |
| Front_IO_7 – 节目选择按键 | 35 |  | 36 | Front_IO_8 –[备用] |
| Front_IO_9 – 遥控器信号 | 37 |  | 38 | Front_IO_10 –[备用] |
| 音频左声道信号 | 39 |  | 40 | 音频右声道信号 |
| 音频信号公共端 | 41 |  | 42 | SMOKE_DA 烟雾传感器 |
| GND | 43 |  | 44 | GND |
| IIC_SCL 亮度传感器 | 45 |  | 46 | IIC_SDA 亮度传感器 |
| 传感器3.3V | 47 |  | 48 | USB_P信号 [外接4G模块] |
| 4G模块电源控制（预留） | 49 |  | 50 | USB_N信号 [外接4G模块] |
| FRONT_UART_TX | 51 |  | 52 | FRONT_UART_RX |
| LINK--前级百兆网口LED | 53 |  | 54 | ACT--前级百兆网口LED |
| TXP—前级百兆网口 | 55 |  | 56 | RXP—前级百兆网口 |
| TXN—前级百兆网口 | 57 |  | 58 | RXN—前级百兆网口 |
| GND | 59 |  | 60 | GND |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号