产品规格书

BX-Y2E控制器

版本号：V1.4   发布时间：2023.12.8

目录

简介	1

关于软件	1

启用指南	2

安全须知	2

产品特性	3

功能介绍	4

带载面积	4

支持高刷	4

高清视频播放	4

同步/异步一体化	4

管理平台丰富多样	4

存储容量大	4

支持数据库	5

支持手机APP	5

节目发布方法灵活	5

远程升级	5

支持多种传感器	5

定时开关机	5

二次开发	5

技术规格	6

尺寸图示	7

接口图示	9

左面板图示	9

右面板图示	10

附录	11

常用传感器技术参数速查表	11

常用传感器技术参数速查表(续)	12

- 简介

感谢您购买本公司的LED多媒体播放器。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED多媒体播放器的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

- 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

- 启用指南

- 安全须知

- 本产品电源的输入电压12V，请严格保证播放器的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制器电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有大规模集成电路芯片，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

- 产品特性

- 总像素≤640K点：1024*640，宽度≤9600，高度≤1920，2个千兆网口输出。

- 支持外部视频源与本地信号混合播放。

- 支持2个1080P视频区或1个1080P@60Hz外部视频源。

- 高性能CPU，支持H.265超强图像解码。高清视频播放流畅，逼真的3D图文显示特技，给用户带来更完美的观赏体验感。

- 移动速度任意调节。移动平滑流畅，无抖动，无顿挫。左移速度可达 600点/秒。

- 存储容量8GByte，支持SD卡和USB扩展至256GB。U盘支持即插即播，也可导入内存播放，非常适用于连网不便的场所发布节目。

- 联网通讯方式多样，标配100M网口+USB接口+WiFi接口； 选配4Gu4。

- 屏幕亮度调节方法多样，可以手工调亮，自动调亮，256级调整。

- 支持的区域类型丰富，包括图文、字幕、视频、农历、表盘、计时、温度、湿度、公告、天气预报。

- 标配亮度传感器接口； 采用USB-RS485转接线可连接各种Modbus环境传感器

- 支持数据库，非常适用于高铁、医院、银行等场合的信息发布。

- 管理软件、策略丰富，小型用户可以选择我们提供的PC软件进行控制管理，也可以接入云平台，通过web浏览器进行管理，实现远程升级，无需奔赴现场。

- 功能介绍

- 带载面积

BX-Y2E控制器具有2个千兆输出网口，总像素≤640K点，带载面积1024×640，宽度≤9600，高度≤1920，控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。适用于智慧城市政务屏，超长带载9600点。

- 支持高刷

Y系列产品支持高刷新（这里的刷新指接收卡对于LED屏幕的扫描刷新 ），用户使用摄像机或者手机拍摄LED大屏幕时时，画面不会失真，没有扫描线，真实自然，效果极佳。产品支持画面移动速度任意调节，画面移动更加平滑，文字左移显示效果更流畅。

- 高清视频播放

软件支持2个1080P视频区或1个1080P@60Hz外部视频源，控制器采用高性能CPU，硬件解码，能够流畅播放高清视频。

控制器提供1路HDMI输入，外部视频可以作为一个视频区域播放，实现画中画效果。外部视频源也可以进行全屏播放，实现同步效果。

- 同步/异步一体化

支持外部视频源独立播放（同步模式）和本地节目信息独立播放（异步模式），支持外部视频源与本地信息混合播放（同异步混播模式），支持三种模式的手动切换和定时切换。支持外部视频源的全屏自适应缩放和节目分区自适应缩放。

- 管理平台丰富多样

控制器提供多款管理软件平台，包括PC软件LedshowYQ，云平台iLEDCloud。

PC软件LedshowYQ支持windows XP，win7，win10等主流操作系统。该软件提供全面、丰富的控制器配置，节目编排，节目发送功能。

云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。

用户如果是局域网应用环境，可以选择我们提供的PC软件LedshowYQ进行控制管理。如用户的使用环境需要跨越公网，则可以接入iLEDCloud云平台，通过web浏览器进行管理。

- 存储容量大

控制器提供大容量内置闪存，也支持外部容量扩展。控制器内置8G闪存，可以存储高清视频，支持USB扩展至256GB。

- 支持数据库

支持数据库区域功能，能够连接mySQL、sqlserver等格式数据库，并且可以多页显示。该功能非常适用于高铁、医院、银行等各类需要实时发布更新信息的场合。

- 支持手机APP

Y系列产品能够通过手机APP控制管理，APP软件操作简单，易学易懂。用户可以通过手机，平板电脑实现无线办公，随时随地轻松编辑节目，发送数据。APP支持搜索添加屏幕，支持多语言，支持动态预览，视频转码功能。支持手势放大缩小分区功能。

- 节目发布方法灵活

用户可以通过PC软件LedshowYQ进行节目的编排、预览、发布。如果联网不方便，还可以使用U盘进行节目的导入或者即插即播。

- 远程升级

控制器支持远程升级，用户可以通过PC软件LedshowYQ，云平台iLEDCloud进行远程升级，提升控制器功能、性能，解决bug。控制器内置日志功能，可记录各种重要事件，可以远程查阅、分析，解决故障。

- 支持多种传感器

产品可以通过板载接口连接亮度传感器或者采用USB-RS485转接线连接各类环境类监测传感器以及负离子、液位、雨量传感器，可以精确测量并显示温度，湿度，亮度，噪声、PM2.5、PM10、风向、风速、负离子、液位、雨量值。为客户在需要严格控制温度，湿度或者噪音的场所提供精准无误的数据参考。

- 定时开关机

软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

- 二次开发

产品支持动态区域，提供c# 、java 、VB、C++整套的开发工具。支持Linux系统的C++开发，并且通讯协议开放，支持http协议通讯，用户根据需求能够对控制卡进行二次开发，实现特殊的功能。

- 技术规格

| 屏幕指标 |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 最大控制点数 | 1024×640 |
| 最大宽度 | 9600 |
| 最大高度 | 1920 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 12V |
| 整机功耗 | ≤6W（选配4Gu4，≤10W） |
| 工作环境温度 | -40℃～80℃ |

- 尺寸图示

新款尺寸：

旧款尺寸：

- 接口图示

- 左面板图示

| 按键说明 |  |
| --- | --- |
| USB | USB接口，可连接U盘，采用USB-RS485转接线可连接各种Modbus环境传感器 |
| WIFI | 连接WIFI天线 |
| 4G | 连接4G天线（需选配4Gu4） |
| SD | SD卡槽 |
| LAN | 以太网接口，连接计算机 |
| TEST | 测试按钮 |
|  | 节目切换按钮 |
| NET | 橙灯是云平台灯，启动时常亮，闪两下停顿一下表示云平台成功连接，快闪时表示云平台未连接成功，云模式没有开启为常亮。 |
| SYS | 绿灯是程序灯，启动时常亮，闪两下停顿一下表示程序正常，其他状态表示程序有异常。 |

- 右面板图示

| 按键说明 |  |
| --- | --- |
| LED1 | 千兆网口输出1，连接接收卡 |
| LED2 | 千兆网口输出2，连接接收卡 |
| AUDIO | 音频输出口 |
| HDMI | 音频输入口HDMI1.4 |
| LIGHT | 亮度传感器接口 |
| 12V | 12V电源接口，标配DW12W-12V电源适配器 |

- 附录

- 常用传感器技术参数速查表

| 产品名称 | 响应时间（秒） | 量程 | 精度 | *环境温度 | *环境湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 1 | 温度：-55℃~+125℃ | 温度：±0.5℃ | -10℃~+85℃ | —— |
| 温湿度传感器 | 1 | 温度：-40℃~+80℃ | 温度：±0.5℃ | -40℃~+80℃ | —— |
|  |  | 湿度：0~99.9%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
| 亮度传感器 | 5 | 亮度：1~65535 lux | 亮度：±20% | -40℃~+85℃ | 0%RH~80%RH |
| 风速传感器BX-FS(485) | 1 | 风速：0~60m/s | 风速：±0.3m/s | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 风向传感器BX-FX(485) | 1 | 风向：0-359.9° | 风向：±1° | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±0.5dB | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | 1 | PM2.5：0~6000ug/³ | PM2.5、PM10：±10% | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | PM10：0~6000ug/m³ |  |  |  |
| BX-QX(485)户外防水型 | 1 | 温度：-40℃~+120℃ | 温度：±0.5℃ | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | 湿度：0%RH~99%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
|  | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±3db |  |  |
|  | 1 | PM2.5、PM10：0-6000ug/m³ | PM2.5、PM10：±1ug/m³ |  |  |

*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；

*表中所列各款传感器均属于BX定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。

- 常用传感器技术参数速查表(续)

| 产品名称 | 接口类型 | 传输距离 | 供电电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 温湿度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 亮度传感器 | I²C | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 风速传感器BX-FS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 风向传感器BX-FX(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| BX-QX(485)户外防水型-温湿度 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-噪声 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-空气质量 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号