产品规格书

BX-i5接收卡

版本：V1.1   发布时间：2020.06.30

目录

简介	3

关于软件	3

特性	3

启用指南	4

安全须知	4

功能介绍	5

安装便捷	5

接口设置灵活	5

多种对开方式	5

数据走向可变	5

支持异型屏	5

多种扫描方式	5

匹配多种芯片	6

优质显示画面	6

时钟可调	6

消隐调节	6

维护便捷	6

技术规格	7

接口图示	8

接口定义	9

尺寸图示	13

# 简介

感谢您购买本公司的LED控制卡。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

## 特性

- 采用DDR2 SODIMM接口，便于集成到转接板或显示屏单元板中，实现显示屏模组高度集成化。

- 尺寸小，适用于各种透明屏。

- 单卡支持32 组RGB 信号并行输出。

- 单卡最大支持128*2048像素点（与驱动芯片和扫描方式相关）

- 支持低亮高灰。

- 支持标定标序。

- 支持箱体温度、湿度、电源电压等参数监测及风扇控制。

- 支持双卡备份、双电源备份。

- 支持1~1/64 扫之间的任意扫描类型，支持595 等串行译码扫描。

- 支持任意抽点，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏。

- 支持仰邦全系列发送设备。

# 启用指南

## 安全须知

- 本产品额定工作电压5V，电压范围4V～5.5V，请严格保证BX-i5系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电

源线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的

静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 功能介绍

BX-i5接收卡是小尺寸大带载的高端接收卡，适用于各种规格的全彩LED显示屏，支持主流LED屏驱动芯片。采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。支持千兆网播放模式，支持异步播放器Y系列产品，配合BX-VS/VSE/VHE/VSM等发送卡呈现最佳显示效果。

全新的高刷新技术让您拥有超高清画质体验。产品结构简单，安装便捷，傻瓜操作即达到最佳效果，无需培训。接收卡硬件系统可在线升级，最大限度保障用户利益。

## 安装便捷

采用行业统一接口标准，统一的安装孔规格，支持外接运行指示灯与测试按钮接线；支持贴膜屏、玻璃屏等LED显示屏，使用空间更小，安装更加简单。

## 接口设置灵活

采用DDR2 SODIMM接口，支持E信号，最大64扫，最多32路RGB信号并行输出或者64路串行输出。支持任意接口显示数据组交换，RGB颜色顺序交换，方便客户灵活调整模组排线。

## 多种对开方式

支持2对开，3对开，4对开，对开宽度可以不一样。例如：2对开下：前面128点，后面64点；3对开下：前面128点，中间128点，后面64点。

## 数据走向可变

默认情况下为正常数据流向由右向左。根据客户现场实际使用情况，可将数据流向设置为由左向右，由上到下，由下到上方式。具体使用，与LED模组排列方向相对应。推荐使用由右向左和由上到下模式。

## 支持异型屏

支持显示数据行偏移，可在0到511点范围内灵活调整行偏移量，视具体带载宽度而定，最大可设置384行高度的显示偏移或者以数据路数为单位进行偏移，方便异型屏配置。

## 多种扫描方式

与LedshowTV软件配合，支持64扫，16扫，8扫，4扫等各种直行与折行扫描方式的快速配置；支持无138，595，5958，5266，5366等行译码。

## 匹配多种芯片

支持常规16位串行移位恒流驱动芯片、PWM芯片等，如：常见的日月成，聚积，明微，集创北方等厂家的驱动芯片。

## 优质显示画面

采用全新高刷技术，支持高刷新高灰度显示效果，户外显示效果领先，整体技术上处于行业先进水平。可支持256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536级灰度显示。

通过灵活的显示模式选择，适用于户外，室内各种应用场合。配合LedshowTV软件，通过调节显示刷新率，显示模式和显示倍率等参数，进一步提升显示画质，满足客户拍摄效果。

## 时钟可调

支持移位时钟从10.42MHz到31.25MHz的自主调节，可调节占空比，时钟相位等。满足不同模组的级联特性，消除部分模组级联时产生的冒点，在保证刷新率的前提下，尽量提高带载宽度。

## 消隐调节

通过调节行消隐时间，换行时刻，1级起灰等特性，进一步消除LED屏幕的虚亮影响，完美的显示文本内容。

## 维护便捷

接收卡支持配置参数回读功能，单点参数设置与查询回读，支持在线升级，方便客户系统升级与维护。

# 技术规格

| 屏幕指标 |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 最小控制点数 | 32 x 32 |
| 最大控制点数 | 128*2048（与驱动芯片和扫描方式相关） |
| 数据组数 | 32组并行/64组串行 |
| 行偏移范围 | 0-511点偏移范围 |
| 行偏移高度 | 最大384行高度或数据路数为单位设置 |
| 级联数量 | 单网线级联接收卡数量≤1024 |
| 灰度等级 | ≤65536级 |
| 刷新频率 | 可支持到5000Hz，随带载宽度而变化，具体见PC软件提示。 |
| 适配范围 | 各种规格的全彩LED显示屏 |
| 支持芯片 | 所有主流LED显示屏驱动芯片 |
| 亮度调节 | 256级亮度 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 4V～5.5V； 请严格保证BX-i5系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤5W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |
| 尺寸 | 67.6mm35mm |

# 接口图示

| 接口说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能 | 备注 |
| 1 | 电源指示灯 | 红灯常亮则表示供电正常 |  |
| 2 | 信号指示灯 | 绿灯亮说明数据信号传输正常。 |  |
| 3 | 固定孔位 | 用于加固接收卡，提高抗震动能力 |  |
| 4 | 金手指接口 | 用于与显示屏转接板或者单元板连接，具体使用方法和接口定义见详细说明 | 本图中，正面左侧导触片为第1引脚 |

# 接口定义

| 使用说明 | 引脚定义 | 引脚序号 |  | 引脚定义 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地 | GND | 1 | 2 | D5V | 系统供电 |
|  | GND | 3 | 4 | D5V |  |
|  | GND | 5 | 6 | D5V |  |
|  | GND | 7 | 8 | D5V |  |
|  | GND | 9 | 10 | D5V |  |
|  | GND | 11 | 12 | D5V |  |
| 空置 | NC | 13 | 14 | NC | 空置 |
| 网口信号引脚 | BMDI0+ | 15 | 16 | MDI0+ | 网口信号引脚 |
|  | BMDI0- | 17 | 18 | MDI0- |  |
|  | NC | 19 | 20 | NC |  |
|  | BMDI1+ | 21 | 22 | MDI1+ |  |
|  | BMDI1- | 23 | 24 | MDI1- |  |
|  | NC | 25 | 26 | NC |  |
|  | BMDI2+ | 27 | 28 | MDI2+ |  |
|  | BMDI2- | 29 | 30 | MDI2- |  |
|  | NC | 31 | 32 | NC |  |
|  | BMDI3+ | 33 | 34 | MDI3+ |  |
|  | BMDI3- | 35 | 36 | MDI3- |  |
| 空置 | NC | 37 | 38 | NC | 空置 |
| 接地 | GND | 39 | 40 | GND | 接地 |
| 按键测试/工作指 示灯 | MANUAL_RESET | 41 | 42 | GPIO_A | 显示控制： 1、ABCDE 为行选 信号； 2、LED_LAT 为信 号锁存； 3、LED_OE 为独 立时钟 |
| 温度监控 | FPGA_OUT1 | 43 | 44 | GPIO_B |  |
| 湿度监控 | FPGA_OUT2 | 45 | 46 | GPIO_C |  |
| 风扇输出 | FPGA_OUT5 | 47 | 48 | GPIO_D |  |
| 消隐 | LED_CTRL | 49 | 50 | GPIO_E |  |
| 串行时钟 | GPIO_CLK | 51 | 52 | GPIO_LAT |  |
|  | GPIO_CLK | 53 | 54 | GPIO_OE |  |
| 接地 | GND | 55 | 56 | GND | 接地 |
| RGB 输出 | GPIO_RD0 | 57 | 58 | GPIO_RD1 | RGB 输出 |
|  | GPIO_GD0 | 59 | 60 | GPIO_GD1 |  |
|  | GPIO_BD0 | 61 | 62 | GPIO_BD1 |  |
|  | GPIO_RD2 | 63 | 64 | GPIO_RD3 |  |
|  | GPIO_GD2 | 65 | 66 | GPIO_GD3 |  |
|  | GPIO_BD2 | 67 | 68 | GPIO_BD3 |  |
|  | GPIO_RD4 | 69 | 70 | GPIO_RD5 |  |
|  | GPIO_GD4 | 71 | 72 | GPIO_GD5 |  |
|  | GPIO_BD4 | 73 | 74 | GPIO_BD5 |  |
|  | GPIO_RD6 | 75 | 76 | GPIO_RD7 |  |
|  | GPIO_GD6 | 77 | 78 | GPIO_GD7 |  |
|  | GPIO_BD6 | 79 | 80 | GPIO_BD7 |  |
|  | GPIO_RD8 | 81 | 82 | GPIO_RD9 |  |
|  | GPIO_GD8 | 83 | 84 | GPIO_GD9 |  |
|  | GPIO_BD8 | 85 | 86 | GPIO_BD9 |  |
|  | GPIO_RD10 | 87 | 88 | GPIO_RD11 |  |
|  | GPIO_GD10 | 89 | 90 | GPIO_GD11 |  |
|  | GPIO_BD10 | 91 | 92 | GPIO_BD11 |  |
|  | GPIO_RD12 | 93 | 94 | GPIO_RD13 |  |
|  | GPIO_GD12 | 95 | 96 | GPIO_GD13 |  |
|  | GPIO_BD12 | 97 | 98 | GPIO_BD13 |  |
|  | GPIO_RD14 | 99 | 100 | GPIO_RD15 |  |
|  | GPIO_GD14 | 101 | 102 | GPIO_GD15 |  |
|  | GPIO_BD14 | 103 | 104 | GPIO_BD15 |  |
| 接地 | GND | 105 | 106 | GND | 接地 |
|  | GND | 107 | 108 | GND |  |
| RGB 输出 | GPIO_RD16 | 109 | 110 | GPIO_RD17 | RGB 输出 |
|  | GPIO_GD16 | 111 | 112 | GPIO_GD17 |  |
|  | GPIO_BD16 | 113 | 114 | GPIO_BD17 |  |
|  | GPIO_RD18 | 115 | 116 | GPIO_RD19 |  |
|  | GPIO_GD18 | 117 | 118 | GPIO_GD19 |  |
|  | GPIO_BD18 | 119 | 120 | GPIO_BD19 |  |
|  | GPIO_RD20 | 121 | 122 | GPIO_RD21 |  |
|  | GPIO_GD20 | 123 | 124 | GPIO_GD21 |  |
|  | GPIO_BD20 | 125 | 126 | GPIO_BD21 |  |
|  | GPIO_RD22 | 127 | 128 | GPIO_RD23 |  |
|  | GPIO_GD22 | 129 | 130 | GPIO_GD23 |  |
|  | GPIO_BD22 | 131 | 132 | GPIO_BD23 |  |
|  | GPIO_RD24 | 133 | 134 | GPIO_RD25 |  |
|  | GPIO_GD24 | 135 | 136 | GPIO_GD25 |  |
|  | GPIO_BD24 | 137 | 138 | GPIO_BD25 |  |
|  | GPIO_RD26 | 139 | 140 | GPIO_RD27 |  |
|  | GPIO_GD26 | 141 | 142 | GPIO_GD27 |  |
|  | GPIO_BD26 | 143 | 144 | GPIO_BD27 |  |
|  | GPIO_RD28 | 145 | 146 | GPIO_RD29 |  |
|  | GPIO_GD28 | 147 | 148 | GPIO_GD29 |  |
|  | GPIO_BD28 | 149 | 150 | GPIO_BD29 |  |
|  | GPIO_RD30 | 151 | 152 | GPIO_RD31 |  |
|  | GPIO_GD30 | 153 | 154 | GPIO_GD31 |  |
|  | GPIO_BD30 | 155 | 156 | GPIO_BD31 |  |
| 接地 | GND | 157 | 158 | GND | 接地 |
| 智慧模组 | LED_SPI_SCK | 159 | 160 | LED_SPI_MOSI | 智慧模组 |
|  | LED_SPI_CS1 | 161 | 162 | LED_SPI_CS2 |  |
|  | LED_SPI_MISO1 | 163 | 164 | LED_SPI_MISO2 |  |
|  | LED_SPI_CS3 | 165 | 166 | LED_SPI_CS4 |  |
|  | LED_SPI_MISO3 | 167 | 168 | LED_SPI_MISO4 |  |
|  | LED_SPI_CS5 | 169 | 170 | LED_SPI_CS6 |  |
|  | LED_SPI_MISO5 | 171 | 172 | LED_SPI_MISO6 |  |
|  | LED_SPI_CS7 | 173 | 174 | LED_SPI_CS8 |  |
|  | LED_SPI_MISO7 | 175 | 176 | LED_SPI_MISO8 |  |
| 电源监控 | LED_PWR1 | 177 | 178 | NC | 预留 |
|  | LED_PWR2 | 179 | 180 | NC |  |
|  | LED_PWR3 | 181 | 182 | NC |  |
| 预留 | NC | 183 | 184 | NC |  |
|  | NC | 185 | 186 | NC |  |
|  | NC | 187 | 188 | RCV_BK1 | 双卡备份 |
|  | NC | 189 | 190 | RCV_BK2 |  |
| LCD 液晶屏接口 | UART4_TXD | 191 | 192 | LED_RED | LED 三色指示灯 |
|  | UART4_RXD | 193 | 194 | LED_GREEN |  |
| 预留 | NC | 195 | 196 | LED_BLUE |  |
|  | NC | 197 | 198 | NC | 预留 |
| 接地 | GND | 199 | 200 | GND | 接地 |

# 尺寸图示

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号