BX-YQ3/YQ4/YQ2E

控制器使用手册

用户说明书

2017-1-12

Copyright

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by ONBON.

©2010-2011Onbon

| 版本号 | 日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2017-1-12 | 陈敏 | BX-YQ3/YQ4/YQ2E控制器使用手册 |

- 目录

1. 产品概述	5

1.1. 技术参数	5

1.2. 屏幕规格	6

2. 接口定义	7

2.1. BX-YQ3/YQ4/YQ2E接口说明	7

2.2. 网络接口说明	9

3. 控制器规格	10

3.1. BX-YQ2E/BX-YQ3/BX-YQ4规格	10

4. 直流特性	11

5. 使用步骤	12

5.1. BX-YQ3/YQ4/YQ2E安装	12

5.2. 设置控制器IP地址	12

5.3. 设置屏参	15

5.4. 扫描配置	17

5.5. 智能扫描配置	17

5.6. BX-YQ3/YQ4/YQ2E接收卡设置	21

6. 编辑并发送节目	23

7. 遥控器的使用	25

7.1. 遥控器按键说明	25

7.2. 遥控器主要功能讲解	27

8. 恢复出厂设置	35

9. 测试显示屏	36

10. 故障排查	37

10.1. 状态指示灯	37

10.2. 常见故障	37

11. 注意事项	38

12. 联系我们	39

BX-YQ3/YQ4/YQ2E控制器使用手册

- 产品概述

BX-YQ3/ YQ4/ YQ2E控制器支持视频、图片，文字等信息的播放；支持多节目多分区；支持远程管理节目；支持网络通讯集群管理；支持U盘上传节目，支持usb，sd卡播放节目；支持-40℃～80℃宽工作温度。性能稳定，安装操作简便，性价比超高；广泛应用于各种LED全彩显示屏和LED媒体全彩屏集群显示系统。

技术参数

| 存储容量 | 4GByte |
| --- | --- |
| 适配范围 | 各种规格的全彩及双基色LED显示屏 |
| 软件功能 | 分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本 |
| 节目类型 | 普通节目 |
| 节目数量 | 支持512个节目，每个节目划分为8个区域 |
| 区域类型 | 图文/字幕/视频/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/天气预报 |
| 时钟显示 | 农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时 (均支持多组显示) |
| 通讯接口 | 标配100M网口，支持3G无线传输 |
| 显示接口 | 配套BX_V75、BX_V、BX_V75L接收卡使用 |
| 传感器支持 | 温度/温湿度/噪声/水位/液位 |
| 遥控器功能 | 节目选择/画面锁定/亮度调整/开关机/屏幕测试 |
| 亮度调节 | 255级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮/遥控调亮 |
| 远程开关 | 支持定时自动开关机/软件开关机/遥控开关机 |
| 工作电压 | 5V （4.5V～6.5V；建议单独供电，严格保证BX-YQ系列的电源质量） |
| 最大功率 | ≤7W |
| 环境温度 | -40℃～75℃ |
| 二次开发 | 提供完整功能的DLL动态库，也可部分开放通讯协议，便捷支持客户二次开发 |
| 配套软件 | LedshowYQ 2016多媒体编辑软件 |
| 使用手册 | 《BX-YQ3/ YQ4 / YQ2E LED多媒体播放器用户手册》 |

屏幕规格

| 控制器型号 | 控制点数 | 屏幕规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BX-YQ3 | 1280×720 | 最大宽度=1920，最大高度=1024 | 配套BX-V75、BX_V、BX_V75L接收卡。 |
| BX-YQ4 | 1920×1080 | 最大宽度=1920，最大高度=1024 | 配套BX-V75接收卡。 |
| BX-YQ2E | 800×600 | 最大宽度=1920，最大高度=1024 | 配套BX-V75接收卡。 |

# 接口定义

BX-YQ3/YQ4/YQ2E接口说明

| 编号 | 接口名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 警告灯 | 没有存储介质时，警告灯常亮 |
| 2 | USB接口0 | U盘即插即播，U盘播放节目 |
| 3 | 百兆以太网接口0 | 连接pc机 |
| 4 | USB接口1 | WiFi 以及4G无线模块接口 |
| 5 | 音频输出接口 | 双声道，立体声 |
| 6 | 电源灯 | 控制器工作正常则闪烁，约每秒一次 |
| 7 | 5V电源接口 | 宽电压输入，支持4.5V～5.5V |
| 8 | SD卡座 | SD卡座；禁止控制器带电插拔SD卡 |
| 9 | 遥控器接口 | 红外接收器接口 |
| 10 | Ok健 | 交互菜单的确认按钮；同时也是测试模式的快捷键； |
| 11 | 下 | 交互菜单焦点下移 |
| 12 | 上 | 交互菜单焦点上移 |
| 13 | 菜单 | 唤出/离开配置主界面 |
| 14 | 多功能板接口 | 连接多功能板 |
| 15 | 百兆以太网接口1 | 连接全彩接收卡，扫描数据输出网口 |
| 16 | 百兆以太网接口2 | 连接全彩接收卡，扫描数据输出网口 |

网络接口说明

控制器使用RJ45网络接口，通过网线连接到电脑网口(或者是路由器和交换机的网口)。网线有直连线和交叉线两种，控制器支持这两种类型的网线。网线的制作方法如下：

# 控制器规格

BX-YQ2E/BX-YQ3/BX-YQ4规格

图中单位为毫米。

# 直流特性

输入电压：4.5V~7 V；建议单独供电，严格保证BX-YQ系列的电源质量

工作电流：≤1360 mA

功率：≤6.8W

# 使用步骤

本文档叙述的控制器使用步骤只是用户最快的了解并使用控制器，并不对控制器的所用功能一一叙述。更多功能请参考《BX-YQ3系列LED多媒体播放器用户手册》。

BX-YQ3/YQ4/YQ2E安装

设置控制器IP地址

打开“LedshowYQ 2016”软件，点击“设置”菜单下“IP单机配置”，输入密码“888”进入IP配置界面

填写好IP信息后点击“设置”按钮，如下图所示：

控制器出厂默认的 IP 地址为“192.168.0.199”。如果是电脑与控制器直连，没有经过路由器， 设置 ip 时需要注意控制器和电脑 IP 必须处于同一网段，否则会导致电脑与控制器通讯失败。如果IP 设置错误导致通讯失败，重新设置 IP 地址即可以恢复通讯。

设置屏参

打开“LedshowYQ 2016”软件，点击“设置”菜单下“设置屏参”，输入密码“888”进入屏参设置界面。

进入屏参设置界面后，设置屏参有以下步骤：

第1步：选择正确的控制器类型，一般在正确连接控制器的情况下PC机软件能自动识别到控制器类型，这种情况下不需要手动选择控制器类型。图中的控制器类型选择BX-YQ3，如控制器类型为BX-YQ4，则选择BX-YQ4 ,控制器类型为BX-YQ2E，则选择BX-YQ2E。

第2步：根据实际显示屏大小填写显示屏宽度和高度。

第3步：选择正确的通讯模式并正确配置通讯接口参数。其中IP地址请填写上一步给控制器设置的IP地址。

第4步：点击“设置屏参”加载屏幕参数。

至此设置屏参的工作全部完成。此时LED显示屏上会提示“请加节目”之类的提示信息。观察显示屏字体显示是否正常。如果显示不正常，需要重新设置扫描方式。

扫描配置

在设置屏参界面中，点击“扫描配置”选项卡，进入扫描配置界面：

在扫描方式一栏，已经列出了常见单元板的扫描配置，用户根据实际单元板选择对应的扫描配 置，点击“加载扫描配置”即可。如果没有找到与单元板匹配的扫描配置文件，可以使用智能扫描 配置来获取扫描配置文件。下面对智能扫描进行说明。

智能扫描配置

点击扫描配置页面的“智能扫描配置”按钮，进入“智能设置向导—1”页面，如下图所示。 在该页面可以设置模组宽度、驱动芯片、描点输出口、有无 138、，模组级联方向等参数，用户需 根据现场模组的实际状况来选择。

点击“下一步”按钮，进入“智能设置向导-2”，如下图所示：

用户根据屏幕的显示状况选择正确的显示状态，点击“下一步”，进入“智能设置向导-3”， 如下图所示：

用户根据屏幕的显示状况选择正确的显示状态，点击“下一步”，进入“智能设置向导-4”， 如下图所示：

用户根据屏幕的显示状况选择正确的显示状态，点击“下一步”，进入“智能设置向导-5”， 如下图所示：

用户根据屏幕的显示状况选择正确的显示状态，点击“下一步”，进入“智能设置向导-6”， 如下图所示：

用户根据屏幕的显示状况选择正确的显示状态，点击“下一步”，进入“智能设置向导-7”， 如下图所示：

用户根据屏幕提示进行描点和描行，当所有的行都描完后，将生成新的扫描方式，至此智能扫 描完成。接下来软件会提示将扫描配置发送到控制器。

BX-YQ3/YQ4/YQ2E接收卡设置

BX-YQ3/YQ4/YQ2E需要连接全彩接收卡BX-V75/BX_V/BX_V75L，通过接收卡驱动LED显示屏。

BX-YQ3/YQ4/YQ2E必须配置接收卡，在BX-YQ3/YQ4/YQ2E设置屏参界面，点击“连接配置”按钮，进入连接配置界面：

4

3

2

1

第1步：根据实际使用的接收卡个数和安装位置填写横向卡数和纵向卡数。

第2步：根据接收卡的接线顺序选择接收卡位置。在该接收卡位置单击即可。

第3步：设置选中接收卡的带载宽度和高度。

第4步：点击“发送到接收卡”按钮，接收卡配置完成。

# 编辑并发送节目

打开“LedshowYQ 2016”软件，进入节目编辑界面，在左侧树形列表中选择“节目 1”，点 击工具栏上“图文”按钮添加一个图文区，点击“视频”按钮添加一个视频区。在图文区中添加图 片素材，在视频区中添加视频文件。这样就完成了一个简单节目的制作，如下图：

点击工具栏上“发送”按钮发送当前节目，如下图所示：

本节只是简单的叙述了如何编辑和发送节目，更多详细的内容请阅读软件“帮助”菜单下的内容。

# 遥控器的使用

遥控器按键说明

遥控器版式为ZTE机顶盒遥控器,红框内按键为针对ONBON控制器的有效按键；

| 编号 | 按键名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待机 | 对控制器进行开关机操作 |  |
| 2 | 静音 | 静音/恢复音量 |  |
| 3 | 点播 | 显示菜单界面,再次点击调整菜单界面位置 | 由于控制器屏参配置种类较多,通过调整菜单界面可以保证在不同屏参下都可以看到菜单界面 |
| 4 | 菜单 | 显示/关闭菜单界面 |  |
| 5 | 应用 | 进入测试模式 |  |
| 6,9 | ▲▼ | 亮度增/减 |  |
| 7,8 | ◄► | 亮度/音量快速增/减 |  |
| 10 | OK | 显示当前节目状态以及节目编号 | 节目状态分为锁定 和轮播 ，节目编号值最小为1 |
| 11 | 返回 | 锁定/解锁当前节目 |  |
| 12 | 信息 | 显示控制器信息 |  |
| 13 | 音量+/- | 音量增/减 |  |
| 14 | 频道+/- | 锁定上/下一个节目 |  |
| 15 | 数字键盘 | 输入数字 | 当处于设置界面中,数字按键功能为数字输入. 当处于节目播放界面中,数字按键功能为锁定节目. |

遥控器主要功能讲解

- 开关机:待机键可以实现控制器开关机状态的切换.关机状态下节目停止播放,屏幕将处于黑屏状态.

- 音量调节:音量+, -按键可以实现音量增减的设置,步长为1,当音量图标显示时,◄►按键可以实现音量的快速调节,	 步长为5，音量最大值为100%，最小值为0%.音量图标为     ,静音键可以实现静音与前一次设置的音量的切换,静音图标为

- 3.亮度设置:▲▼按键可以实现亮度增减的设置,步长为1,当亮度图标显示时,◄►按键可以实现亮度的快速调节,步长为10.亮度最大值为255,最小值为20.亮度图标为

- 显示控制卡信息:信息按键可以显示当前控制卡信息,信息内容包括控制卡型号,固件版本号,FPGA版本号,RTC状态,存储介质已用空间的占比.

- 节目锁定:OK按键可以显示当前节目编号与播放状态,      为循环播放模式,       为锁定当前节目模式.返回键可以改变当前节目状态,如果当前节目为循环播放状态,按下返回键后则变为锁定状态;如果当前节目为锁定状态,按下返回键后则变为循环状态,但是节目需要从第一个节目开始播放.

- 通过点击频道+/-按键,可以快速切换当前节目编号,停止点击后的3s后,锁定对应编号的节目.

- 通过数字按键可以直接锁定对应编号的节目,比如希望锁定节目2,可以输入002实现快速锁定(输入02或2后等待	3s也可实现锁定).假设控制卡上存在3个节目,通过数字按键锁定节目2

- 菜单功能:通过菜单按键可以显示控制器的菜单选项,由于不同屏幕屏参可能不同,可以通过“点播”

- 按键调整菜单按键,移动循序如下:

- 屏参为500x360

- 菜单的第一级界面为设置语言,当前支持中文和英文（后续样张均为中文）:

- 菜单的第二级界面可以选择设置网络配置,设置时间日期和显示控制器信息.

设置网络项中可以设置IP，子网掩码和网关，可以通过▲▼切换编辑框(该界面中含有12个编辑框),确定需要修	改时,将焦点移动到需要修改的编辑框上点击数字键盘中的”删除”键,输入想要修改的内容.

设置时间日期方式与设置网络信息的类似

信息菜单与通过”信息”按键显示的信息菜单内容相同

- 测试模式:通过“应用”按键可以进入屏幕的测试模式,用来测试屏幕的各个模块是否显示正常.可以通过	▲▼◄►切换前一个/后一个测试模式.如果不做操作,测试模式自动每10s钟切换一次。

# 恢复出厂设置

BX-YQ3/BX_YQ4/BX_YQ2E系列控制器支持将固件恢复为出厂固件。如果用户发现当前固件运行出现异常，或是在升级了一个更新版本却发现原来的某些功能丢失，可以将控制器恢复出厂设置，恢复出厂设置后，控制器将还原为出厂状态，自动清除屏参、节目、IP；用户需重新设置控制器IP、屏幕参数，重新发送节目。

恢复出厂设置的具体操作为：长按板载按键“menu” 10秒钟，再松开即可；

# 测试显示屏

连续按“MENU”键四次可以进入测试显示屏模式。此时显示屏上可以显示各种测试画面。在测试模式下，单击“▲”、“▼”按钮，可以切换测试画面。单击“OK”或“MENU”按钮退出测试显示屏模式。

也可以使用遥控器进入测试模式；

# 故障排查

状态指示灯

状态指示灯由D8，D9两个指示灯组成，其状态说明如下：

| 状态编号 | 状态指示灯动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 警告灯（黄灯）常亮 | 控制器找不到存储介质； |
| 2 | 电源灯（绿灯）常亮 | 控制器程序异常；正常时该灯闪烁； |
| 3 | 黄灯以200ms周期闪烁 | 服务器模式控制器连接服务器成功 |
| 4 | 黄灯以2s周期闪烁 | 4G模块网络通畅 |

常见故障

| 故障编号 | 故障现象 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 与软件通讯失败 | 检查软件参数设置是否正确，检查通讯接线是否正确，检查计算机通讯接口是否正常。 |
| 4 | 控制器时间错误 | 打开软件重新给控制器校时。 |
| 5 | 校时后控制器时间不能保存 | 更换RTC钮扣电池。 |
| 6 | 温湿度区数据不正确 | 检查温湿度传感器接线是否正确，重新焊接传感器。 |
| 7 | 警告灯常亮 | 更换SD卡，或者重新拔插一次 |

# 注意事项

- BX-YQ系列控制器使用5V供电，电源注意不要反接

- 请尽量给控制器单独供电，尽量避免控制器与显示屏共用电源，避免由于供电问题导致控制器工作异常

- 严禁带电插拔SD卡，极易损坏SD卡文件系统；

- 请避免摔碰控制器

- 请将控制器放在干燥阴凉处储藏

# 联系我们

上海仰邦科技股份有限公司（总部）
地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼
电话：021-64554198 021-64554199
传真：021-64955166 
邮编：200233
网址：http://www.onbonbx.com
仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）
地址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号
电话：0512-36912677  0512-36912688  0512-36912699
传真：0512-36912670
邮编：215300

二次开发支持

邮箱：dev@onbonbx.com