LED多媒体播放器

产品规格书

使用本LED多媒体播放器之前，请先仔细阅读此产品规格书并将之妥善保存以备日后参考。

BX-YQ5E

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

简介	1

启用指南	2

功能介绍	3

带载面积	3

支持高刷/完美拍照	3

同步/异步一体化	3

通讯方式多/支持各种网络拓扑	3

管理平台丰富多样/支持云平台	4

存储容量大/容量可扩展	4

硬解码/音视频输入/输出/双视频窗口/缩放/广告机	4

节目发布方法灵活	5

节目区域/特技丰富/3D特效	5

远程升级/日志	5

支持遥控器	5

定时/远程开关机	5

支持多种传感器	5

支持二次开发	6

支持数据库	6

支持手机APP，轻松管理	6

技术规格	7

外形及参数规格	8

外形尺寸	8

后面板图示	9

前面板图示	9

# 简介

感谢您购买本公司的LED多媒体播放器。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED多媒体播放器的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

产品特性

- 带载面积大，4个千兆网口输出，1080p@60帧，2×1080p@30帧。

- 支持高刷新，手机、摄像拍照效果极佳。

- 输出灰度等级高，65536级。

- 高性能CPU，硬件解码，高清视频播放流畅。

- 联网通讯方式多样，板载100M网络接口、内部集成4G无线模块、WIFI模块，同时也支持USB接口的外置WIFI模块。内置WIFI既能作为热点（AP），也能作为终端。支持外置4G路由器。

- 板载emmc大容量（8G）闪存，可以存储16小时的高清视频，8小时的超高清视频。

- 容量扩展方便，板载SD卡座和双USB接口，USB接口支持大容量移动硬盘（1000G）。

- 音视频输入接口：1路DVI输入、1路CVBS输入、1路AUDIO输入。

- 音视频输出接口：1路DVI输出、1路AUDIO输出，可以连接液晶屏幕，作为火车站、汽车站、医院等人流密集场所的广告机。

- 支持U盘即插即播，也可导入内存播放，非常适用于连网不便的场所发布节目。

- 支持群组控制，可以群发节目，特别适合于城市户外大型广告屏规模化部署、管理。

- 软件升级方便，可以通过管理软件或者云平台实现远程升级，无需奔赴现场。

- 支持温度、湿度、亮度等传感器。

- 支持遥控器，功能丰富，可以点播节目、调节亮度、音量、屏幕测试等。

- 屏幕亮度调节方法多样，可以手工调亮，自动调亮，256级调整。

- 支持512个节目，每个节目支持8个区域，可以编辑出非常绚丽的画面效果。

- 支持的区域类型丰富，包括图文、字幕、视频、农历、表盘、计时、温度、湿度、公告、天气预报。

- 支持数据库，非常适用于高铁、医院、银行等场合的信息发布。

- 工作温度宽，-40摄氏度～80摄氏度，可以适应北方极冷天气环境。

- 支持二次开发，提供动态库，方便客户灵活控制。

- 管理软件、策略丰富，小型用户可以选择我们提供的PC软件进行控制管理，也可以接入云平台，通过web浏览器进行管理。大型用户可以采用自部署云平台iLEDsys系统，建立VPDN网络进行管理。

# 启用指南

随附配件

安全须知

- 本产品电源的输入电压5V～5.5V，请严格保证BX-YQ系列播放器的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED视频处理器电源，并通过触摸接地表面来释放您身上

的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有大规模集成电路芯片，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 功能介绍

## 带载面积

YQ5E控制器的突出特点，是带载面积大。有四个千兆输出网口，带载1080p时，可以支持60帧的内容刷新，如果用户选择30帧的内容刷新，则带载面积可以达到惊人的2×1080p！

即内容刷新30帧时，最大带载面积可以达到：2×1920×1080=414万点！

内容刷新的帧率（相当于播放视频的帧率），是控制器自动控制的，当用户屏幕参数小于等于1920×1080时，内容刷新的帧率为60帧，这种情况下，视频、特技画面会非常流畅 。

当用户幕参数大于等于1920×1080时，内容刷新的帧率自动降低为30帧，这种情况下，剧烈运动、变化的视频画面，流畅性会不如60帧 。

## 支持高刷/完美拍照

YQ系列产品支持高刷新（这里的刷新指接收卡对于LED屏幕的扫描刷新 ），用户使用摄像机或者手机拍摄LED大屏幕时时，画面不会失真，没有扫描线，真实自然，效果极佳。

在普通低刷新的显示屏屏幕上，相机拍摄时，可以看到横纹，横纹其实是扫描线，一般呈现水平黑色条纹直线，它的产生主要是由于显示屏刷新率较低，被相机捕捉呈现。

## 同步/异步一体化

控制器提供两种运行模式：同步模式和异步模式。异步模式下，用户可以自行编排、发布节目。同步模式下，控制器可以接收外部输入视频源设备，同步播放电视机、机顶盒、DVD等设备的输出内容和声音。

模式的切换，可以通过控制器前面板的模式按钮进行，按下按钮时，控制器依次进入同步DVI模式，同步CVBS模式，异步模式。

## 通讯方式多/支持各种网络拓扑

控制器的通讯方式非常丰富，配置了100M的网络接口，内部集成4G无线模块、WIFI模块，同时也支持USB接口的外置WIFI模块。内置WIFI既能作为热点（AP），也能作为终端。支持外置4G路由器。

对于一般的内网拓扑，用户可以使用网线直接接入路由器或者交换机，和管理PC通讯。

对于短距离的无线应用，用户可以开启控制器内置的WIFI，接入自己的路由器，实现联机控制管理。用户也可以开启控制器的WIFI热点，把自己的PC接入控制器，实现管理控制。对于控制器的热点，用户可以设定密码，进行权限管理。

对于户外远程屏幕，因为布线不便，可以选择远程无线的方式，用户使用板载集成的4G模块，插入电话卡，设置为服务器模式或者web模式，控制器即可自动登录管理平台。用户也可以选择使用USB接口的外置4G路由器。

对于大型用户，控制器支持VPDN（虚拟专用拨号网），屏幕可以跨越公网，分布于城市各交通要道，或者城市之间，构成虚拟私网，实现远程群组、安全管理。

## 管理平台丰富多样/支持云平台

控制器提供丰富的控制、管理软件平台,包括PC软件LedshowYQ，云平台iLEDCloud，自部署云平台iLEDsys系统。PC软件LedshowYQ运行于用户屏幕管理者的PC上面，支持windows XP，win7 ,win10等主流操作系统。该软件提供全面、丰富的控制器配置，节目编排，节目发送功能。

云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。

自部署平台iLEDsys系统，是为高端客户提供的自部署云平台，平台将运行于用户自己的计算机上面，实现更为安全、稳定、高效的管理。

小型用户，如果是局域网应用环境，可以选择我们提供的PC软件LedshowYQ进行控制管理。

如果小型用户的使用环境需要跨越公网，则可以接入iLEDCloud云平台，通过web浏览器进行管理。

大型用户可以采用自部署云平台iLEDsys系统进行管理。如果需要跨越公网，则可以建立VPDN，实现跨越公网的虚拟内网，进行管理。

## 存储容量大/容量可扩展

控制器提供大容量内置闪存，也支持外部容量扩展。控制器内置8G闪存，可以存储16小时的高清视频。提供SD卡槽，允许用户插入大容量SD卡，实现容量扩展。当用户使用大容量SD卡扩展容量时，需要把工作介质切换到SD卡。控制器也支持USB接口的大容量移动硬盘，当移动硬盘采用独立适配器供电时，可以支持高达1T（1000G）容量的移动硬盘。当用户使用大容量移动硬盘扩展容量时，需要把工作介质切换到USB模式。

## 硬解码/音视频输入/输出/双视频窗口/缩放/广告机

控制器采用高性能CPU，硬件解码，高清视频播放流畅。

控制器提供1路DVI输入接口，1路CVBS输入接口，1路AUDIO输入，方便用户接入各种外部视频源设备。外部视频可以作为一个视频区域播放（带缩放），实现双视频效果。

外部视频源也可以进行全屏播放，实现同步效果。

控制器提供1路DVI输出，1路AUDIO输出，用户可以连接LCD液晶屏或者电视机等设备，作为室内人流密集场所的广告机运行，比如长途汽车站，火车站、高铁站、银行、医院等公共场所。

## 节目发布方法灵活

用户可以通过PC软件LedshowYQ进行节目的编排、预览、发布。如果联网不方便，还可以使用U盘进行节目的导入或者即插即播。节目导入，指用户把U盘插入PC，点击“USB”图标，选择“导入内存播放”，点击“保存”，节目即可存入U盘。然后用户可以把这个U盘插入远处的屏幕控制器，控制器将会自动把节目复制到内存，进行播放。而“即插即播”，则是U盘插入远处的屏幕控制器后，控制器会自动切介质换到U盘播放。

## 节目区域/特技丰富/3D特效

支持的区域类型丰富，包括图文、字幕、视频、农历、表盘、计时、温度、湿度、公告、天气预报。

图文区域可以图片或者文字，支持丰富的特技，包括拉幕、平移、镭射、马赛克、百叶等常见特效。

控制器处理器内置GPU（图形处理单元），可以实现绚丽3D特效。

控制器支持各种时间类区域，模拟表盘可以设置时点、分点字体属性，选择表盘风格，设置表针的颜色。还可以实现文字式的时间显示，包括年月日、时分秒，以及星期，可以设置单行或者多行显示。支持农历区域，包括天干、节气 。支持计时区，显示诸如“距离国庆18天18小时18分18秒”之类的效果。

## 远程升级/日志

控制器支持远程升级，用户可以通过PC软件LedshowYQ，云平台iLEDCloud，自部署云平台iLEDsys系统进行远程升级，提升控制器功能、性能，解决bug。

控制器内置日志功能，可记录各种重要事件，可以远程查阅、分析，解决故障。

## 支持遥控器

控制器支持红外遥控器，可以实现节目点播、锁定。可以方便调整屏幕亮度、音量、屏幕开关机、测试等，体验媲美电视机遥控器，特别适合于室内展示屏的便捷管理。

## 定时/远程开关机

控制器支持远程开机、关机控制，通过连接VMF多功能卡，可以实现定时对大屏幕的电源开启、关闭，有效降低屏幕功耗，节约电能。

## 支持多种传感器

通过连接VMF多功能卡，可以采集温度、湿度、亮度、噪声等常见传感器数据。

## 支持二次开发

控制器提供C#/C++动态库，可以实现节目编排、发布、远程控制等。

控制器提供JAVA动态库，支持动态区、同步区。

## 支持数据库

控制器支持数据库区域，支持多页显示，支持mySQL、sqlserver等格式数据库。

## 支持手机APP，轻松管理

可以通过手机安卓APP来管理控制器，管理轻松如意。

APP支持搜索添加屏幕，支持多语言，支持动态预览，视频转码功能。

支持手势放大缩小分区功能。

# 技术规格

| 屏幕指标 |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 最小控制点数 | 128 x 64 |
| 最大控制点数 | 2560×1024 |
| 总像素 | 2621K点 |
| 最大宽度 | 4080 |
| 最大高度 | 2048 |
| 配套卡 | BX-V75接收卡 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 5V～5.5V； 请严格保证BX-YQ系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤10W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |

# 外形及参数规格

## 外形尺寸

外形尺寸

194mm118mm46mm

## 后面板图示

| 视频输入输出端口 |  |
| --- | --- |
| DVI-IN | 1080P@30HZ，1路数字高清HDMI |
| CV | CVBS模拟视频输入，PAL/NTSC |
| DVI -OUT | 1路数字高清HDMI |

| 音频输入输出端口 |  |
| --- | --- |
| AUDIO-IN | 1路3.5毫米立体声 |
| AUDIO -OUT | 1路3.5毫米立体声 |

| 千兆位以太网接口 |  |
| --- | --- |
| OUT1 | 扫描数据输出网口，接全彩接收卡 |
| OUT2 |  |
| OUT3 |  |
| OUT4 |  |

## 前面板图示

| 按键说明 |  |
| --- | --- |
| DC5V | 5V电源接口，直流电压输入，额定5V，支持5V～5.5V |
| IR | XH254-3P红外接收器接口 |
| SYS | 工作指示灯，控制器工作正常则闪烁，约每秒两次 |
| NET | 网络及故障指示灯 |
| MODE A/SYNC | 视屏输入模式切换按键，用于快速切换异步节目、CVBS输入和HDMI输入 |
| OK | OK键,交互菜单的确认按钮；在非交换菜单时为显示屏信息显示的快捷按键； |
|  | 下移键,交互菜单焦点下移 |
|  | 上移键,交互菜单焦点上移 |
| MENU | MENU键，交互菜单打开/关闭按键 |
| SD-CARD | SD卡槽，存储空间扩展插槽 |
| USB | USB接口，可连接U盘，外置WIFI模块，4G路由器，移动硬盘等 |
| WIFI | 连接2.4GHz WIFI天线，3/4G无线模块接口 |
| LAN | 以太网接口,百兆以太网，连接计算机 |

上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

电话：021-64955136

传真：021-64955166

网址：www.onbonbx.com

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号

订单热线：0512-36912677/88/99

技术热线：0512-36912678/79/80/81/82/87

仰邦科技官方微信号

仰邦科技手机官网APP

国际业务部（仅受理国际业务）

Tel: 0086-15921814956 0086-15800379719

Email: onbon@onbonbx.com

二次开发

电话：0512-66589212

邮箱：dev@onbonbx.com

云平台iLEDCloud

网址：http://www.iledcloud.com/