产品规格书

OVP-K12P视频控制器

版本号：V1.2  发布时间：2025.11.21

更新记录

| 文档版本 | 发布时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.1 | 2024-3-1 | 更新产品前面板 |
| V1.2 | 2025-11-21 | 更新产品前后面板 |

目录

概述	1

特性	1

外观说明	2

前面板	2

后面板	3

规格参数	4

尺寸图	5

# 概述

OVP-K12P面向大型酒店、高端会议、酒吧KTV等应用领域，设备集成12千兆网口大发送，支持2画面显示和任意布局。支持4Kx2K@60Hz图像处理和拼接，对于超高分辨率LED大屏支持点对点输入和输出，有效消除图像因放大而引入的边缘锯齿现象。

# 特性

- 单机可带载786万像素，水平最大16000像素，垂直最大3840像素；

- 集成了12路千兆网口输出，提高了可靠性，更为远程维护LED显示屏带来极大便利;

- 标配RS232控制接口，可接入中控设备；

- 支持输入自适应信号源分辨率；

- 支持输出自适应显示屏参数配置；

- 支持输入源定时切换；

- 支持1920*1080@60Hz，支持2路4K*2K@30Hz；

- 支持输入和输出画面热备份功能；

- 可预存8种用户模式供用户快速调用；

- 标配2.0"液晶屏，支持多语言菜单界面（中文、英文、俄文、越南语）;

- 可通过液晶菜单、面板按键、BxSetPro调试软件及USB端口控制设备。

# 外观说明

## 前面板

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| 1 | 电源开关 |
| 2 | 2.0”彩色液晶屏（320×240） |
| 3 | 短按旋钮[OK]键：表示进入主菜单或者输入确认。 |
| 4 | ESC键[ESC] 返回键。 |
| 5 | INPUT区 输入源选择键区，共有[HDMI] ~ [IMG2]六个按键，6个输入源端口选择按键，与背面面板输入接口标识相对应。 HDMI2.0：HDMI2.0输入源按键。 HDMI1.4：HDMI1.4输入源按键 DP1.2：DP输入源按键。 VGA：VGA输入源按键。 IMG1- IMG2键：可对已开启的画面1~画面2窗口进行选择，LED灯指示当前被选的窗口。 |
| 6 | FUNCTION区 本区域为部分功能快捷设置，共包含下面2个按键： [BRIGHT]：亮度调节快捷键。 [Mode]：单画面模式和双画面模式的切换按键。 [FREEZE]：静帧功能快捷键。 [BLACK]：黑屏功能快捷键。 |

后面板

| 视频输出接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED1~LED12 | 12路千兆网口输出接口，连接至接收卡。 最大带载786万像素，宽度≤16000，高度≤3840； |

| 视频输入接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | HDMI1.4*1 | VESA标准：1920×1080@60Hz向下兼容，支持HDMI 1.4 |
| 3 | HDMI2.0*1 | VESA标准：3840x2160@60Hz向下兼容，HDMI 2.0 |
| 4 | DP1.2*1 | VESA 标准：3840×2160@60Hz向下兼容，DP1.2 |
| 5 | VGA×1 | VESA标准：1600×1200@75Hz向下兼容 |

| 音频输入输出接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | HDMI音频 | HDMI视频输入端口内嵌 |
|  | AUDIO_IN | 模拟音频输入端口。 |
|  | AUDIO_OUT | 模拟音频输出端口。 |

| 控制接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | COM | USB控制接口 |
| 8 | LAN | 网络控制接口 |
| 9 | RS232 | 中控接口 |

| 电源接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |

# 规格参数

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |
| 整机功率 | ≤50W |
| 操控方式 | 液晶菜单、面板按键、BxSetPro调试软件 |
| 液晶屏 | 2.0”彩色液晶屏，分辨率320×240 |
| 装箱配件 | 3Pin主机电源线1.5M*1, 六类软网线1.5M*1,USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*2, HDMI-DVI转接头*1 |
| 机箱 | 金刚黑 铝面板 1U标准工业机箱 |
| 尺寸 | 482.6mm×230mm×44mm |
| 重量 | ≤3.8Kg |

| 环境适应性 |  |
| --- | --- |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 环境湿度 | 15%~85% |

# 尺寸图

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号