产品规格书

OVP-K2视频控制器

版本号：V1.3  发布时间：2026.3.22

更新记录

| 文档版本 | 发布时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024-3-1 | 初版 |
| V1.2 | 2024-11-22 | 更新产品前面板 |
| V1.3 | 2026-3-22 | 更新产品前后面板 |

目录

概述	1

特性	1

外观说明	2

前面板	2

后面板	3

规格参数	4

尺寸图	5

# 概述

OVP-K2视频控制器是由本公司研发生产的面向LED 大屏幕显示、演出与租赁、会议室、演播室等市场的中高端视频处理设备。本产品采用了专为小间距LED 显示屏设计的4K图像处理技术，对于超高分辨率LED大屏可实现点对点输入和输出，故能有效消除图像因放大而引入的边缘锯齿现象，降低了图像放大后的失焦模糊感。

# 特性

- 单机可带载131万像素，水平最大3840像素，垂直最大2500像素；

- 集成了2路千兆网口输出，提高了可靠性，更为远程维护LED显示屏带来极大便利；

- 前置USB2.0接口，支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式;

- 标配RS232控制接口，可接入中控设备；

- 支持输入自适应信号源分辨率；

- 支持输出自适应显示屏参数配置；

- 支持1920*1080@60Hz，支持4K*2K@30Hz；

- 支持输入和输出画面热备份功能；

- 可预存8种用户模式供用户快速调用；

- 标配2.0"液晶屏，支持多语言菜单界面（中文、英文、俄文、越南语）;

- 可通过液晶菜单、面板按键、BxSetPro调试软件及USB端口控制设备。

# 外观说明

## 前面板

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| 1 | 电源开关 |
| 2 | 2.0”彩色液晶屏（320×240） |
| 3 | 短按旋钮[OK]键：表示进入主菜单或者输入确认。 |
| 4 | ESC键[ESC] 返回键。 |
| 5 | INPUT区 输入源选择键区，共有[HDMI1] ~ [USB]3个按键，2个输入源端口选择按键，与背面面板输入接口标识相对应。 HDMI1：HDMI 1输入源按键。 HDMI2：HDMI 2输入源按键。 USB：USB播放按键。 |
| 6 | FUNCTION区 本区域为部分功能快捷设置，共包含下面2个按键： [BRIGHT]：亮度调节快捷键。 [PART]：局部显示与全屏显示切换按键。 [FREEZE]：静帧功能按键。 |
| 7 | 前置USB2.0接口: 连接U盘作为输入源时，对U盘及其文件要求如下： U盘文件系统：支持NTFS、FAT32与FAT16，不支持exFAT（FAT64），并且U盘不可分区和用作系统启动盘； 支持视频文件格式：H.264,H.265(HEVC),MPEG1\2,MPEG4,WMV3,AVS,VC1,RV30\RV40,DivX 。 注：当视频文件格式为H.264时，支持1920x1080@60fps最大分辨率视频文件播放，其余视频文件格式下支持1920x1080@30fps最大分辨率视频文件播放。 支持图片文件格式： JPEG、PNG、BMP（屏幕分辨率需在 1920*1080 内） 注：JPEG采用的是硬解码，PNG和BMP采用的是软解码。 U盘播放模式：支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式。 |

## 后面板

| 视频输出接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED1~LED2 | 2路千兆网口输出接口，连接至接收卡。 最大带载131万像素，宽度≤3840，高度≤2500； |

| 视频输入接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | HDMI1.4*2 | VESA标准：1920x1080@60Hz向下兼容，HDMI 1.4 |

| 音频输入输出接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | HDMI音频 | HDMI视频输入端口内嵌 |
|  | AUDIO_OUT | 模拟音频输出端口。 |

| 控制接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | COM | USB控制接口 |
| 5 | LAN | 网络控制接口 |
| 6 | RS232 | 中控接口 |

| 电源接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |

# 规格参数

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |
| 整机功率 | ≤35W |
| 操控方式 | 液晶菜单、面板按键、BxSetPro调试软件 |
| 液晶屏 | 2.0”彩色液晶屏，分辨率320×240 |
| 装箱配件 | 3Pin主机电源线1.5M*1, 六类软网线1.5M*1,USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*1, |
| 机箱 | 金刚黑 铝面板 1U标准工业机箱 |
| 尺寸 | 482.6mm×230mm×44mm |
| 重量 | ≤3.5Kg |

| 环境适应性 |  |
| --- | --- |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 环境湿度 | 15%~85% |

# 尺寸图

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号