产品规格书

OVP-A10多媒体服务器

版本号：V1.5   发布时间：2026.8.5

更新记录

| 文档版本 | 发布时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-5-15 | 初版 |
| V1.1 | 2025-6-3 | 增加存储容量和更名 |
| V1.2 | 2025-6-30 | 修改最大高度和增加支持的传感器名称 |
| V1.3 | 2025-12-5 | 更新支持传感器 |
| V1.4 | 2026-7-3 | 修改折屏数量和折屏总宽度 |
| V1.5 | 2026-8-5 | 增加媒体解码规格 |

# 概述

OVP-A10视频服务器支持2路1080P HDMI输入，1路HDMI 1080P输出。产品总像素≤6,553,600点，宽度≤4096，高度≤4096，10个千兆网口输出。支持外部视频源与本地信号混合播放。支持超长折屏，最大宽度可达65280点，最多支持17折。采用四核64位Cortex-A55高性能处理器方案，超强解码能力。单个输入信源支持开多个窗口，每个窗口可设置不同的截取参数。高清视频播放流畅，逼真的3D图文显示特技，给用户带来更完美的观赏体验感。

# 功能特性

- 高集成设备：OVP-A系列视频服务器集LED视频控制器、播控处理器、中控设备的功能于一体，内置海量素材，可同时带载LED显示屏和LCD液晶屏，适用于KTV包房、会议报告厅、展览展厅、广告传媒等多媒体显示应用场所。

- 云平台管理：支持信息集群发布，支持云平台远程播控，支持截屏监看和一键关屏，支持城市应急广播;

- 同异步融合：支持2路视频输入源与本地节目信息混合播放，画面任意叠加，灵活组合；

- 多视频区：支持2个外部视频分区和多个本地视频区

- 超强带载：支持4K@30Hz视频输出。异步模式支持65280点超长带载；

- 单源多窗：支持单路信号源开多个窗口，每个窗口可设置不同的截取参数，使开窗和拼接更灵活;

- 监视功能：1路HDMI1.3监视接口，实时同步LED显示屏画面。也可配置成多屏异显模式，独立播放不同节目;

- 接口丰富：标配RS232/RS485/DMX和多路I/O 接口，支持MODBUS协议和DMX协议，支持各类智慧家居控制器、灯光控制器和MODBUS工业终端（环境传感器等）便捷接入；标配LAN/WiFi接口，选配4G接口，支持MQTT协议，无缝链接物联网;

- U盘播放：即插即播，省心省力;

- 多端播控：支持PC软件播控、手机APP智能播控、云平台远程播控、U盘播放;

- 内置LINUX系统，更稳定，更安全！

- 存储容量：32G。

# 功能介绍

## 带载面积

OVP-A10视频服务器有10个千兆输出网口，总像素≤6,553,600点，最大宽度为4096，最大高度为4096点。控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。

## 支持高刷

OVP-A系列产品支持高刷新（这里的刷新指接收卡对于LED屏幕的扫描刷新 ），用户使用摄像机或者手机拍摄LED大屏幕时时，画面不会失真，没有扫描线，真实自然，效果极佳。产品支持画面移动速度任意调节，画面移动更加平滑，文字左移显示效果更流畅。

## 超强解码能力

H.264/H.265、VP9格式可支持到3840*2160@30fps

H.263格式可支持720*576@60fps

MPEG-4格式可支持1920*1080@60fps

## 超长折屏

支持屏幕打折，总宽度可达65280点，最低的成本解决超长条形屏的带载。

## 预监回显

支持一路1080P HDMI输出预监视，能实时回显监控大屏，让画面精准可控。

## 高清视频播放

提供2路HDMI1080P输入，外部视频可以作为一个视频区域播放，实现画中画效果。外部视频源也可以进行全屏播放，实现同步效果。

## 同异步融合

支持HDMI输入与本地媒体资源任意叠加，灵活组合，轻松实现混合播放。

## 单源多窗

单个输入信源支持开多个窗口，每个窗口可设置不同的截取参数，使开窗和拼接更灵活。

## 管理平台丰富多样

控制器提供多款管理软件平台，包括PC软件Ledshowsuite，云平台iLEDCloud。

PC软件Ledshowsuite支持win10、麒麟、统信等操作系统。该软件提供全面、丰富的控制器配置，节目编排，节目发送功能。

云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。

用户如果是局域网应用环境，可以选择我们提供的PC软件Ledshowsuite进行控制管理。如用户的使用环境需要跨越公网，则可以接入iLEDCloud云平台，通过web浏览器进行管理。

## 节目发布方法灵活

用户可以通过PC软件Ledshowsuite进行节目的编排、预览、发布。如果联网不方便，还可以使用U盘进行节目的导入或者即插即播。

## 远程升级

控制器支持远程升级，用户可以通过PC软件Ledshowsuite，云平台iLEDCloud进行远程升级，提升控制器功能、性能，解决bug。控制器内置日志功能，可记录各种重要事件，可以远程查阅、分析，解决故障。

## 支持多种传感器

| 噪声传感器BX-ZS | 空气质量传感器BX-PM |
| --- | --- |
| 负氧离子传感器BX-FY | 风速传感器BX-FS |
| 风向传感器BX-FX | 超声波风向风速BX-CSFF |
| 车速雷达传感器BX-CSR | 超声波液位传感器BX-SW1 |
| 雷达液位传感器BX-SW2 | 电子液位传感器BX-SW3 |
| 雨量传感器BX-RS | 环境综合传感器BX-QX |
| 气象站BX-CSQX | 红外温度传感器（工业级）BX-HW |
| 温湿度传感器（户外防水型）BX-WS | 土壤温度水分电导率三合一传感器BX-TR |
| 土壤PH传感器BX-PH | 二氧化碳传感器BX-CO₂ |
| 一氧化碳传感器BX-CO | 氨气传感器BX-NH₃ |
| 硫化氢传感器BX-H₂S | 六氟化硫传感器BX-SF₆ |
| 氧气传感器BX-O₂ | 二氧化硫传感器BX-SO₂ |
| 二氧化氮传感器BX-NO₂ | 磷化氢传感器BX-PH₃ |
| 臭氧传感器BX-O₃ | TVOC传感器BX-TVOC |
| 氢气传感器BX-H₂ | 甲醛传感器BX-CH₂O |
| 甲烷传感器BX-CH₄ | 烟雾传感器 |

## 定时开关机

软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

## 二次开发

产品支持动态区域，提供c# 、java 、VB、C++整套的开发工具。支持Linux系统的C++开发，并且通讯协议开放，支持http协议通讯，用户根据需求能够对控制卡进行二次开发，实现特殊的功能。

## 支持MODBUS协议

适配工业场景，实现工业设备间的本地数据交互。

## 支持MQTT协议

轻量级物联网协议，核心定位是 “跨网络、多设备的远程数据传输”，广泛应用于智能家居、智慧城市、远程监控等场景。

## 支持DMX512灯光控制系统协议

行业通用协议，解决 “不同品牌设备无法互联” 的协作痛点。

## 支持中控

可通过中控软件Tabdesigner、TabLink，配合PAD控制第三方设备。

# 外观说明

## 前面板

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| 1 | 电源开关 |
| 2 | 输入源选择键区，共有[IMG] ~ [HDMI]4个按键，2个输入源选择按键，与背面面板输入接口标识相对应。 |
| 3 | 2.8”彩色液晶屏，分辨率320*240 |
| 4 | 短按旋钮[OK]键：表示进入主菜单或者输入确认。 |
| 5 | FUNCTION区 [MODE] ：快速进入节目列表界面。 ESC键[ESC] 返回键。 USB/EXIT：USB播放按键，在U盘播放时复用为“EXIT”，退出U盘播放模式。 [BLACK]：按下BLACK键时LED指示灯亮，则输出为黑屏状态。 |
| 6 | 前置USB2.0接口：连接U盘作为输入源时，对U盘及其文件要求如下： U盘文件系统：支持FAT32，不支持exFAT（FAT64），并且U盘不可分区和用作系统启动盘。 图片：PNG 、BMP、 JPG 、gif 视频：*.mp4、*.mkv、*.ts、*.mov、*.avi、*.m4v、*.flv、 *.vob、*.webm、*.mpg |

## 后面板

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| 1 | 千兆网口：10路千兆网口输出接口，连接至接收卡。 |
| 2 | AUDIO OUT：音频输出接口 |
| 3 | WIFI：连接WIFI天线。（控制器连接外部WIFI网络） |
| 4 | I/O端子*5 |
| 5 | RS232接口*1 |
|  | 4G*1 （选配） |
| 6 | RS485接口*1 |
| 7 | HDMI1~2：视频输入接口 |
| 8 | USB 3.0×1：支持连接鼠标、键盘、U 盘等常见 USB 设备。 U盘文件系统：支持FAT32，不支持exFAT（FAT64），并且U盘不可分区和用作系统启动盘。 图片：PNG 、BMP、 JPG 、gif 视频：*.mp4、*.mkv、*.ts、*.mov、*.avi、*.m4v、*.flv、 *.vob、*.webm、*.mpg |
| 9 | USB OTG：烧录 |
| 10 | HDMI1.3 HDMI输出接口 |
| 11 | LAN：网络控制接口，连接外部网络。 |
| 12 | 电源：100-240V~50/60Hz |

# 规格参数

| 输出信号 |  |
| --- | --- |
| NET×10 | 10千兆网口输出，通过网线连接LED显示屏，直连接收卡； 总像素≤6,553,600点，最大宽度为4096，最大高度为4096点 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |
| 整机功率 | ≤50W |
| 工作温度 | -30℃～70℃ |
| 环境湿度 | 15%~85% |
| 操控方式 | LedShowsuite调试软件 |
| 外箱尺寸 | 482.6mm×225mm×44mm |
| 机箱 | 标准1.5U型材机箱 |
| 重量 | ≤3.5Kg |

# 媒体解码规格

| 格式 | 分辨率 | 推荐码流（kbps） | 同时播放最大个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| H264 | 1920*1080@60fps | 20131、15469、8184、5314 | 2 |
|  | 3840*2160@30fps | 49986、21341、20225、10694 | 1 |
|  | 1920*1080@30fps | 14747、9932、5017 | 4 |
| H265 | 1920*1080@60fps | 20131、15469、8184、5314 | 2 |
|  | 3840*2160@30fps | 20225、10694 | 1 |
|  | 1920*1080@30fps | 14196、9947、5108 | 4 |
| V9 | 1920*1080@60fps | 10448 | 2 |
|  | 3840*2160@30fps | 22149、10142、9156 | 1 |
|  | 1920*1080@30fps | 9984 | 4 |
| V8 | 1920*1080@60fps | 10155 | 2 |
|  | 1920*1080@30fps | 4397 | 4 |
| MPEG-4 | 1920*1080@60fps | 20131、15469、8184、5314 | 2 |
|  | 1920*1080@30fps | 14747、9932、5017 | 4 |

# 尺寸图

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山开发区富春江路1299号