视频处理器

产品规格书

使用本视频处理器之前，请先仔细阅读此产品规格书并将之妥善保存以备日后参考。

OVP-H1视频处理器

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

简介	1

关于软件	1

特性	1

启用指南	2

安全须知	2

功能介绍	3

概述	3

技术规格	4

尺寸图示	5

前面板图示	6

后面板图示	7

产品图示	8

# 简介

感谢您购买本公司的视频处理器。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该视频处理器的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

## 特性

- 单机可带载885万像素，水平最大16000像素，垂直最大3840像素；

- 所有输入信号源和输出模式之间均能实现快速无缝切换；

- 带有7路超高清（UHD）数字和模拟输入接口;

- 支持开双画面/三画面/四画面显示和任意布局，轻松完成舞台主屏与侧屏集中控制；

- 带有专用DVI监视输出接口，支持多画面输出监视；

- 支持6路数字输入端口DVI\HDMI\DP自定义输入分辨率设置；

- 支持多画面输入信号源热备份；

- 可预存8种用户模式，并有4种系统固定输出模式供用户快速调用；

- 具有快速切换模式，可将预监视画面瞬间无缝切换到LED大屏播出；

- 具有“智能导航”设置功能，方便用户进行快捷设置；

- 设备输出端口支持三种拼接方式：水平拼接、垂直拼接、田字拼接；

- 支持可编辑全局图文叠加。

- 可通过面板按键、LAN、USB、WIFI（选配）控制设备。

# 启用指南

## 安全须知

- 本产品电源的输入电压220V，电压范围100V～240V，请严格保证OVP系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED视频处理器电源，并通过触摸接地表面来释放您身上

的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 功能介绍

## 概述

OVP-H1多画面拼接处理器是由本公司研发生产的面向LED 大屏幕显示、演出与租赁、会议室、演播室等市场的高端视频处理设备。本产品采用了专为小间距LED 显示屏设计的4K图像处理和专有拼接处理技术，保证了拼接的均一性和同步性，对于超高分辨率LED大屏可实现点对点输入和输出，故能有效消除图像因放大而引入的边缘锯齿现象，降低了图像放大后的失焦模糊感。

# 技术规格

| 输入指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 接口类型 | 数量 | 信号标准 |
| HDMI1.4 | 2 | 19Pin HDMI VESA标准 |
| DVI | 2 | 24+1 DVI-D VESA标准 |
| DP1.2 | 2 | 20Pin DP VESA标准:4K@60Hz向下兼容 |
| VGA | 1 | 5Pin D_Sub VESA标准:UXGA@75Hz向下兼容 |

| 输出指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| DVI（连LED屏发送卡） | 4 | 水平拼接 ：16000(水平），2000（垂直） 田字拼接： 8000(水平），3840（垂直） 垂直拼接： 4000(水平），3840（垂直） 注：（1）水平宽度x垂直高度（总点数）不能超过885万点； - 支持4Kx2K范围内的点对点拼接； DVI输出帧频为固定60Hz。 |
| DVI（本地监视） | 1 | 1024×768@60Hz（缺省）或 1920×1080@60Hz |
| 输出端子：DVI：24+1 DVI_D |  |  |

| 音频输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口类型 | 数量 | 输出通道 | 信号标准 |
| RCA | 1 | HDMI与DP伴音 | 模拟音频 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100-240VAC(宽电压电源) |
| 整机最大功耗 | ≤70W |
| 工作温度 | -10℃-45 ℃ |
| 环境湿度 | 15-85% |
| 操控方式 | （1）通过前面板快捷键和小液晶屏进行操控 （2）通过PC控制软件及网络端口（RJ45）进行远程控制 （3）通过PC控制软件及 USB端口进行远程控制 （4）通过PC控制软件及WIFI进行远程控制（非标配） |
| 尺寸 | 标准1U型材机箱: 470mm（宽）× 300mm（深）× 66mm（高） |
| 重量（不含包装） | 3Kg |

# 尺寸图示

# 前面板图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 电源开关 |
| 2 | 操作屏幕区，系统初始状态显示信息分二页，定时变换显示。 |  |
|  | MENU区 本区域包含一个旋钮，一个确认键[OK]，一个[GUIDE]以及一个返回键[ ]。 短按旋钮[OK]键表示进入主菜单或者输入确认，旋转旋钮表示选择或者参数调节。 按[GUIDE]键可快速换出“智能导航”设置界面。 返回键[ ]表示退出当前操作或选项。 |  |
| 3 | IMAGE区 本区域包含[IMG1]- [IMG4]四个按键，可对已开启的画面1~画面4窗口进行选择，LED灯指示当前被选的窗口。 |  |
| 4 | INPUT区 输入源选择键区，共有[DVI1] ~ [DP2]八个按键，8个输入源端口选择按键，与背面面板输入接口标识相对应，短按该区按键，可进行主画面输入源切换。 其中：按下BLACK时且BALCK的LED指示灯亮，则输出为黑屏状态。 |  |
| 5 | FUNCTION区 本区域为部分功能和菜单快捷设置，共包含下面6个按键： [BRIGHT]：快速换出亮度调节菜单快捷键。 [FREEZE]：图像静止快捷键。 [LOAD]：快速换出用户模式调用菜单。 [SAVE]：快速换出用户模式保存菜单。 [MODE] ：快速换出系统自带的固定模式调用菜单。 [TEXT]：叠加显示存储在USB上的用户文本图片开关键，LED灯亮表示处于文本 叠加状态，LED灯灭则取消文本叠加。 |  |
| 6 | FAST-MODE区 本区域为快速切换模式区，包含下面两个按键： [ON/OFF] 快切模式打开与关闭快捷键 [TAKE] 执行当前LED大屏播出信号源与快切备选信号源快速交换 |  |

# 后面板图示

| 电源 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100-240V |

| 视频输入端口 |  |
| --- | --- |
| DVI1 | 计算机数字信号输入端口1 |
| DVI2 | 计算机数字信号输入端口2 |
| HDMI1 | 数字高清信号输入端口1 |
| HDMI2 | 数字高清信号输入端口2 |
| DP1 | 计算机数字信号输入端口1 |
| DP2 | 计算机数字信号输入端口2 |
| VGA | 计算机模拟信号输入端口 |

| 视频输出端口 |  |
| --- | --- |
| OUT1~OUT4 | 与LED大屏4张发送卡对应的DVI输出接口 |
| MONITOR | 同步多画面监视DVI输出接口，外接监视器 |

| 音频输入输出端口 |  |
| --- | --- |
| HDMI音频 | HDMI视频输入端口内嵌 |
| DP音频 | DP视频输入端口内嵌 |
| AUDIO | 模拟音频输出端口，为选择的输入信号源音频。 |

| 控制端口 |  |
| --- | --- |
| LAN | 网络控制接口 |
| RX | USB控制输入接口 |
| TX | USB控制环出接口，可用于多台拼接器控制接口级联。 |

| U盘端口 |  |
| --- | --- |
| USB | 功能1：用于处理器DSP部分程序升级； 功能2：用于存放叠加文字文件（与面板按键“TEXT”配合） |

# 产品图示

上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

电话：021-64955136

传真：021-64955166

网址：www.onbonbx.com

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号

订单热线：0512-36912677/88/99

技术热线：0512-36912678/79/80/81/82/87

仰邦科技官方微信号

仰邦科技手机官网APP

国际业务部（仅受理国际业务）

Tel: 0086-15921814956 0086-15800379719

Email: onbon@onbonbx.com

二次开发

电话：0512-66589212

邮箱：dev@onbonbx.com

云平台iLEDCloud

网址：http://www.iledcloud.com/