LED多媒体播放器

产品规格书

使用本LED多媒体播放器之前，请先仔细阅读此产品规格书并将之妥善保存以备日后参考。

OVP-M1视频处理器

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

简介	1

关于软件	1

特性	1

启用指南	2

安全须知	2

功能介绍	3

概述	3

技术规格	4

前面板图示	5

后面板图示	7

# 简介

感谢您购买本公司的LED多媒体播放器。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED多媒体播放器的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

## 特性

- 采用10+ Bit Faroudja® DCDI去隔行视频处理。

- 采用Faroudja® Real Color®真彩图像处理。

- 支持帧同步技术，输出图像无错位和延迟。

- 具有完备的视频输入接口，支持2路CVBS，1路VGA，1路HDMI，1路DVI，1路扩展接口

SDI或DVI。

- 可以任意位置开画中画或画外画（PIP / PBP）显示。

- 具有输入信号源快速切换或淡入淡出切换特效。

- 支持自定义DVI输入分辨率与LED屏分辨率一致，完美实现点对点显示。

- 支持自定义输出分辨率，单机水平像素点最高3840p，垂直像素点最高1920p 。

- 能够集成LED发送卡，最大带载240万像素。

- 24小时高低温启动，老化测试，高性能可靠稳定。

# 启用指南

## 安全须知

- 本产品电源的输入电压220V，电压范围100V～240V，请严格保证OVP系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED视频处理器电源，并通过触摸接地表面来释放您身上

的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 功能介绍

## 概述

OVP-M1视频处理器是一款一体化视频处理器，处理器可以集成VS发送卡，通过Ledshow TV软件中集成的OVP视频处理器配置模块，一体化便捷的配置多种格式的视频输入参数。OVP-M1视频处理器具有集成视频图像处理和发送卡控制LED屏两大功能，以细腻的图像质量和灵活的图像控制极大地满足了行业的需求，特别适用于工程安装显示屏、小型广告屏、小型会议等应用场合。

先进的隔行运动图像自适应处理技术，消除视频图像运动拖尾和锯齿现象，对于隔行PAL/NTSC视频，输出图像更加清晰细腻，对于高清的1080i信号，输出的图像细节丰富，色彩饱满。

强大的输入信号源自动识别引擎，实现用户编辑DVI输入分辨率格式，使与LED屏分辨率一致，输出图像不压缩不拉伸，完美实现点对点显示。

先进的图像缩放技术，支持八种输出分辨率，其“用户自定义”可任意定义输出分辨率大小，输出水平分辨率最高可达3840像素，垂直分辨率最高可达1920像素，极大的提升了输出信号带宽利用率；除此之外，也可以使用固定的标准输出分辨率，再根据LED显示屏的物理像素大小对输出图像进行逐点缩放。

多样化的视频图像输入接口，包括2×CV、1×DVI、1×HDMI，支持全高清信号输入，可以和多种音、视频设备互联。

# 技术规格

| 输入指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| CV | 2 | PAL/NTSC |
| VGA | 1 | VESA标准 |
| DVI | 1 | VESA标准 |
| HDMI | 1 | CEA-861标准，HDMI1.3 |

| 输出指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| Ethernet | 2 | 最大240万像素 |
| DVI | 2 | 800×600@60Hz、 1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、 1440×900@60Hz、1600×1200@60Hz、 1920×1080p@60Hz、1920×1200@60Hz2048×1152@60Hz、2304×1024@60Hz、 2560×816@60Hz、3840×630@60Hz、 1080×1920@60Hz、 1200×1600@60Hz、1536×1536@60Hz 自定义输出分辨率： 水平像素点最高3840，垂直像素点最高1920，场频24-60Hz |

| LED带载面积 |  |
| --- | --- |
| 控制总点数 | 240万像素点 |
| 水平最大像素点 | 3840 |
| 垂直最大像素点 | 1920 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100-240V~ 50/60Hz |
| 整机最大功耗 | ≤20W |
| 工作温度 | -20-55 ℃ |
| 环境湿度 | 15-85% |
| 外形尺寸 | 482.6mm×300mm×66.6mm |

# 前面板图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 电源开关 |
| 2 | 操作屏幕区，系统初始状态显示信息分二页，定时变换显示。 |  |
|  | A行：标题 B行：左：主画面输入信号源名称，右：LED屏 C行：左：主画面输入信号源分辨率格式 ，右：图像输出分辨率格式，对应LED屏的物理分辨率 D行：状态提示区域，以若干图标表示本机的当前工作状态。 从左到右分别有四个图标区域，初始状态只显示三个 1.图像局部显示状态、2.双画面状态显示3.面板按键开锁、4.输出图像亮度显示 各个图标的含义如下表所述： 局部显示关，在LED屏上显示整幅输入图像（PART） 局部显示开，截取输入图像在LED屏上放大显示（PART） 双画面关，双画面功能关闭（PIP） 双画面开，双画面功能开启，画中画位于主画面顶层（PIP） 按键锁关闭，通过面板按键可设置系统参数，可在主菜单“高级”选项里设置按键锁开启 按键锁开启，面板按键功能操作无效，可在主菜单“高级选项”里设置按键锁关闭 图像亮度，输出图像当前亮度参数值（BRI） |  |
| 3 | INPUT区 6个输入源端口选择按键，与背面面板输入接口标识相对应，短按该区按键，可进行主画面输入源切换。 |  |
| 4 | FUNCTION区 本区域包含四个键：[BRI]键、[PIP]键、[PART]键、[MODE]键 [BRI]键：调出图像亮度菜单，通过旋钮顺时针或逆时针旋转改变数值，短按[OK]键保存。 [PIP]键：打开或关闭双画面功能，双画面打开[PIP]键灯亮。 [PART]键：截取输入图像全屏或局部显示，初始为全屏显示，切换局部显示，[PART]键灯亮。 [MODE]键：调出图像模式调用或保存菜单，预先保存图像模式方可调用。 |  |
| 5 | MENU区 本区域包含一个旋钮，一个确认键[OK]以及一个返回键[ ]。 短按旋钮[OK]键表示进入主菜单或者输入确认，旋转旋钮表示选择或者参数调节。 返回键[ ]表示退出当前操作或选项。 |  |

# 后面板图示

| 电源 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100-240V~ 50/60Hz |

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| 屏幕与视频处理器通讯 |  |
| 1 | COM接口：串口通讯接口，与计算机连接。 REMOTE接口：红外遥控头接口。 AUDIO –OUT接口：音频输出接口，1路3.5毫米立体声。 |
| 2 | HDMI接口：1路数字高清HDMI，输入视频和音频信号。 VGA接口：1路模拟输入接口，与计算机连接。 DVI接口：1路数字高清DVI，输入视频信号。 CV1接口：复合视频输入信号源1 CV2接口：复合视频输入信号源2 |
| 3 | DVI1接口：1路数字高清DVI，输出视频信号。 DVI2接口：1路数字高清DVI，输出视频信号。 |
| 屏幕与发送卡通讯 |  |
| 4 | A行：4路扫描数据输出端口，接LED屏幕。 B行：2路COM接口，串口通讯接口，与计算机连接。 C行：2路数字高清DVI接口，输入视频信号 |

上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

电话：021-64955136

传真：021-64955166

网址：www.onbonbx.com

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号

订单热线：0512-36912677/88/99

技术热线：0512-36912678/79/80/81/82/87

仰邦科技官方微信号

仰邦科技手机官网APP

国际业务部（仅受理国际业务）

Tel: 0086-15921814956 0086-15800379719

Email: onbon@onbonbx.com

二次开发

电话：0512-66589212

邮箱：dev@onbonbx.com

云平台iLEDCloud

网址：http://www.iledcloud.com/