LED多媒体播放器

产品规格书

使用本LED多媒体播放器之前，请先仔细阅读此产品规格书并将之妥善保存以备日后参考。

OVP-M3视频处理器

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

简介	1

关于软件	1

特性	1

启用指南	2

安全须知	2

功能介绍	3

概述	3

技术规格	4

尺寸图示	5

前面板图示	6

后面板图示	7

# 简介

感谢您购买本公司的LED多媒体播放器。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED多媒体播放器的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

## 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

## 特性

- 提供智能导航设置，引导用户快速完成点屏。

- 支持预存八种场景模式，一键切换。

- 10+ Bit Faroudja® DCDI 去隔行视频处理。

- Faroudja® Real Color® 真彩图像处理。

- 帧同步技术，输出图像无错位和延迟。

- 支持亮度、对比度，增强图像显示效果。

- 任意位置开画中画或画外画（PIP/PBP）显示。

- 输入信号源快切或淡入淡出切换特效。

- 自定义DVI输入分辨率与LED屏分辨率一致，完美实现点对点显示。

- 自定义输出分辨率，单机水平像素点最高3840，垂直像素点最高1920。

- 24小时高低温启动，老化测试，高性能可靠稳定。

# 启用指南

## 安全须知

- 本产品电源的输入电压220V，电压范围100V～240V，请严格保证OVP系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED视频处理器电源，并通过触摸接地表面来释放您身上

的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

# 功能介绍

## 概述

OVP-M3针对LED大屏幕显示系统开发的专业视频处理器，采用了专业的视频图像处理芯片，内部12位数字处理，图像更清晰，色彩更丰富。

先进的隔行运动图像自适应处理技术，消除视频图像运动拖尾和锯齿现象，对于隔行PAL/NTSC视频，输出图像更加清晰细腻，对于高清的1080i信号，输出的图像细节丰富，色彩饱满。

强大的输入信号源自动识别引擎，实现用户编辑DVI输入分辨率格式，使与LED屏分辨率一致，输出图像不压缩不拉伸，完美实现点对点显示。

先进的图像缩放技术，支持八种输出分辨率，其“用户自定义”可任意定义输出分辨率大小，输出水平分辨率最高可达3840像素，垂直分辨率最高可达1920像素，极大的提升了输出信号带宽利用率；除此之外，也可以使用传统的标准输出分辨率，再根据LED显示屏的物理像素大小对输出图像进行逐点缩放。

支持不同输入信号源之间的无缝切换或淡入淡出切换和双画面显示。

多样化的视频图像输入接口，包括2×CV、1×VGA、1×DVI、1×HDMI、1×SDI，支持全高清信号输入，可以和多种音、视频设备互联。

# 技术规格

| 输入指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| CV | 2 | PAL/NTSC |
| VGA | 1 | VESA标准 |
| DVI | 1 | VESA标准 |
| HDMI | 1 | CEA-861标准，HDMI1.3 |
| SDI（扩展模块） | 1 | 480i、576i、720p、1080i、1080p（3G） |

| 输出指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| SDI LOOP | 1 | 480i、576i、720p、1080i、1080p（3G） |
| Ethernet | 4 | 最大240万像素 |
| DVI | 1 | 800×600@60Hz 1024×768@60Hz 1280×1024@60Hz 1366×768@60Hz 1440×900@60Hz 1600×1200@60Hz 1920×1080p@60Hz 1920×1200@60Hz 2048×1152@60Hz 2304×1024@60Hz 2560×816@60Hz 3840×630@60Hz 1080×1920@60Hz 1200×1600@60Hz 1536×1536@60Hz 自定义输出分辨率： 水平像素点最高3840，垂直像素点最高1920，场频24-60Hz |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100-240V～ 50/60Hz |
| 整机最大功耗 | ≤25W |
| 工作温度 | -20-55 ℃ |
| 环境湿度 | 15-85% |
| 操控方式 | 面板按键、红外遥控（选配）、PC上位机软件 |
| 尺寸 | 482.6mm（长）×230mm（宽）×66.6mm（高） |
| 重量（不含包装） | 3Kg |

# 尺寸图示

# 前面板图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 电源开关。 |
| 2 | MENU区 | 本区域包含一个旋钮，一个确认键[OK]以及一个返回键[ ]。 旋钮：用于菜单操作中，顺时针或逆时针旋转，选择菜单项或者调节参数。 轻触旋钮[OK]键：表示初始状态下弹出主菜单，菜单状态下为确认键。 [ ]返回键：表示返回到上一级菜单，长按直接返回到菜单初始状态。 |
| 3 | FUNCTION区 | 本区域包含六个键：[AUTO]键、[PIP]键、[GUIDE]键、[PART]键、[MODE]键、[EFFECT]键 [AUTO]键：VGA信号图像位置和相位较正按键。 [PIP]键：画中画功能菜单快捷键。 [GUIDE]键：导航设置键。 [PART]键：截取输入图像全屏或局部显示，初始为全屏显示，切换局部显示，[PART]键灯亮。 [MODE]键：图像模式调用或保存菜单快捷键。 [EFFECT]键：信号切换特效按键。 |
| 4 | INPUT区 | 本区域包含六个键：[DVI]键、[CV1]键、[HDMI]键、 [CV2]键、[VGA]键、[EXT]键 [DVI]键：计算机数字信号输入端口选择键。 [HDMI]键：数字高清信号输入端口选择键。 [CV1]键：复合视频输入端口1选择键。 [CV2]键：复合视频输入端口2选择键。 [VGA]键：计算机模拟信号输入端口选择键。 [EXT]键：扩展模块输入端口选择键。 |

# 后面板图示

| 电源 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100-240V~ 50/60Hz |

| 接口说明 |  |
| --- | --- |
| 1 | LAN：局域网通讯接口 RX：USB通讯接口，连接PC。 TX：设备级联通讯接口，连接到下一台设备的RX。 |
| 2 | SDI接口：SDI视频输入端口内嵌。 SDI LOOP接口：扩展模块SDI输入环出。 接口：模拟音频输入输出端口，做输出时为所选的输入信号源音频。做输入可以外接音频，通过发送卡传输到LED屏。 HDMI接口：数字高清信号输入端口，输入视频和音频信号。 VGA接口：计算机模拟信号输入端口，与计算机连接。 DVI接口：计算机数字信号输入端口，输入视频信号。 CV1接口：复合视频输入信号源1。 CV2接口：复合视频输入信号源2。 |
| 3 | DVI接口：数字高清DVI输出端口，输出视频信号，外接监视器。 LED1/LED2：千兆网口数据发送，外接LED屏接收卡。 |

上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

电话：021-64955136

传真：021-64955166

网址：www.onbonbx.com

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号

订单热线：0512-36912677/88/99

技术热线：0512-36912678/79/80/81/82/87

仰邦科技官方微信号

仰邦科技手机官网APP

国际业务部（仅受理国际业务）

Tel: 0086-15921814956 0086-15800379719

Email: onbon@onbonbx.com

二次开发

电话：0512-66589212

邮箱：dev@onbonbx.com

云平台iLEDCloud

网址：http://www.iledcloud.com/