产品规格书

TS1516多媒体服务器

更新记录

| 文档版本 | 发布时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-9-23 | 初版 |

目录

一、	产品介绍	1

二、	功能特性	1

三、	应用场景	2

四、	产品参数	3

外观说明	3

规格参数	4

五、	媒体参数	4

六、	系统备份	4

七、	尺寸图	5

- 产品介绍

TS1516是一款高端多媒体服务器，集成16网口LED发送卡，搭配 ThinkShow 播控软件使用，能实现强大的播控功能，同时可扩展性好、工作稳定性高，广泛应用于演艺展览、创意显示、多媒体展示等场合。从创意视觉呈现到全流程稳定管控，全方位满足复杂场景下的多媒体播控需求，成为演艺、展览、展示领域的核心技术支撑。采用工业级硬件设计与冗余架构，具备 7x24 小时高稳定性运行能力，可抵御复杂环境下的信号干扰与负载波动，确保演出、展览等关键场景零中断。

- 功能特性

- 单机支持1路 4K@60Hz 输出带载，16路LED网口输出，同时支持视频解码和点对点显示。

- 支持解码2路4K@60fps视频。

- 支持预编和实时编辑两种模式。

- 可视化节目编排和管理。

- 媒体支持视频/图片/PPT/音频。

- 支持媒体文件、文件夹批量导入。

- 支持字幕。

- 支持配置播放素材合集。

- 支持 PPT 通过翻页笔控制。

- 支持播放进度管理。

- 支持节目跳转播放设置。

- 支持调节媒体宽高和层级。

- 支持节目转场淡入淡出特效。

- 支持一键黑屏。

- 应用场景

- 产品参数

## 外观说明

| 前面板 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 功能 | 说明 |
| 1 | 电源开关 | 开关设备电源 |
| 2 | USB | 1 路USB2.0 接口，外接键盘、鼠标、U 盘等设备 |

| 后面板 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 功能 | 说明 |
| 1 | 电源接口 | 100~240V 47-63Hz，3.5A |
| 2 | 网口输出 | 16路LED网口输出 |
| 3 | USB | 2xUSB3.0 |
| 4 | DP1.2 | 1xDP1.2接口，最大输出4096*2160@60Hz |
| 5 | PC/MONITOR | 用于连接显示器，显示系统操作界面 |
| 6 | RS232 | 控制接口 |
| 7 | LAN | RJ45网口 |
| 8 | USB | 2xUSB 2.0 |
| 9 | 音频接口 | ①音频输出 ②麦克风输入 |

## 规格参数

| 型号 | TS1516 |
| --- | --- |
| 处理器 | AMD六核 12 线程 |
| 系统内存 | 16GB 高速内存（DDR4） |
| 硬盘 | M.2 NVME 256G 固态硬盘 |
| 视频输出接口 | 1xDP1.2；16路LED网口输出 |
| 单路最大输出 | 4096×2160@60Hz |
| 整机最大输出 | 8192*2160@60Hz |
| 音频 | 音频输出和麦克风输入 |
| 网络 | 1GbE×1 |
| 播控软件 | ThinkShow |
| 散热器 | 静音风扇 |
| 机箱 | 1.5U |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 工作湿度 | 5%-95%(non-condensing) |
| 输入电压 | 100~240V AC，47-63Hz，3.5A |

- 媒体参数

| 类型 | 格式 |
| --- | --- |
| 视频 | mp4、avi、mkv、flv、mov、wmv、mpefg |
| 图片 | Jpg、jpeg、bmp、png、gif、tif |
| Office | ppt、pptx、doc、docx、xls、xlsx、xla、xlt、xll、wks、et、dps、pdf |

- 系统备份

- 启用备份功能:

开机前同时反复点击Alt+F3，进入备份界面，开始自动备份。

- 启用还原功能:

开机前同时反复点击AIt+F4,	进入还原界面，开始自动还原。

- 尺寸图

单位：mm ，公差：±0.1mm

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山开发区富春江路1299号