产品规格书

TS4000多媒体服务器

更新记录

| 文档版本 | 发布时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-9-26 | 初版 |

目录

一、	产品介绍	1

二、	功能特性	1

三、	应用场景	2

四、	产品参数	3

外观说明	3

规格参数	5

五、	媒体参数	5

六、	选配件	6

七、	尺寸图	7

- 产品介绍

TS4000是一款高端多媒体播控服务器，搭配 ThinkShow 播控软件使用，能实现强大的播控功能，同时可扩展性好、工作稳定性高，广泛应用于演艺展览、创意显示、多媒体展示等场合。从创意视觉呈现到全流程稳定管控，全方位满足复杂场景下的多媒体播控需求，成为演艺、展览、展示领域的核心技术支撑。采用工业级硬件设计与冗余架构，具备 7x24 小时高稳定性运行能力，可抵御复杂环境下的信号干扰与负载波动，确保演出、展览等关键场景零中断。

- 功能特性

- 单机支持最大8路 4K@60Hz 输出带载，同时支持视频解码和点对点显示。

- 支持解码最大8路 4K@fps60视频。

- 支持预编和实时编辑两种模式。

- 可视化节目编排和管理。

- 媒体支持视频/图片/PPT/音频。

- 支持媒体文件、文件夹批量导入。

- 支持字幕。

- 支持配置播放素材合集。

- 支持 PPT 通过翻页笔控制。

- 支持播放进度管理。

- 支持节目跳转播放设置。

- 支持调节媒体宽高和层级。

- 支持节目转场淡入淡出特效。

- 支持一键黑屏。

- 应用场景

- 产品参数

## 外观说明

| 前面板 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 功能 | 说明 |
| 1 | 电源开关 | 开关设备电源 |
| 2 | 重启 | 设备重启 |
| 3 | USB | 2 路USB2.0 接口，外接键盘、鼠标、U 盘等设备 |

| 后面板 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 功能 | 说明 |
| 1 | 电源接口 | 100~240V 47-63Hz，3.5A |
| 2 | 开关键 | 电源开关键 |
| 3 | DisplayPort | 1xDisplayPort 支持至最高4K@60 Hz分辨率 符合DisplayPort 1.4 规格 |
| 4 | PS/2 | 1×PS/2。连接PS/2接口鼠标键盘 |
| 5 | Realtek 2.5Gb | 连接网络 |
| 6 | USB | 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A ，外接键盘、鼠标、U 盘等设备 |
| 7 | HDMI | 1xHDMI 支持至最高4K@60 Hz分辨率； 符合HDMI 2.1 规格 |
| 8 | USB | 2xUSB 2.0，外接键盘、鼠标、U 盘等设备 |
| 9 | USB | 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A ，外接键盘、鼠标、U 盘等设备 |
| 10 | USB | USB 3.2 Gen2 ，Type-A，外接键盘、鼠标、U 盘等设备 |
| 11 | 音频 | 1xLINE IN（浅蓝色):3.5mm 外置音频输入接口，接外置输入设备 1xLINE OUT（草绿色):3.5mm 音频输出接口，主声道音频输出，接耳机或双声道音箱 1xMIC（粉红色):3.5mm 麦克风音频输入接口， 接麦克风，话筒 |
| 12 | 输出接口 | 4路/ 8路 DP/MiniDP 1.4 接口 4路/ 8路显示输出接口，单路最大支持4096*2160@60Hz 输出 |

## 规格参数

| 型号 | TS4000 |
| --- | --- |
| 处理器 | Intel 高性能处理器 |
| 系统内存 | 32GB 高速内存（DDR4） |
| 硬盘 | 1TB 固态硬盘 |
| 播控软件 | ThinkShow |
| 散热器 | 静音风扇 |
| 机箱 | 4U |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 工作湿度 | 5%-95%(non-condensing) |
| 输入电压 | 100~240V AC，47-63Hz，3.5A |

- 媒体参数

| 类型 | 格式 |
| --- | --- |
| 视频 | mp4、avi、mkv、flv、mov、wmv、mpefg |
| 图片 | Jpg、jpeg、bmp、png、gif、tif |
| Office | ppt、pptx、doc、docx、xls、xlsx、xla、xlt、xll、wks、et、dps、pdf |

- 选配件

| 选配件 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 4K采集卡 | TCH4K1 | 接口：HDMI 输入：HDMI IN -4K/60Hz （向下兼容） 环出：HDMI LOOP -4K/60Hz （向下兼容） 采集：4K/60Hz （向下兼容） |
|  | TCH2K4 | 输入接口：HDMI*4 （1920*1080/60Hz） 采集接口：PCI-Ex4（1920*1080/60Hz） |
|  | TCH4K4 | 输入接口：HDMI*4 （4K/30Hz） 采集接口：PCI-Ex16（4K/30Hz） |
|  | TCS2K4 | 输入接口：SDI IN*4 （1920*1080/60Hz） 采集接口：PCI-Ex4（1920*1080/60Hz） |
| 显卡 | TGC4000a | 显存：20GB 输出接口：4XMini DP1.4 支持分辨率： 4x 4096x2160@120Hz 4x 5120x2880@60Hz 2x 7680x4320@60Hz |
|  | TGC2000a | 显存：16GB 输出接口：4XMini DP1.4 支持分辨率： 4x 4096x2160@120Hz 4x 5120x2880@60Hz 2x 7680x4320@60Hz |
| 帧同步卡 | TGS200 | 电脑主板接口：PCI-e 单块卡的GPU的最大互联数：4 每个系统中同步卡的最大数量：2 系统中显示器的或投影仪最大数量：32 |

- 尺寸图

单位：mm ，公差：±0.1mm

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山开发区富春江路1299号