产品规格书

X-6E2XPro控制器

版本号：V1.0   发布时间：2025.2.27

目录

关于软件	1

特性	1

启用指南	2

安全须知	2

功能介绍	3

带载面积	3

支持传感器	3

灰度模式	3

无需网线	3

支持手机APP控制	3

节目回读	3

屏旋转	4

炫彩字	4

支持动态区	4

二次开发	4

技术规格	5

尺寸图示	6

接口图示	7

简介

感谢您购买本公司的LED控制卡，希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

- 关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

- 特性

- 全功能设计，网络适配性强，强烈推荐在大型集群项目和复杂网络环境中使用；

- 支持各种全彩模组 (PWM除外)，支持智能描点；

- 支持256级灰度，32MByte存储容量；

- 标配WiFi，板载天线，推荐无遮挡传输距离≤20m；

- 标配温度/温湿度/亮度传感器接口；

- 支持炫彩字幕和炫动背景，支持视频动画，支持节目回读；

- 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾；

- -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。

- 启用指南

- 安全须知

- 本产品电源的输入电压5V，电压范围3.5V～5.5V，请严格保证X-6EXPro系列的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源

线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

- 功能介绍

新六代图文控制器X-6EXPro系列是单核无线wifi控制器X系列产品之一。产品集成度高、信号灵敏度高、数据传输速度快，便于安装和使用等特点。X-6EXPro系列硬软件全面升级，基于强大硬件平台，全系列标配WiFi，支持256级灰度，支持炫彩字幕和炫动背景，支持视频动画，32MByte存储容量。新六代系列产品大幅提升画面左移速度。支持视频动画，大幅提升全彩显示效果。产品标配温度/温湿度传感器接口。

WiFi控制卡因免布线、手机操作快捷的优势受到了终端用户的欢迎。

- 带载面积

产品支持各种面积LED显示屏，单色/双色/三基色1024K点；显示模式：4096*256。最大宽度4096点，控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。

- 支持传感器

产品均标配温度/温湿度/亮度传感器接口，通过连接温度/温湿度/亮度传感器，可以精确测量并显示温度、湿度或者亮度值。为客户在需要严格控制温度，湿度，亮度的场所提供精准无误的数据参考。

- 灰度模式

支持无灰度、4级灰度、16级灰度、256级灰度，无灰度：推荐单色/双色/三基色≤128K点、4级灰度：推荐单色/双色/三基色≤64K点、16级灰度：推荐单色/双色/三基色≤32 K点、256级灰度：单色/双色/三基色≤16 K点，可根据不同的应用场景选择适合的灰度模式。

- 无需网线

X-6EXPro系列无线LED控制器将真正实现了产品无线连接，用户可以节约成本，省去购买网线的支出，有效节省能源消耗，并且也省去了繁琐的布线工程，性价比大幅提高。

- 支持手机APP控制

支持WIFI STA和AP模式，用户可以开启控制器WIFI功能，连接外部wifi网络，实现无线wifi通讯。

用户可以安装屏小果 手机APP软件，通过手机APP可以搜索，添加屏幕，控制开关机、亮度，音量等。编辑节目，添加文本，图片，时间区、计时区，发送节目等功能都可以轻松实现。软件支持单屏幕模式和多屏幕模式；支持模板功能和云素材库。

- 节目回读

支持节目回读功能，可以将控制卡中的节目回读手机APP中，用户可以再次修改编辑节目内容。

- 屏旋转

屏幕可以旋转角度显示画面，旋转角度可以选择为90°、180°、270°。

- 炫彩字

软件支持炫彩字，可以将文字设置不同的炫彩风格，以及设置各种炫彩的显示背景。为客户编辑播放节目时提供了丰富多彩吸人眼球的配置选择。满足了客户不同的编辑需求和适用场合，大大提高了节目的播放效果。

- 支持动态区

支持多组动态区域，支持信息实时刷新。

- 二次开发

提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS等主要操作系统的二次开发包, 包括各种动态库、通讯协议、测试例程等。支持 JAVA/C/C++/C#/Delphi 等主流编程语言, 支持用户在各种平台进行二次开发，

- 技术规格

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 控制点数 | 无灰度下单色/双色/三基色1024K点 |
| 显示模式 | 4096*256 |
| 存储容量 | 32MByte |
| 适配范围 | 各种规格的LED显示屏 |
| 软件功能 | 分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本 |
| 节目数量 | 支持256个节目，每个节目划分为32个区域 |
| 区域类型 | 天气区、图文区、字幕区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、温度区、湿度区 |
| 时钟显示 | 农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示) |
| 通讯接口 | 无线wifi |
| 显示接口 | 1组50PIN |
| 传感器支持 | 标配温度/温湿度/亮度传感器接口 |
| 亮度调节 | 16级亮度调整，支持2种亮度调整模式：手动调亮和分时段自动调亮 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 5V（3.5V～5.5V宽工作电压），请严格保证X-6EXPro系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤2W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |

| 无线通讯 |  |
| --- | --- |
| 通讯协议 | 数据无线透明传输； 支持802.11b/g/n无线标准； 支持心跳信号，wifi连接指示； |
| 传输距离 | 推荐无遮挡传输距离≤20m |
| 无线标准 | 802.11 b/g/n |
| 工作频段 | 2.412GHz-2.484GHz |
| 配置天线 | 板载内置天线 |

- 尺寸图示

- 接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源端子 | 5V电源接口，直流电压输入，支持3.5V～5.5V宽工作电压 |
| 2 | TEST | 测试按钮 |
| 3 | WIFI | WIFI天线 |
| 4 | 50PIN接口 | 50PIN接口（XSJK） |
| 5 | TEMP | 温度传感器接口 |
| 6 | HUMI | 温湿度传感器接口 |
| 7 | LIGHT | 亮度传感器接口 |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号